安全操作规程汇编

岗位安全操作规程汇编

编制：

审核：

批准：

实施日期：XXXX年XX月XX日

岗位安全生产操作规程

发布令

为了全面贯彻落实国家安全生产法律法规、标准、规范，强化安全监督管理，确保安全经营，实现全年无安全事故的安全生产目标，根据《安全生产法》及安全生产标准化达标相关规范、评分细则，编制了本公司岗位安全操作规程汇编，现批准发布，从2019年1月03日 起实施，望各部门组织学习并落实。

附：安全生产岗位操作规程清单

XXXX公司                                    XXXX年XX月XX日

安全操作规程清单

| 序号 | 安全操作规程 | 编号 | 实施日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目录

岗位安全操作规程

总则	1

一、  普工	1

二、  架子工	4

三、  木工	8

四、 石工	14

五、 空压机工	14

六、 水泵工	15

七 、电工	16

八、 汽车司机	18

九、 卷扬机工	20

十、 起重工	21

十一、 推土机司机	23

十二、 挖掘机司机	25

十三、 装载机司机	27

十四、机械修理工	27

十五、支模工	30

十六、 钢筋工	32

十七、 混凝土工（含清基工）	37

十八、 电气焊工	41

机械设备安全操作规程

总则	46

一、卷扬机	46

二、履带式挖掘机	47

三、轮胎式装载机	49

四、推土机	53

五、混凝土搅拌机	55

六、插入式振动器	57

七、附着式、平板式振动器	58

八、钢筋切断机	59

九、钢筋弯曲机	60

十、载重汽车	60

十一、自卸汽车	61

十二、柴油发电机组	61

十三、变压器	64

十四、空压机	67

十五、电焊机	70

# 岗位安全操作规程

### 总则

为规范水利工程施工安全操作程序，消除和控制劳动过程中的不安全行为，预防伤亡事故，确保作业人员的安全健康，特制定本规程。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《水利建设工程安全生产管理规定》等国家安全生产法律法规，结合公司实际，编制本操作规程。

本规程适用于公司承建的所有水利建设工程，由安质环保部负责管理，并具体解释工作。

### 一、  普工

1.1 一般规定

（1）普通工在从事挖土、装卸、搬运和辅助作业时，工作前应熟悉作业的内容、作业环境，对所使用的铁锻、铁镐、车子等工具要认真进行检查，不牢固不得使用。

（2）从砖垛上取砖应由上而下阶梯式拿取，严禁一码拿到底若从下面掏拿。传砖时应整砖和半砖分开传递，严禁抛掷传递。

（3）在脚手架、操作平台等高处用水管浇水或移动水管作业时，不得倒退猛拽。严禁在脚手架、操作平台上坐、躺和背靠防护栏杆休息。

（4）淋灰、筛灰作业时应正确穿戴个人防护用品（胶靴、手套、口罩），不得赤脚、露体，作业时应站在上风操作。遇四级以上强风，停止筛灰。

1.2  挖土

（1）挖土前应了解地下管线、人防及其他构筑物情况和具体位置。地下构筑物外露时，必须进行加固保护。作业过程中应避开管线和构筑物。在现场电力、通信电缆2m范围内和现场燃气、热力、给排水等管道1m范围内挖土时，应在主管单位人员监护下采取人工开挖。

（2）开挖槽、坑、沟深度超过1.5m，应根据土质和深度情况按安全技术交底要求放坡或加可靠支撑，遇边坡不稳、有坍塌危险征兆时，必须立即撤离现场，并及时报告施工负责人，采取可靠排险措施后，方可继续挖土。

（3）槽、坑、沟应设置人员上下坡道或专用爬梯。严禁攀登固壁支撑上下，或直接从沟、坑边壁上挖洞攀登爬上或跳下。间歇时，不得在临近槽、坑坡脚、坡顶处休息。

（4）挖土过程中遇有古墓、地下管道、电缆或其他不能辩认的异物和液体、气体时，应立即停止作业，并报告施工负责人，待查明处理后再继续挖土。

（5）槽、坑、沟边1m以内不得堆土、堆料、停置机具。堆土高度不得超过1.5m。槽、坑、沟与建筑物、构筑物的距离不得小于1.5m。开挖深度超过2m时，应在周边设两道牢固护身栏杆，并立挂密目安全网。

（6）人工开挖土方，两人横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于3m。严禁掏洞挖土，搜底挖槽。

（7）钢钎破冻土、坚硬土时，扶钎人应站在打锤人侧面用长把夹具扶钎，打锤范围内不得有其他人停留。锤顶应平整、锤头应安装牢固。钎子应直且不得有飞刺。打锤人不得戴手套。

8．从槽、坑、沟中吊运送土至地面时，绳索、钩子、箩筐等垂直运输设备、工具应完好牢固。起吊、垂直运送时，下方不得站人。

9．配合机械挖土清理槽底作业时，严禁进入铲斗回转半径范围。应待挖掘机停止作业后，方准进入铲斗回转半径范围内清土。

1.3  挖扩桩孔

（1）人工挖扩桩孔的人员必须经过技术与安全操作知识培训，考试合格，持证上岗。下孔作业前，应排除孔内有害气体，并向孔内输新鲜空气或氧气。

（2）每日作业前应检查桩孔及施工工具，如钻孔和挖扩桩孔施工所使用的电气设备，必须装有漏电保护装置，孔下照明必须使用36V安全电压灯具，提土工具、装土工具、装土容器应符合轻、柔软的要求，并有防坠措施。

（3）挖扩桩孔施工现场应配有急救用品（氧气等）。遇有异常情况，如孔、地下水、黑土层、有害气体等，应立即停止作业，撤离危险区，不得擅自处理，严禁冒险作业。

（4）孔口应设防护设施，凡下孔作业人员匀须戴安全帽、系安全绳，必须从专用爬梯上下，严禁沿孔壁或乘运土设施上下。

（5）每班作业前要打开孔盖进行通风。深度超过5m或遇有黑色土、深色土层时，要进行强制通风，，每个施工现场应配有害气体检测器，发现有毒、有害气体必须采取防范措施。下班（完工）必须将孔口盖严、盖牢。

（6）机钻成孔作业完成后，人工清孔、验孔要先放安全防护笼，钢筋笼放入孔时，不得碰撞孔壁。

（7）人工挖孔必须采用混凝土护壁，其首层护壁应根据土质情况做成沿口护圈，护圈混凝土强度达到5 MPa以后，方可进行下层土方的开挖。必须边挖、边打混凝土护壁（挖一节、打一节），严禁一次挖完，然后补打护壁的冒险作业。

（8）人工提土须用垫板时，垫板必须宽出孔口每侧不小于1m，宽度不小于30cm，板厚不小于5cm。孔口径大于1m时，孔上作业人员应系安全带。

（9）挖出的土方，应随出随运，暂不运走的，应堆放在孔口边1m以外，高度不超过1m。容器装土不得过满，孔口边不准堆放零散杂物，3m内不得有机动车辆行驶或停放，孔上任何人严禁向孔内投仍任何物料。

（10）凡孔内有人作业时，孔上必须有专人监护，并随时与孔内人员保持联系，不得擅自撤离岗位。孔上人员应随时监护孔壁变化及孔底作业情况，发现异常，应立即协助孔内人员撤离，并向领导报告。

1.4  装卸搬运

（1）使用手推车装运物料，应平稳，掌握重心，不得猛跑或撒把溜车；前后车距平地不得少于2m，下坡时不得少于10m。向槽内下料，槽下不得有人，槽边卸料，应设置档掩，严禁猛推和撒把倒料。

（2）两人抬运，上下肩要同时起落，多人抬运重物时，应由专人统一指挥，同起同落，步调一致，前后互相照应，注意脚下障碍物，并提醒后方人员，所抬重物离地高度一般30cm为宜。

（3）用井架、门架、外用电梯垂直运输，零散材料码放整齐平稳，码放高度不得超过车厢，小推车应设置档板。运长料不得高出吊盘（笼），应采取防滑落措施。

（4）跟随汽车、拖拉机运料的人员，车辆未停稳不得下车。装卸材料时禁止抛掷，并应按次序码放整齐。随车运料人员不得坐在物料前方。车辆倒退时，指挥人员应站在槽帮的侧面，并且与车辆保持一定距离，车辆行程范围内的砖垛、门垛下不得站人。

（5）装卸搬运危险物品（如炸药、氧气瓶、乙炔瓶等）和有毒物品时，必须严格按规定安全技术交底措施执行。装卸时应轻拿轻放，不得有互相碰撞或掷扔等剧烈震动。作业人员按要求正确穿戴防护用品，严禁吸烟。

（6）不得钻到车辆下面休息。

1.5  人工拆除工程

（1）拆除工程在施工前，应对施工作业人员进行书面安全技术交底。无安全技术措施的不得进行拆除作业。

（2）拆除工程施工区域应设置硬质封闭围档及醒目的警示标志，围档高度不应低于1.8m，非作业人员禁止进入施工区。当临街的被拆除建筑与交通道路的安全距离不能满足要求时，应采取相应的安全隔离措施。

（3）作业人员使用手持机具时，严禁超负荷或带故障运转。

（4）在恶劣的气候条件下，严禁进行拆除作业。

（5）拆除作业前必须先将电线、上水、煤气管道、热力设备等干线与该拆除建筑物的支线切断或者迁移。

（6）进行人工拆除作业时，楼板上严禁人员聚集或堆放材料，作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作，被拆除的构件应有安全的放置场所。

（7）拆除构筑物，应自上而下顺序进行，逐层拆除分段进行，不得垂直交叉作业。作业面的孔洞应封闭。当拆除某一部分的时候，必须有防止另一部分发生坍塌的安全措施。

（8）人工拆除建筑墙体时，严禁采用掏挖推倒的方法。

（9）拆除建筑物的栏杆、楼梯和楼板等，必须与整体拆除工程相配合，不得先行拆掉。建筑物的承重梁、柱，应在其所承载的全部构件拆掉后，再进行拆除。

（10）拆除梁或悬挑构件时，应采取有效的下落控制措施，方可切断两端的支撑。

### 二、  架子工

2.1 脚手架搭设人员应执行《水利水电工程施工通用安全技术规程》的有关规定。

2.2 脚手架搭设或拆除人员应由符合国家颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经考核合格，取得《特种作业人员资格证》后方可上岗。

2.3搭设脚手架的操作人员应遵守高处作业安全规定。操作时应佩戴安全帽、拴安全带、穿防滑鞋。

2.4 三级以上高处作业使用的脚手架应安装避雷装置。附近有配电线路时，应切断电源或采取其他安全措施。

2.5大雾及雨、雪天气和6级以上大风时不得进行脚手架的高处作业。雨、雪天后作业，应采取安全防滑措施。

2.6搭设脚手架，应避免夜间作业。夜间搭设脚手架，应有足够的照明，搭设高度不得超过二级高处作业标准。

2.7 脚手架架设前，应了解所搭脚手架的用途(人行马道、承重脚手架、走斗车脚手架、过讧脚手架、大跨度脚手架、贴山坡用的喷锚支护脚手架、悬吊式脚手架等)，根据不同的用途，严格按照设计要求，采用不同的结构形式，所搭设的脚手架应牢固安全。

2.8 在危险岩石处搭设脚手架，应先将危石处理掉并设专人警戒。

2.9 严禁将承重脚手架搭设在虚渣和松土上。如无法避开，应将立杆埋在较坚实的基础上，并加绑扫地横杆，严禁立杆底部悬空。

2.10 脚手架搭设作业时，应按形成基本构架单元的要求逐排、逐跨地进行逐步搭设。矩形周边脚手架宜从其中的一个角部开始向两个方向延伸搭设。脚手架杆件搭设应横平竖直；确保已搭设部分稳定。

2.11搭设三级、承重、特殊和悬空高处作业使用的脚手架，应进行专项设计和必要的技术安全论证，并有可靠的安全保障措施。

2.12搭设作业，应按以下要求做好自我保护和保护作业现场的人员的安全：

（1）高度在2m及以上时，在脚手架上作业人员应绑裹腿、穿防滑鞋和配挂安全带，保证作业的安全。脚下应铺设必要数量的脚手板，并应铺设平稳，且不得有探头板。当暂时无法铺设落脚板时，用于落脚或抓握、把(夹)持的杆件均应为稳定的构架部分，着力点与构架节点的水平距离应不大于0.8m，垂直距离应不大于1.5m。位于立杆接头之上的自由立(尚未与水平杆连接的立杆)不得用着把持杆；

（2）脚手架上作业人员应做好分工配合，传递杆件应掌握好重心、平稳传递，不得用力过猛。对每完成的一道工序，应相互询问并确认后才能进行下一道工序；

（3）作业人员应佩戴工具袋，工具用完后装于袋中，不得放在脚手架上；

（4）架上材料应随上随用；

（5）每次收工以前，所有上架的材料应全部搭设完，不得存留在脚手架上，应形成稳定的构架，不能形成稳定构架的部分应采取临时撑拉措施予以加固；

（6）在搭设作业进行中，地面上的配合人员应避开可能落物的区域。

2.13脚手架上作业时的安全注意事项：

（1）作业前应注意检查作业环境安全可靠，安全防护设施应齐全有效，确认无误后方可作业；

（2）作业时应注意清理落在架面上的材料，保持架面上规整清洁，不得乱放材料、工具；

（3）在进行撬、拉、推等操作时应注意采取正确的姿势，站稳脚跟，或一手把持在稳固的结构或支持物上。在脚手架上拆除模板时，应采取必要的支托措施；

（4）当架面高度不够，需要垫高时，应采用稳定可靠的垫高办法，且垫高不得超过50cm；

（5）当垫高超过50cm时，应按规定升高铺板层并相应加高防护设施；

（6）在架面上运送材料应轻搁稳放，不得采用倾倒、猛磕或其他匆忙卸料方式；

（7）严禁在架面上打闹戏耍、退着行走或跨坐在外防护栏杆上休息；

（8）脚手架上作业时，不得随意拆除基本结构杆件或连墙件，因作业时需要应拆除某些杆件或连墙件时，应取得施工主管和技术人员的同意，并采取可靠的加固措施后方可拆除；

（9）脚手架上作业时，不得随意拆除安全防护设施，未有设置或设置不符合要求时，应补设或改善后，才能上架作业。

2.14在脚手架上进行电气焊作业时，应有防火措施。

2.15脚手架假设一般安全要求：

（1）各种材质的脚手架，其立杆、大横杆及小横杆的间距见下表

脚手架各杆的间距                  单位：m

| 脚手架类别 | 立杆 | 大横杆 | 小横杆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢脚手架 | 2.0 | 1.2 | 1.5 |
| 木脚手架 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
| 竹脚手架 | 1.3 | 1.2 | 0.75 |

（2）脚手架的外侧，斜道和平台，应搭设1m高的防护栏杆和钉19cm高的挡脚板或防护立网。在洞口牛腿，挑檐等悬臂结构搭设挑架(外伸脚手架)斜面与墙面一般不大于300，并应支撑在建筑物的牢固部分，不得支撑在窗台板、窗檐、线脚等地方。墙内大横杆两端都应伸过门窗洞两侧不少于25cm。挑架所有受力点都应绑双扣，同时应绑防护杆；

（3）斜道板、跳板的坡度不得大于1：3，宽度不得小于1.5m，防滑条的间距不得大于30cm；

（4）木、竹立杆和大横杆应错开搭接，搭接长度不得小于1.5m。绑扎时小头应驻在大头上，绑扣不得少于三道。立杆大横杆，小横杆相交时，应先绑两根，再绑第三根，不得一扣绑三根；

（5）单排脚手架的小横杆伸入墙内不得少于24cm；伸出大横杆外不得少于10 cm，通过门窗口和通道时，小横杆的间距大于1m应绑吊杆，间距大于2m时吊秆下需加设顶撑；

（6）18cm厚的砖墙，空斗墙和砂浆标号在10号以下的砖墙，不得用单排脚手架；

（7）井架、门架和烟囱、水塔等脚手架，凡高度10m-15m的应设一组缆风绳(4根～6根)，每增高10m加设一组。在搭设时应先设缆风绳，特固定缆风绳设置稳妥后，再拆除临时缆风绳。缆风绳与地面的角度应为450～600，应单独牢固地拴在地锚上，并用花篮螺栓调节松紧，调节时应对角交错进行。缆风绳严禁拴在树木或电杆等物上；

（8）搭设完成的脚手架，未经主管人员同意，不得任意改变脚手架的结构和拆除部分杆件；

（9）因其他施工作业改变脚手架的结构和拆除部分杆、扣件时，应进行加固，并经单位技术负责人检查同意后方可进行架上作业。对改变或拆除部位，在加固前应悬挂安全警示标志。

2.16扣件式钢管脚手架的搭设安全技术要求：

（1）在搭设脚手架前，工程技术负责人应按脚手架施工方案的要求，逐级向施工管理人员和作业人员进行技术交底；

（2）在搭设脚手架前，应对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收，不合格的构配件不得使用；

（3）清除地面杂物，平整搭设场地，并使排水畅通；

（4）立杆地基应平整坚硬，土质地基立杆底部应加垫混凝土垫块或垫木、通长槽钢(垫块、垫木面积不小于0.15m2,混凝土垫块厚度不小于200mm，垫木厚度不小于50mm，槽钢宽度不小于200(mm)。当脚手架搭设在结构搂面、挑台上时，立杆底座下应铺设垫块或垫木，并对楼面或挑台等结构进行强度验算；

（5）按脚手架的柱距、排距要求进行放线、定位；

（6）扣件式钢管脚手架搭设顺序：放置纵向扫地杆→立柱→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件（或加抛撑）→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆。

2.17脚手架的拆除应遵守以下安全规定：

（1）拆除前应完成以下准备工作：

1)全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系应符合安全要求；

2)根据检查结果，补充完善排架拆除方案，并经主管部门批准后方可实施；

3)级、特级及悬空高处作业使用的脚手架拆除时，应事先制定出拆除安全技术措施，并经单位技术负责人批准后方可进行拆除；

4)拆除安全技术措施应由单位工程负责人逐级进行技术交底；

5)应先行拆除或加以保护脚手架上的电气设备和其他管、线路，机械设备等；

6)清除脚手架上杂物及地面障碍物。

（2）拆除应符合以下要求：

1)脚手架拆除时，应统一指挥。拆除顺序应逐层由上而下进行，严禁上下同对拆除或自下而上拆除；严禁将整个脚手架推倒的方法进行拆除；

2)所有连墙件应随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架；分段拆除高差不应大子2步，如高差大于2步，应增设连墙件加固；

3)当脚手架拆至下部最后一根长钢管的商度(约7.5m)时，应先在适当位置搭临时抛撑加固，后拆连墙件；

4)当脚手架采取分段、分立面拆除时，对不拆除的脚手架两端。应先设置连墙件和横向支撑加固。

（3）料应符合以下要求：

1)拆下的材料，严禁往下抛掷，应用绳索捆牢逐根放下(小型构配件用袋、篓装好运至地面)或用滑车、卷扬机等方法慢慢放下，集中堆放在指定地点；

2)拆除脚手架的区域内，地面应设围栏和警示标志，并派专人看守，严禁非操作人员入内。在交通要道处应设专人警戒；

3）运至地面的构配件应按规定的要求及时检查整修和保养，并按品种、规格随时码堆存放，置于干燥通风处。

### 三、  木工

3.1机械操作工应经专门培训，方可独立操作。

3.2作业场所应备齐消防器材。严禁在作业场所吸烟和使用明火，并不得存放油、棉纱等易燃物品。

3.3作业场所的待加工和已加工木料应堆放整齐，保证道路畅通。

3.4严禁使用无安全防护装置的木工机械。

3.5作业前应检查施工机具完好可靠，各种安全防护装置应齐全有效；所有工具不用时应放入工具箱或工具袋内，不得随意乱放。

3.6机械应保持清洁，安全防护装置应齐全可靠，各部连接紧固，工作台上不得放置杂物。

3.7机械的皮带轮、锯轮、轴、锯片、砂轮等高速转动部件应在安装时傲平衡试验。各种刀具不得有裂纹破损。

3.8装设有气动除尘装置的木工机械，作业前应先启动排尘风机，经常保持排尘管道不变形、不漏风、不堵塞。定期清理积存(木屑)室。

3.9使用电动工具和操作机械时，严禁戴手套。

3.10加工前应检查并取出木料内钉子、泥沙等伤刃杂物。

3.11应检查机器上外露的齿轮、皮带等处及电力线路的安全罩安全可靠，马达与其他连接的机械设备应有安全装置。

3.12严禁在机械运行中测量工件尺寸和清理机械上面或底部的木屑、刨花和杂物。

3.13机械运行时不得跨越机械传动部分传递工件、工具等。排除故障、拆装刀具时应待机械停稳后、切断电源，方可进行。操作人员与辅助人员应密切配合，以同步匀速接送料。

3.14操作时发现机器的声音不正常时，应立即停机检查处理。

3.15作业后应切断电源，锁好闸箱，及时清除作业场所的木属、刨花。

3.16木工车床安全操作规定：

（1）检查车床各部装置及工、卡具灵活可靠，工件应卡紧并用顶针项牢，用手转动试运转，确认情况良好后，方可开车，并根据工件木质的软硬，选择适当的进刀量和调整转速。严禁操作人员带手套进行木工车床的操作；

（2）方形木料应先加工成近似圆柱体后再上车床加工；有节疤或裂缝的木料均不得上车床车削；

（3）车削过程中，不得用手摸检查工件的光滑程度。用砂纸打磨时，应先将刀架移开后再进行；车床转动对，无论停电与否，均不得用手来制动；

（4）车刀应装在可以调节的刀架上，或紧靠在刀架上，不能凭空用手拿着车刀作业。

3.17带锯机安全操作规定：

（1）作业前，检查锯条，如锯条齿侧的裂纹长度超过10mm，锯条接头处裂纹长度超过10mm，以及连续缺齿两个和接头超过三个的锯条均不得使用。裂纹在以上规定内应在裂纹终端冲一止裂孔。锯条松紧度调整适度后，先空运转，如声音正常，无串条现象时，方可作业；

（2）作业中，操作人员应站在带锯机的两侧，跑车开动后，行程范围内的轨道周围不得站人，严禁在运行中上、下跑车；

（3）圆木应紧靠车桩车盘，钩末挂好不得松动撬杠。操作时手脚不得伸出跑车边缘；

（4）非操作人员不得上车，跑车未停稳严禁下木料；

（5）圆木进锯前，应调好尺寸，进锯后不得调整，进锯速度应均匀，不能过猛。运转中严禁调整锯卡子和清理碎料、树皮等；

（6）在木材的尾端越过锯条50cm后，方可倒车。倒车速度不宜过快，应注意木槎、节疤碰卡锯条；

（7）平台式带锯作业时，送接料应配合一致。送料、接料时不得将手送进台面。锯短料时，应用推棍送料。木料回送时，应离开锯条50mm以上，并须注意木槎、节疤碰撞锯条；

（8）装设有气动吸尘罩的带锯机，当木屑堵塞吸尘管口时，严禁在运转中用木棒在锯轮背侧清理管日；

（9）锯机张紧装置的压砣(重锤)，应根据锯条的宽度与厚度调节裆位或增减副砣，不得用增加重锤重量的办法克服锯条口送或串条等现象；

（10）操作小带锯，左右手应相互配合，不得猛推猛拉。送料时手不应进入台面，接料时手不应超过锯口。锯短料时，应用推棍送料。

3.18圆锯机安全操作规定：

（1）操作前应检查，锯片应垂直、无裂纹、无缺齿、无损坏，螺丝紧固可靠。圆锯启动后，须待转速正常后方可进行锯料；

（2）锯片上方应装置安全罩、挡板和冷却水装置。在锯片后面，离齿10mm～15mm处，应安装弧形楔刀。锯片的安装，应保持与轴同心；

（3）导尺须按所需尺寸，校对正确。进料时，应紧靠导尺，不得用力过猛，遇硬节慢推，接料应待料出锯片150mm，不得用力硬拉；

（4）木料进入锯口或出锯口时，速度应慢，以保护锯片。严禁猛拉、猛推。如发现锯片突然停止，应立即关闭电源进行检查；

（5）锯短窄料或料锯到末尾时，须使用推棍，接料应使用刨钩，手距锯片不得小于100mm；

（6）不得将手或身体探过锯片拿取东西；送料时不得将木料左右晃动或高抬，遇木节应缓慢送料。锯料长度应不小于500 m。接近端头时，应用推棍送料；

（7）被锯木料厚度，以锯片能露出木料10mm～20mm为限，夹持锯片的发兰盘的直径应为锯片直径的l/4。超过锯片半径的木料，严禁上锯；

（8）锯线走偏，应逐渐纠正，不得猛扳；

（9）锯片应依发热情况及锋利程度及时休息和磨洗。连续工作1h～2h，应换另一锯片。直径600mm以上的锯片在运转时应喷水冷却；

（10）工作完毕，须等锯片停止转动后，才能离开锯床，严禁用木片或其他物件制动锯片。

3.19平面刨(手压刨)安全操作规定：

（1）作业前，应检查安全防护装置，齐全有效，方可使用，任何人不得擅自拆除。如发现问题，应报告安全技术部门，经检查处理后，才能继续使用。开车前，还须检查刨刀应装牢，导尺应垂直，安全挡盖弹簧应灵敏可靠，确保无误后，方可开始工作；

（2）刨料时应保持身体稳定，双手操作，且手应按在料的上面，手指应离开刨口50mm以上。严禁用手在木料后端送料和跨越刨口进行刨削；

（3）刨刀吃料深度不得大于1.5mm，刨料长度小于400mm时，应用压板或压棍推料，严禁刨长度小于30mm，厚度小于15mm的木料。进料速度应保持均匀，经过刨口时用力应轻，严禁在刨刀方回料；

（4）刨木料时，应先刨大面，后刨小面，进料时须和导尺及台面贴平；

（5）操作时，手须按在木料上面(不得按于侧面)用左手压，右手推，均匀推进，如两人操作，木料应超过刨刀15mm后，助手才能接拉，两人应合作，严禁猛拉猛推；

（6）被刨木料如有破裂或硬节等缺陷时，应处理后再进行刨削；刨旧料前，应将料上的钉子、杂物清除干净。遇木槎、节疤应缓慢送料，严禁用手按在节疤上送料；

（7）换刀片时应拉闸断电或摘掉皮带；

（8）刀片紧固螺丝应嵌入刀片槽内，槽端离刀背不得小于10mm。紧固刀片螺丝时，用力应均匀一致，不得过松或过紧；

（9）机械运转时不得进行维修，更不得将手伸进安全挡板里侧去移动挡板或拆除安全挡板进行刨削。严禁戴手套操作。作业中，手不得伸入安全罩内进行清扫等工作；

（10）工作完毕，刨刀停止后，拉闸断电，方可进行清扫及设备保养等工作。

3.20压刨床（单面和多面）安全操作规定：

（1）压刨床应用单项开关，不得安装倒顺开关，三、四面刨应按顺序开动；

（2）作业前，须紧固好刨刀，刨刃应锋利，并根据制品要求调节好台面与刨刀尺寸；

（3）开车时，先将起动把转向启动位置，待电动机动后，再转至运转位置，空转，1min~3min无异常后，方可进料；

（4）严禁一次刨削两块不同材料或不同规格的木料，被刨的木料不得超过机械所规定的厚度。操作者应站在刨削两块不同材质或不同规格的木料，被刨的材料不得超过机械所规定的厚度。操作者应站在刨床的一侧，送入木料时，应先送大头，出料后应有人接料。接料时，不得戴手套；

（5）刨刀与刨床台面的水平间隙应在10min-30min之间。刨刀螺丝重量应相等，紧固时用力用均匀一致，不得过紧或过松，严禁使用带开口的刨刀；

（6）每次进刀量应为2mn～5mm,遇硬物或节疤，应减小进刀量，降低送料速度；进料应平直，发现材料走横或卡住，应停机降低台面拨正。送料时手指应离开滚简中心距离，刨短料时，须连续进料走出台面；

（7）刨木料应先刨立面，再刨平面。被刨木料长度不能短于前后压筒中心距离，刨短料时，须连续进料。刨削10 mm以下的薄板，应垫托板，方可推进压刨；

（8）压刨应装有回弹灵敏的逆止装置，进料齿辊应调整水平和上下距离一致，齿辊应地于工作表面1 mm~2 mm,光棍应高出台面0.3 mm~0.8mm，工作台面不得歪斜和高低不平；

（9）连续工作3h~4h,刨刀须用油石研磨一次。

3.21开榫机安全操作规定

（1）作业前应紧固好刀片，并正式运行1min~2min,确认正常后，方可作业；

（2）作业时，应侧身操作，严禁面对刀具。进料速度应均匀，不宜过快，重装时，应将工作台拉回；

（3）机器转动时，严禁调整上下刀轴的间距。调整尺寸时，应待机器停稳后进行；

（4）被加工的木料，应用压料杆压紧，待切削完毕后，方可松开榫，应用垫板夹牢，不得用手直接握料。1.5m以上长料，应两人操作；

（5）刀片应及时用油石磨利；

（6）发现刨渣或木堵塞，应用木屑棍推出，禁用手掏；

（7）停车后，应将皮带放松并清除机器上的木屑。

3.22木工铣床（裁口机）安全操作规定

（1）操作前应照产品规格调节好刀具位置，经检查合格后，方可开始工作；

（2）启动前，应检查铣刀固定螺栓的紧固度，不得有过紧过松现象；

（3）进行时，须贴紧台面导尺，左手推进，注意两手避开刀刃；

（4）进料时，应缓慢推进，推进速度应均匀，不宜太快。遇有较大木节时，应降低进料速度。木料送过刨口150mm后再进行接料。当木料铣切到端头时，应将手移到木铣切的另一端接料。送短料时，应用推棍；

（5）铣切硬木时，刀口一次不得过深15mn、高50mn，铣切松木时，刀口一次不得超过深2mn、高60mn。严禁在中间插刀；

（6）卧式铣床的操作人员，应站在刀刃侧面，严禁迎刃而立；

（7）机器转动时，严禁清洗、修理或加油；

（8）切削工具应有防护罩。

3.23打眼机安全操作规定：

（1）操作前，应调整好床架和卡具，台面应平整，卡具应灵活，钻头应垂直，凿心应在凿套中心卡住牢，并与加工件的钻孔垂直；

（2）工件应卡紧，打眼时应按构成件规格，眼的大小决定操作速度，开始应慢。然后根据机器力量，均匀加速用力不得过猛；

（3）打眼时，应使用夹料器，不得用手直接扶料。1.5m以上长料应使用托架，调头时，双手持料，注意周围人和物。遇节疤时应缓慢压下，不得用力过猛，严禁戴手套操作；

（4）为了保持钻头的锋锐，应每隔1h涂以少许煤油或柴油，操作时发现冒烟应立即提出钻头；

（5）进行时，须贴紧台面导尺，左手推进，注意两手避开刀刃；

（6）进料时，应缓慢推进，推进速度应均匀，不宜太快。遇有较大木节时，应降低进料速度。木料送过刨口150mm后再进行接料。当木料铣切到端头时，应将手移到木铣切的另一端接料。送短料时，应用推棍；

（7）铣切硬木时，刀口一次不得过深15mn、高50mn，铣切松木时，刀口一次不得超过深2mn、高60mn。严禁在中间插刀；

（8）卧式铣床的操作人员，应站在刀刃侧面，严禁迎刃而立；

（9）机器转动时，严禁清洗、修理或加油；

（10）切削工具应有防护罩。

3.24刮边机（包括直边机）安全操作规定：

（1）木料应按压在推车上，后端顶牢。推进速度应慢，手不得送料到刨口；

（2）刀部应设置坚固的防护罩。每次进刀量不得超过4mm。

### 四、 石工

4.1搬运石料应拿牢放稳，绳索工具应牢固。

4.2两人抬运石料时，应相互配合，动作一致。

4.3用车子装料不应装得太满。

4.4往坑槽内运石料时，应确认下方人员躲到安全地点时才可使用溜槽或吊运。

4.5在脚手架上砌石时，不得使用大锤。修整石块时，应戴防护眼镜，不得两人面对操作。

4.6在槽内砌石基础时，应检查两侧边坡土质稳定情况，如有裂缝或坍塌可能发生时，应采取加固措施，方可进行砌筑。工作面采用机械等手段垂直运输材料时，作业人员还应注意避让上空的吊运线路。

4.7砌搬毛石应戴手套，搬运时应稳拿稳放，待石块就位平稳后，方可松手。

4.8在2m以上高度砌石时，应遵守《水电水利工程施工通用安全技术规程》的相关规定。

4.9工作完毕应将脚手架上的石碴碎片清理干净。

4.10 石工除应执行本规定外，还应遵守房屋建筑工程泥瓦工的有关安全操作规定。

### 五、 空压机工

5.1作业人员应经过专业培训考试合格后，方可上岗作业。

5.2空压机房应保持清洁和干燥。

5.3不应将汽油、油棉纱等易燃易爆物品存放在机房内和储气罐附近，并定期检查消防设施。

5.4储气罐放处应通风良好。距储气罐15m以内不得进行焊接或热加工作业。

5.5空压机在运行过程不得对其进行维护保养及检修作业。

5.6安装或检修后的空压机，应进行试运转，确认性能可靠后方可带负荷运行。

5.7操作高压开关柜，应站在绝缘胶皮垫上，并戴上绝缘手套。

5.8严禁使用汽油或煤油清洗空压机的空气滤清器、气缸和其它压缩空气管路等零件。不得用燃烧方法清除管道油污。

5.9用压缩空气吹洗零件时，严禁将管口对着人体或其它设备。

5.10内燃机冷却水温过高需要打开水箱盖时，应戴手套或用厚布衬垫，人的面部应避开水箱口。

5.11加油时严禁吸烟和接近明火源。

### 六、 水泵工

6.1水泵作业人员应经过专业培训并经考试合格后方可上岗操作。

6.2安装水泵以前，应仔细检查水泵，水管内应无杂物。

6.3吸水管管口应用莲蓬头，在有杂草与污泥的情况下，应外加护罩滤网。

6.4安装水泵前应估计可能的最低水位，水泵吸水高度不超过6m。

6.5安装水泵宜在平整的场地进行，不应直接在水中作业。

6.6安装好的水泵应用绳索固定拖放或用其它机械放至指定吸水点，不宜由人直接下水搬运。

6.7开机前的检查准备工作：

（1）检查原动机运转方向应与水泵符合；

（2）检查轴承中的润滑油油位、油质应符合规定，如油色发黑，应换新油；

（3）打开吸水管阀门，检查填压盖的松紧应合适；

（4）检查水泵转向应正确；

（5）检查联轴器的同心度和间隙，用手转动皮带轮和联轴器，其转动应灵活无杂音；

（6）检查水泵及电动机周围应无杂物妨碍运转；

（7）检查电气设备应正常。

6.8正常运行

（1）运转人员应带好绝缘手套、穿绝缘鞋才能操作电器开关；

（2）开机后，立即打开出水阀门，并注意观察各种仪表情况，直至达到需要的流量；

（3）运转中应做到四勤：勤看(看电流表、电压表、真空表、水压表等)、勤听、勤检查、保养；

（4）经常检查水泵填料处不得有异常发热、滴水：

（5）经常检查轴承和电动机外壳的温升应正常；

（6）在运转中如水泵各部有漏水、漏气，出水不正常，盘根和轴承发热，以及发现声音、温度、流量等不正常时，应立即停机检查。

6.9停机

（1）停机前应先关闭出水阀门，再行停机；

（2）切断电源，将闸箱上锁，把吸水阀打开，使水泵和水箱的存水放出。然后把机械表面面的水、油渍擦干净；

（3）如在运行中突然造成停机，应立即关闭水阀门和切断电源，找出原因并处理后方可开机。

### 七 、电工

7.1作业人员应经过专业培训扎紧袖口，头带安全帽，脚穿绝缘胶鞋，手带干燥线手套，不得赤脚赤脯作业，不得戴金属丝的眼镜，不得用金属制的腰带和金属制的工具套。

7.2作业前，应检查安全防护用具，试电器、橡皮手套、短路地线、绝缘靴等，并符合规定。

7.3维护电工作业时，应有二人一起参加，其中一人操作，另一人监护。

7.4常用小工具(如验电笔、钳子、电工刀、螺丝刀、扳手等)应放置于电工专用工具袋中并经常检查，使用时应遵守以下规定：

（1）随身佩带，注意保护；

（2）按功能正确使用工具；钳子、扳手不许当榔头用；

（3）使用电工刀时，刀口不可对人；螺丝刀不得用铁柄或穿心柄的；

（4）对于工具的绝缘部分应经常进行检查，如有损伤，不能保证其绝缘性能时，不得用于带电操作，应及时修理或更换。

7.5使用梯子、倾斜角应不小于200，但也不应大于600，底脚应有防滑设施；严禁两人同登一个梯子。

7.6工具袋应合适，背带应牢固，漏孔处应及时缝补好。

7.7使用人字梯时，夹角应保持450左右，梯脚应用软橡皮包住，两平梯间应用链子拉住。必要时派人扶住。

7.8室内修换灯头或开关时，应将电源断开，单极拉线开关应控制“火线”。如用螺口灯头，“火线”应接螺口灯头的中心。

7.9设备安装完毕，应对设备及接线仔细检查，确认无问题后方可合闸试运转。

7.10安装电动机时，应检查绝缘电阻合格，转动灵活，零部件齐全，同时应安装接地线。

7.11拖拉电缆应在停电情况下进行。

7.12进行停电作业时，应首先拉开刀闸开关，取走熔断器(管)，挂上“有人作业，严禁合闸”的警示标志，并留人监护。

7.13在有灰尘或潮湿低洼的地方敷设电线，应采用电缆，如用橡皮线则须装于胶管中或铁管内。

7.14拆除不用的电气设备，不应放在露天或潮湿的地方，应拆洗干净入库保管，以保证绝缘良好。

7.15带熔断器的开关，其熔丝(片)应按负荷电流配装。更换后熔丝(片)的容量，不可过大或过小。若换低压闸刀开关上的熔丝(片)，则应先拉开闸刀。

7.16进户线或屋内电线穿墙对应用瓷管、塑料管。在干燥的地方或竹席墙处，可用胶皮管或缠4层以上胶布，且与易燃物保持可靠的防火距离。

7.17敷设在电线管或木线槽内的电线，不得有接头。

7.18经常移动和潮湿的地方(如廊道)使用的电灯软线应采用双芯橡皮绝缘或塑料绝缘软线，并经常检查绝缘情况。

7.19 临时炸药库、油库的电线，应用没有接头的电线，严禁把架空明线直接引进库房。库内不得装设开关或熔断丝等易发生火花的电气元件；库内照明应用防爆灯。

7.20熔丝或熔片不得削细削窄使用，也不应随意组合和多股使用，更不应使用铜(铝)导线代替熔丝或者熔片。

7.21操作刀闸开关及油开关时，应戴绝缘手套，并设专人监护。

7.22 40kW以上电动机，进行试运转时，应配有测量仪表和保护装置。一个电源开关不得同时试验两台以上的电气设备。

7.23电气设备试验时，应有接地。电气耐压作业，应穿绝缘靴戴绝缘手套，并设专人监护。

7.24试验电气设备或器具时，应设围栏并挂上“高压危险!止步!”的警示标志，并设专人看守。

7.25耐压结束，断开试验电源后，应先对地放电，然后方能拆除接线。

7.26准备试验的电气设备，在未作耐压试验前，应先用摇表测量绝缘电阻，绝缘电阻不合格者严禁试验。不应将易燃物和其他物品堆放在干燥室。

7.27施工机械设备的电器部分，应由专职电工维护管理，非电气作业人员不得任意拆、卸、装、修。

### 八、 汽车司机

8.l驾驶员应持有效驾驶证、行车证，不得驾驶与证件不相符合的车辆，严禁私自将车辆交给他人驾驶。

8.2车辆不得超载运行，不得带病作业。发动机未熄火前，不得加添油料。

8.3车辆上应按规定配备灭火器，设置在明显、方便拿取的位置。

8.4油料着火时应用灭火器、砂土、湿麻袋等物扑救：电线着火时，应立即关闭起动开关、拆除一根蓄电池电线以切断电源。

8.5每天第一次发动机起动前，应按照例行保养规定的项目，作好各项检视工作。

8.6起动时应拉紧手制动器，变速杆应放在空挡位置，有动力输出的车辆应将取力器操作杆(或操作开关)置于空挡或脱离位置，自卸汽车的车箱举升开关应处于停止位置。

8.7带有液压助力转向装置的汽车，在液压油泵缺油的情况下，严禁起动发动机。

8.8冬季严禁用火烘烤燃油管路、燃油箱，汽油发动机应用热水、蒸汽预热，柴油机除采用上述方法外，还可烘烤机油盘。使用气动刹车装置的车辆应排除储气筒及管路的油水。

8.9有预热装置的汽车，在起动时应利用预热塞。电源接通时间为0.5min～2min，当预热指示器呈现桃红色时停止。如温度较低，可连续预热2～3次后起动。

8.l0每次起动时间最长不得超过l0s。连续起动，间隔时间不得小于20s，连续起动不得超过三次。

8.11起动后应保持怠速运转3s-5s，然后将转速提高到1000r/min-l500r/min，使水温及机油温度逐渐上升到50℃～80℃，发动机温度未上升前不得进入高速运转，也不可在低温时进行长时间的怠速运转。

8.12发动机起动后，按例行保养规定进行起动后的检视工作。待温度上升后，经低、中、高速运转，检查发动机应无异响，各仪表、警告信号或蜂鸣器的工作情况应正常，应无漏油、漏水、漏气、漏电、特殊气味。保修后第一次起动发动机，还应检查液力转向助力器的液压油油位。

8.8严禁在陡坡、冰雪、泥泞的滑道，交通情况复杂的路段，采用拖、推、滑行等方法起动发动机。

8.14起步前各部位应处于正常状态，温度、气压表读数符合规定，全部警告信号解除。

8.15上坡起步时应使用手制动器。

8.16在冰雪或泥泞道上起步时，不得猛踩加速踏板、猛抬离合器踏板，使车辆遭受来回冲击方法来实现起步。

8.17汽车起步后，应调节百叶窗或散热帘的开度，使发动机迅速升温，并保持水温能够稳定在80℃～90℃的范围内。

8.18应根据车型、拖载、道路、气候、视线和当前的交通情况，在交通规定的范围内，确定适宜的行驶速度，在良好的平路上，应使用经济车速，严禁超速行驶，起步后温度未到70℃时，不得挂入高速档。

8.19后车与前车应保持安全距离，在公路上行驶时，应不小于30m；高速公路上行驶，车速超过每小时l00km时，应当与同车道前车保持l00m以上的距离，车速低于每小时l00km时，与同车道前车距离可以适当缩短，但最小距离不得少于50m；遇气候不良、雾、雨、雪或道路不明时，还应适当延长。

8.20行驶中不得将脚踩在离合器踏板上，并避免使用紧急制动，行驶中应注意避让尖石、铁钉、菱角物。拱坑，碎玻璃等物并及时剔除嵌入轮胎间的石块。

8.2l行驶时引擎应无杂声，电气部分应无异味散发。

8.22工地运输的所有车辆严禁搭乘与工程建设无关的人员。

8.23过桥时应减低速度，不宜在桥上变速，刹车或停车，对洪水后或不熟悉的桥梁应事先下车观察清楚，方可通过。

8.24涉水前应观察水深和流速，将电路电线妥收防水，拆去风扇皮带；低速通过，不应中途停留或变速；涉水后应缓行，适当刹车，使刹车片中的水分蒸发。

8.25重车下坡时，应少用制动，选择合适的档位，辅以间歇制动，控制车速，不宜紧急制动。

8.26严禁熄火滑行。

8.27雾天行驶应开启小光灯和防雾灯，按能见度掌握车速，能见度在30m内，则时速不应超过15km，并多鸣短号，严禁超车，能见度在5 m以内，应停止行驶。

8.28在冰雪路段行车，应安装防滑链条减速行驶。

8.29通过无信号灯，无交警指挥及视线不清的交叉路口或转弯时，时速不得超过30km。

8.30拖带故障车时被拖带车的方向，制动应有效。拖带故障车宜采用硬连接牵引装置。

8.31挖掘机装料时，汽车就位后应停稳刹住，驾驶室内应无搭乘人员停留，必要时司机也应离开；在坑洼地区卸料时，汽车后轮与坑边应保持适当的安全距离。

8.32自卸汽车卸料时应注意上方空间应无架空线，卸料后车厢应及时复位并用锁定装置锁定，后档板在卸料完毕后应立即栓牢。

8.33检查、保养、修理自卸车倾斜装置或向油缸加油时，在车厢举升后应用安全撑竿将车厢顶稳。

8.34发生交通事故应立即停车，保护现场，为了急救受伤者而应移动现场时，应设警示标志，立即报警。

8.35倒车应观察四周地形及道路，显示倒车信号，注意车辆转向，防止碰撞，时速不得超过5km/h，缓行倒退，应有专人指挥。

8.36车辆静止时，严禁强力扭转方向盘。

8.37严禁在坡道、急弯、桥梁、隧洞或公路与铁路交叉处、路口和设有严禁调头标志路段上进行调头。载客车辆严禁在上坡道上向下倒车。

8.38装载大型设备通过桥梁时应沿桥中心轴线匀速、缓慢行驶，不得在桥上换档、停车，严禁其它车辆及行人通行。

8.39装载大型设备通过多孔连拱桥时，为减少连拱受力对拱圈的不利影响，应配备两台载重车与运输车辆保持适当距离同时过桥。

### 九、 卷扬机工

9.1作业前，应检查卷扬系统中的钢丝绳两端固定接头连接牢固；制动装置、离合器、保险轮和滑轮、限位装置、转向滑轮、地锚等应灵活可靠；钢丝绳损伤、保养状况。

9.2操作时，司机应集中精力，注意指挥人员所发出的信号，不得与他人交谈。

9.3严禁卷扬机超过额定功率进行作业，卷扬机起动或停止时，速度须逐渐增大或减小。

9.4钢丝绳在卷筒上应排列整齐，作业中卷出时不可全部放完，在卷筒上至少应保留三圈。收绕钢丝绳时严禁用手引导。

9.5钢丝绳应经常观察检查，不得出现结节，扭拱现象。

9.6电动卷扬机在工作中应经常注意电动机的温度，如发现超过60℃，应停车检修。

9.7严禁任何人跨越正在工作的卷扬钢丝绳，施工现场运送人员的卷扬设备和装置应符合《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》的有关规定。

9.8制动带不得受潮和沾染油污，如因打滑制动失灵时，应立即停止工作，进行清洗和调整。

9.9卷扬机在运转时不得进行任何修理、调整或保养清洁工作。

9.10作业时司机不得擅自离开卷扬机，如需离开时应经现场施工主管人员同意，并指派有操作资质证书的人员现场接替后方可离开。

9.1l卷扬机、卷扬塔四周，应用围栏围住，严禁无关人员进入工作区域内。

9.12电动卷扬机在工作中，如遇停电或检查保养时，应将操作手柄置于停止位置上，并立即将电源开关切断。

9.13在吊运零碎散件物品时，应使用吊筐，不得使用无栏杆的平板散装。

9.14司机应按指挥人员的信号进行操作，如指挥人员所发信号不够清楚或察觉有安全隐患时，司机可拒绝执行，并通知指挥人员。

9.15司机对任何人发出的危险信号均应听从。

9 16重物提升过程中，需在空中停留时，除制动器制动外，应使用棘轮保险。

9.17工作停工后应切断电源，锁上开关箱。

9.18工作完毕或中间休息时，重物应停放在地面，不得悬在空中。

### 十、 起重工

10.1起重工应经安全技术培训取得特种作业人员操作证方可上岗作业。

10.2起重工应熟悉并执行《水利水电工程施工通用安全技术规程》中的有关规定。

10.3作业前应将任务了解清楚，确定可靠的工作方法，作业人员对任务和方法均无疑问后，方可开始作业。工作中应严格执行施工安全技术措施。

10.4使用工作器具，其技术性能和完好情况应符合安全规定。工器具用毕应妥善维护保管。

10.5起重作业中，未经批准，不得对起重机的各部件进行改装或更换。

10.6在高压线路或带电体附近作业时，起重臂、钢丝绳、吊钩、重物应按规定要求与高压线路或带电体保持相应安全距离。

10.7已吊起的重物作水平方向移动时，应使重物高出最高障碍物不小于0.5mm，严禁任何人在吊件下停留或作业。

10.8制造、安装扒杆式起重设施，应严格执行技术措施方案，各式扒杆的端部应牢固。上端应用缆绳拉紧，下端拴牢。

10.9多台千斤项同时作业时，千斤顶轴心与重物荷重作用线的方向应保持一致。各台千斤项的动作应同步、均衡。

10.10锚定手摇绞车或电动卷扬机的地锚，应有足够的深度。其结构强度应加以验证。

10.10安装卷扬机时，应使卷筒与钢丝绳工作方向相垂直。第一个导向滑轮至卷筒的水平距离不应小于6m。

10.12钢丝绳在卷筒上应排列整齐防止重叠。工作时卷筒上至少留有3圈。

10.13开动卷扬机前的准备和检查工作，应遵守下列规定：

（1）清除工作范围内的障碍物；

（2）指挥人员和司机应预先确定联系信号，并熟悉记牢，以便工作协调；

（3）重物或指挥人员应在司机视线之内；当指挥人员不在司机视线之内时，应设置逐级指挥；

（4）检查各起重部件，如钢丝绳、滑轮、卡扣 、吊钩、齿轮等，如有损坏应及时修理。

（5）检查转动部分，刹车装置应灵敏可靠。如有问题，应及时修理或调整。

10.14用手动卷扬机提升重物时，棘轮卡子片应在棘轮轮齿上。

10.15手动卷扬机工作完毕后，应取下手柄。

10.16电动起重机在运转中变换方向，应待停稳后，再开始逆向运转，运转速度应由慢到快，逐档进行。

10.17司机人员在起重作业中应执行下列规定：

（1）对使用的吊索、吊链、卡扣等工器具进行检查合格后方可使用；

（2）应按照施工技术措施规定的吊点、吊运方案司索；

（3）严禁人员乘坐吊车吊钩进行升降；

（4）严禁对埋在地下的重物司索、起吊；

（5）在吊运零碎散件物品时，应使用吊筐，不得使用无栏杆的平板散装；

（6）捆绑边棱角锋利的物体，应用软物包垫；

（7）严禁将锚固在地上的附着物和其它杂物与重物捆绑在一起；

（8）重物应绑扎牢固，吊索夹角不得大于600；

（9）吊钩应在重物的重心线上，严禁在倾斜状态下拖拉重物；

（10）起吊大件或体形不规则的重物时，应在重物上拴牵引绳；

（11）起吊重物离地面10cm时，应停机检查绳扣、吊具和绑扎的可靠性，确认无问题后，方可继续起吊；

（12）重物吊至指定位置后，应放置平稳、确认无误后，方可松钩解索。

10.18起重作业指挥人员应遵守下列规定；

（1）在起重作业中，指挥人员应是唯一的现场指挥者，并不得脱岗；

（2）指挥人员应使用对讲机或指挥旗与哨音，或标准手势与哨音进行指挥；

（3）应按照施工技术措施规定的吊运方案指挥；

（4）指挥机械起吊设备工件时，应遵守吊车司机的安全技术要求；

（5）指挥两台起重机抬一重物时，指挥者站在两台起重机司机都能看到的位置。

### 十一、 推土机司机

11.1司机应经专业培训，并经考试合格取证后方可上岗操作。

11.2操作前应检查燃油、润滑油、液压油等符合规定，各系统管路无泄漏，各部机件无脱落、松动或变形；各操纵杆和制动踏板的行程、履带的松紧度或轮胎气压应符合要求；设备的前后灯应工作正常。

11.3发动机起动前的准备工作：

（1）检查发动机机油油位；

（2）检查液压油和燃油箱的油位；

（3）检查冷却水箱的水位；

（4）检查风扇皮带的张紧度；

（5）空气滤清器指示器；

（6）检查各润滑部位并加添润滑油；

（7）将离台器分离，将各操纵杆置于停车位置。

11.4启动发动机时，严禁采用拖、顶的方式进行启动。

11.5发动机起动后应注意事项：

（1）怠速运转5min以上使水温达到运行温度后方可运行操作；

（2）查看各指示灯、仪表指针读数均处于正常范围内；

（3）检查离合器、刹车和液压操作系统等应灵活可靠；

（4）无异常的振动、噪声、气味；

（5）机油、燃油、液压油和冷却水应无渗漏现象；

（6）发动机运转正常后蜂鸣器呜叫应自行消失；在行驶或作业中蜂鸣器鸣叫时，应立即停车检查，排除故障。

11.6发动机运转时，严禁在推土机机身下面进行任何作业。

11.7推土机行驶前，严禁有人站在履带或刀片的支架上。应检查设备四周无障碍物，确认安全后，方可启动。设备在运转中严禁任何人员上下或传递物件。

11.8推土机在横穿铁路或交通路口时，应左瞻右望，应注意火车、汽车和行人，确认安全后方能通过。在路口设有警戒栏岗处，严禁闯关。通过桥、涵、堤、坝等，应了解其相应的承载能力，低速行驶通过。

11.9推土机上下纵坡的坡度不得超过350，横坡行驶的坡度不得超过100。

11.10推土机在深沟、基坑及其他高处边缘地带作业时，应谨慎驾驶，铲刀不得越出边缘，重型推土机铲刀距边缘不宜小于1.5m。后退时，应先换挡，方可提升铲刀进行倒车。

11.11进行保养检修或加油时，应放下刀片关闭发动机。如需检查刀片时，应把刀片垫牢，刀片悬空时，严禁探身于刀片下进行检查。

11.12给推土机加油时，严禁抽烟或接近明火，加油后应将油渍擦净。

11.13推树作业时，树干不得倒向推土机及高空架设物。推屋墙或围墙时，其高度不宜超出2.5m。严禁推带有钢筋或与地基基础连接体的混凝土桩等建筑物。

11.14在陡坡上行驶时，严禁拐死弯。推土机上下坡或超越障碍物时应采用低速挡，上坡不得换挡；推土机下长坡时，应以低速挡行驶，严禁空挡滑行。

11.15推土机在工作中发生陷车时，严禁用另一台推土机的刀片在前后顶推。

11.16推土机发生故障时，无可靠措施不得在斜坡上进行修理。

11.17数台机械在同一工作面作业时，应保持一定距离：前后相距不少于8m，左右相距在1.5m以上。

11.18作业时，应观察四周无障碍。

11.19牵引其它机械设备时，钢丝绳应连接可靠，并有专人负责指挥，起步时，应鸣号低速慢行，待钢丝绳拉紧后方可逐渐加大油门。在坡道或长距离牵引时，应采用牵引机连接。

11.20操作人员离机时，应把刀片降到地面，将变速杆置于空挡位置，再接合主离合器。

11.2l原地旋转和转急弯时，应在降低发动机转速的情况之下进行。

11.22越障碍物时，应低速行驶，至障碍物顶部，在将要向前倾倒的瞬间将车停住，待履带前端缓慢着地后再平稳前进。

11.23上坡途中当发动机突然熄灭时，应首先将铲刀放置地面，或锁住制动踏板，待机子停稳后断开主离台器，将变速杆放在空挡位置，然后继续起动发动机。严禁溜车起动。

11.24推土机在深沟、基坑或陡坡地带作业时，应有专人指挥引导。

11.25在崎岖地面应低速行驶，刀片宜控制在离地面约400mm即可，不可上升过高，以保持车身稳定。

11.26推土机短距离行驶距离不宜超过10km，应注意检查和润滑行走装置。

11.27当推土作业遭到过大阻力，履带产生打滑或发动机出现减速现象时，应立即停止铲推，切不可强行作业。

11.28推土机停机应做到以下几点：

（1）推土机应停放在平坦、安全无任何障碍，且不影响其他车辆通行的地方，严禁停在可能塌方或受洪水威胁的地段；

（2）将主离合器分离、落下铲刀，踏下制动踏板，变速杆及进退杆置于空挡位置，再接合主离合器。如在坡上停车时，应在履带下端嵌入止滑档块；

（3）若停机时间较长，应使发动机低速空转5min后停止；停机前，不许将发动机转速升高；

（4）在非紧急情况下不应用减压杆停止发动机；

（5）寒冷季节应做到将机身泥土洗净，停于干燥或较硬的地方，放净未加防冻液的冷却水，放泄燃油系统内的积水，将液压缸活塞杆表面的水滴擦净。

### 十二、 挖掘机司机

12.1挖掘机司机应经专业培训，并经考试合格持证上岗操作。

12.2给设备加油时周边应无明火，严禁吸烟。

12.3发动机起动按规定执行。

12.4发动机启动后，任何人员不得站在铲斗和履带上。

12.5挖掘机在作业时，应做到“八不准”。即：不准有一轮处于悬空状态，用以“三条腿”的方式进行作业；不准以单边铲斗斗牙来硬啃岩体的方式进行作业；不准以强行挖掘大块石和硬啃固石、根底的方式进行作业；不准用斗牙挑起大块石装车的方式进行作业；在铲斗未撤出掌子面不准回转或行走；运输车辆未停稳前不准装车；铲斗不准从汽车驾驶室上方越过；不准用铲斗推动汽车。

12.6严禁铲斗在满载物料悬空时行走。装料中回转时，不得采用紧急制动。

12.7铲斗应在汽车车箱上方的中间位置卸料，不得偏装。卸料高度以铲斗底板打开后不碰及车厢为宜。

12.8挖掘机在回转过程中，严禁任何人上下机和在臂杆的回转范围内通行及停留。

l1.9运转中应随时监听各部件应无异常声响，并监视各仪表指示应在正常范围。

12.10运转中严禁在转动部位进行注油、调整、修理或清扫工作。

12.11严禁用铲斗进行起吊作业，操作人员离开工作岗位应将铲斗落地。

12.12严禁利用挖掘机的回转作用力拉动物体和车辆。

12.13挖掘机不宜进行长距离行驶，最长行走距离不得超过5km。

12.14在行走前，应对行走机构进行全面保养。查看好路面宽度和承载能力，扫除路上障碍，与路边缘应保持适当距离。行走时，臂杆应始终与履带同一方向，提升、推压、回转的制动闸均应在制动位置上。铲斗控制在离地面0.5m～1.5m为宜。行走过程每隔45min应停机检查行走机构并加注滑润油。电动挖掘机还应检查行走电动机的运转情况。

12.15上、下坡道时，严禁中途变速或空挡滑行。

12.16当转弯半径较小时，应分次转弯，不得急拐。

12.17通过桥涵时，应了解允许载重吨位并确认可靠后方可通行。

1l.18行走中遥过风、水、管路及电缆等明设线路和铁道时，应采取加垫等保护措施。

12.19冬季行走遇冰冻、雪天时，轮胎式挖掘机行车轮应采取加装防滑链等防滑措施。

12.20停机应遵守下列规定：

（1）挖掘机应停放在坚实、平坦、安全的地方，严禁停在可能塌方或受洪水威胁的地段；

（2）停放就位后，将铲斗落地，起重臂杆倾角应降至400～500位置；

（3）以内燃机为动力的挖掘机，停机前应先脱开主离合器，空转3min~5min，待发动机逐渐减速后再停桃。当气温在0℃以下时，应放净未加防冻液的冷却水；

（4）长时间停车时，应做好一次性维护保养工作。对发动机各润滑部位应加注润滑油，堵严各进排气管口和各油水管口；

（5）上述作业完毕应进行一次全面检查，确认妥当无误后将门密关闭加锁。

### 十三、 装载机司机

13.1司机应经过专业技术培训，经考试合格，持证后方可单独操作。

13.2在操作设备时，应戴工作帽，将长发置于帽子里。

13.3发动机每次起动时间不得大于10s；一次起动来成功，应等1min后可再次起动，若三次起动不成功，应检查原因，排除故障后方可再次起动。

13.4装载机不应在倾斜度较大或形成倒悬体的场地上作业，挖掘时，掌子面不应留伞檐不得挖顽石；不应利用铲斗吊重物或载人，推料时不得转向。

13.5检查燃油或加油时，严禁吸烟和用明火实施照明。

13.6装载机行驶时，应将铲斗提升离地面50cm左右为宜，行驶中不得无故升降或翻转铲斗，行驶速度应控制在20km/h以内，行驶中驾驶室门外不得载人站人。

13.7装载时应低速进行，不得将铲斗高速猛冲插入料堆的方式装料。铲挖时铲斗切入不宜过深，一般控制在15cm~20cm为宜。

13.8在斜坡路上停车，不应踩离合器，应使用制动踏板。

13.9应经常检查整机储气罐及压力表、安全阀等零部件运行情况。

13.10停机时应停放在平坦、坚实的地面上，不妨碍其它车辆通行的地方，并将铲斗落地。

13.11交接班时，交接双方应做好“五交”、“三查”。即交生产任务，施工条件及质量要求；交机械运行及保养情况；交随机工具及油料、配件消耗情况：交事故隐患及故障处理情况；交安全措施及注意事项。查机械运行及保养情况；查机械运行记录准确完善；查随机工具齐全；发现问题，应查明原因，协商处理，重大问题应向有关部门报告。

13.12寒冷季节应全部放净未加防冻液的冷却水，在更换加有防冻液的冷却水时，应先清洗冷却系统，防冻液的配制应比当地最低气温低10℃。

### 十四、机械修理工

14.1工作环境应清洁整齐，通风良好，零配件、工件堆放整齐有序，通道畅通，车间内严禁吸烟。

14.2清洗用油的容器应加盖，在指定地点存放，废油、汽油等应及时处理。

14.3修理车辆，机械解体作业时，应在平坦坚实的地面进行，各部件应架稳垫牢，回转机构应锁定卡死。

14.4重心高或易滚动的工件，应采取稳固措施。

14.5严禁使用不合格的工具。凿、冲类工具应刃口完整、锐利，无裂纹，无毛刺，尾部不得热处理淬硬；出现卷边应及时处理。抡大锤时甩转方向不得有人，锉刀、刮刀应装有木柄，不得用嘴吹除金属碎屑；使用刮刀应徐徐用力。

14.6使用电器设备应检查插座、电线、开关；应正确接入。应保持电源线及电器设备清洁。开关箱应装有触电保安器。

14.7使用电钻应戴绝缘手套，起动后再接触工件，钻斜孔应防滑钻，操作时可使用加压杆，严禁以身体重量助压。

14.8使用千斤顶应遵守以下相关规定：

（1）千斤项应放置在坚实平稳的基础上。若放置在泥地上使用时，应铺垫方木；

（2）千斤顶应按额定承重能力选用，不应超载及超过规定的升起高度。铭牌不详时，其上升高度不应超过螺丝杆或活塞总高度的3/4；

（3） 使用2个或2个以上千斤顶同时上预升重物时，应选用同一规格、型号的千斤顶，按总负荷留14％各用容量。千斤顶应受力均匀，力矩应对称，提升速度应尽可能同步；

（4）千斤顶项升重物时，须掌握重物重心，重物顶起后，应随起随垫，其脱空距离不应超过5cm；

（5）同时使用多台千斤顶时应明确分工并由专人指挥。

14.9严禁在砂轮上磨笨重、不规则的物体。工作时人不得站立在砂轮的正前方，砂轮与支架间隙应调正适当，不得过大，不使用厚度不大和周边有缺口的砂轮。

14.10严禁在汽油附近进行锤击和使用砂轮。

14.11严禁明火取暖，用油料清洗机件时严禁吸烟。不得清洗尚在散发热量机件，应待充分冷却后清洗。清洗车辆应先切断和移走电源。清洗作业中不得使用钢丝刷并防止机件间相互碰击。

14.12不应在车辆翼子板、车体、发动机罩等处任意摆放工具。

14.13严禁用手直接拨动差速器、变速器等机构内部的齿轮和将手指伸进钢板弹簧座孔等处。

14.14机械拆卸前应先将外部泥土和油污洗净。

14.15拆卸时应使用合适的工具和专用工具，按总成部件零件顺序从外到内依次拆卸，不得乱敲乱打，拆卸后的零、部件应清洗干净，分类分组存放。

14.16拆装螺丝螺帽，应选用合适的扳手，不得随意用活动扳手和管子钳等。拆卸静配合件应用专用拆卸工具或压力机。

14.17各部分装用的螺栓、垫片、锁片、开口销等应合乎技术要求，保证质量。保险垫片、制动铁丝不得重复使用。对通用件、标准件、轴承、油封、弹簧等不合标准不得使用，任何不合格部件、零件不得装配，装配前应检查零部件。

14.18应处理好装配件的程序，一般先内后外，先难后易，先精密后一般，依次进行。

14.19动配合件的摩擦表面应涂上清洁的规格相符的润滑油。

14.20对接合处，密封装置，各管路，应保证密封。

14.21凡特殊重要部位如气缸盖，主轴瓦等处的螺栓、螺帽应按规定顺序和力矩分次均匀拧紧。

14.22修复后试运转前，应加足燃油，润滑油、冷却水，检查调整各部位间隙，行程及灵活度。

14.23试车时应随时注意仪表，声响等，发现问题应立即停车处理。

14.24试车前先应空走合，然后负荷走合，严格遵守本设备的操作规程和走合期减载运行的规定，不许超负荷运转。

14.25架空试车时，车辆的前方不应有人，在发动时车辆下面不得从事其它作业。

14.26进入车底作业时，应在方向盘上悬挂有“车下有人，严禁启动”的警示标志；在车辆修毕试车时，遇方向盘上挂有警示标志时，修理期间不得发动车辆。

14.27严禁用各种容器或自流方式向化油器中加注汽油。

14.28检修有毒、易燃、易爆设备或容器时，应严格清洗，将设备置于通风处，使内部残余物质进一步挥发。进入容器作业，应注意通风和使用低压防爆照明，器外设人监护，并定时出容器换气。

14.29严禁用嘴吸取汽油和防冻液。

14.30车间内不得存放燃油、易燃物料。废油应集中指定地点或交仓库回收保管，沾过油料的废棉纱、破布、破手套等应集中放置在有盖的金属容器里并及时妥善处理。

### 十五、支模工

15.1用手锯锯开小木料时，应用脚踏牢木料的一端，当锯近末端时应轻拉。

15.2凿眼时，凿把不能过度倾斜，凿柄和木料之间的角度不能太大。

15.3斧头劈削木料时，应防止木料上硬节弹出。

15.4使用斧头或铁锤时应检查木柄，木柄应牢固装紧。

15.5有钉子的木板，应将钉子砸弯或拔出。

15.6工作室内严禁吸烟。

15.7操作电刨电锯等电动机具前，应先对绝缘进行检查，绝缘应良好，防护装置应齐备、有效，机件连接应牢固可靠，冷却水管应通畅。经检查试车合格后，方可正式操作。

15.8使用电刨电锯等电动木工机具时应遵守电动机具的安全操作规定。

15.9模板及材料运输应遵守下列规定：

（1）搬运前，应根据实际情况选择合适的交通路线，并检查沿路路况，沿路应无障碍物；搬运模板及模板构件，应放在指定的地点并码放整齐，在脚手架上放料应均匀摆开，不得超过负荷；

（2）使用平(拖)车搬运大(特种定型)模板时，应对模板进行可靠的固定，若有三超时应事先检查交通线路做好沿线的安全工作，并应遵守《水利水电工程土建施工安全技术规程》第6.2.3条的有关规定。

15.10模板安装应遵守下列规定：

（1）作业前应检查模板、支撑等构件，模板、支撑等构件应符合安全要求，钢模板应无严重锈蚀和变形，木模板及支撑材质应合格；

（2）模板工程作业高度在2m及以上时应设置安全防护设施，高空作业应挂好安全带；

（3）登高作业应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》的有关规定；

（4）支模应按工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序：

（5）作业时，木工工具应放在工具袋或工具套中，上下传递应用绳子吊送，不得抛掷；

（6）起吊模板前，应检查模板结构，模板结构应牢固。起吊耐，应经专人指挥；

（7）严禁在悬吊式模板和高空独木上行走：不得在模板拉杆和支撑上攀爬；

（8）不得使用不合格的材料。顶撑应垂直，底端平整坚实，并加垫术。术楔应钉牢，并用横顺拉杆和剪刀撑固定：

（9）基础及地下工程模板安装时，应检查基坑边坡的稳定情况，应无裂缝或塌方的危险，基坑上口边沿1m以内不得堆放模板及材料；向槽(坑)内运送模板等构件时，严禁抛掷。使用起重机械运送时，起重构件下方不得站人。上下平台应设梯子，模板材料应平放，不得靠立在槽(坑)边上，分段支模时，应随时加圈；

（10）模板的立柱顶撑应设牢固的拉杆，不得与不牢靠的临时物件相连接，模板安装过程中不得间歇，柱头、搭头、立柱顶撑、拉杆等应安装牢固成整体后，作业人员才可离开；

（11）支模，每根立柱接头以及斜拉杆及水平拉杆的接头不应超过两个。采用双层支柱时，应先将下层固定后再支上层，上下应垂直对正，并加斜撑；

（12）支立柱子模板，应随立随用双面斜撑固定。组装立柱模板时，四周应设牢固支撑，如柱模在6m以上，应将几个柱模连成整体。支设独立梁模应搭设临时操作平台，不得站在柱模上操作和在主梁底模上行走和立侧模；

（13）支立圈梁、阳台、挑檐、雨罩模板时，其支柱斜撑均应支实，拉杆应牢固，应设立脚手架和作业平台，操作人员应挂牢安全带；

（14）楼板顶留孔洞应加盖板，或挂安全网，并设警示标志；

（15）使用桁架支模和吊模时应严格检查，发现严重变形螺栓松动等应及时修复。

15.11模板拆除应遵守下列规定：

（1）模板的拆除，应按分段分层从一端退拆；

（2）模板拆除时，应先拆非承重模板，后拆承重的模板及支撑；在拆除小钢模板组成的顶板模板对不得将支柱全部拆除后，一次性拉拽拆除。已拆活动的模板应一次性连续拆完，方可停歇，完工前，不得留下松动和悬挂的模板；

（3）拆支柱时应先拆板柱，后拆梁的支柱。拆除时不得硬撬、硬砸，不应采用大面积同时撬落；

（4）拆模作业时，应设警戒区，严禁下方有人进入。拆模作作业人员应站在平稳牢固的地方，保持自身平衡，不得猛撬；

（5）拆除梁、桁架等预制构件模板时，应随拆随加顶撑支牢；

（6）拆下的模板应用溜槽或拉绳徐徐溜放，并及时清理；

（7）吊运大型整体模板时，应拴结牢固，且吊点平衡，吊装、运输大型模板时，应用卡环连接，就位后应拉接牢固稳定可靠后，方可拆除吊环；

（8）拆电梯井及大型孔洞模板时，下层应设置安全网等防坠落措施，并设警戒人员；

（9）大模板拆除时应遵守《水利水电工程土建施工安全技术规程》第8.2.3条的有关规定。

### 十六、 钢筋工

16.1钢筋冷轧应遵守下列规定：

（1）冷轧机操作工人须经过专业培训，熟悉冷轧机构造、性能以及保养和操作方法，方可进行操作；

（2）作业前，应仔细检查传动部分、电动机、轧辊；

（3）在送料前，应先开动机器，空载试运转正常后，方可作业；

（4）冷轧钢筋前，应先了解被轧钢筋的硬度，不得冷轧超过规定硬度的钢筋；

（5）轧辊转动时，两手不得靠近轧滚。轧出的钢筋，不得往外硬拉；

（6）送料时，不应使钢筋在导管内重叠；

（7）在进料口前方和出料口后方，均应装置导糟；作业时严禁非作业人员接近。

16.2钢筋冷拉应遵守下列规定：

（1）应根据冷拉钢筋的直径，合理选用卷扬机。卷扬钢丝绳应经封闭式导向滑轮并和被拉钢筋水平方向成直角。卷扬机的位置应使操作人员能见到全部冷拉场地，卷扬机与冷拉中心距离不得少于5mm；

（2）冷拉场地应在两端地锚外侧设置警戒区，并应安装防护栏及警示标志。无关人员不得在此停留。操作人员在作业时应离开钢筋2m以外；

（3）用配重控制的设备应与滑轮匹配，并应有指示起落的记号，没有指示记号时应有专人指挥。配重框提起时的高度应限制在离地面30cm以内，配重架四周应设栏杆及警示标志；

（4）作业前，应检查冷拉夹具，夹齿应完好，滑轮、拖拉小车应润滑灵活，拉钩、地锚及防护装置均应齐全牢固，确认良好后，方可作业；

（5）卷扬机操作人员应看到指挥人员发出的信号，并待无关人员离开后方可作业。冷拉应缓慢、匀速，当有停车信号或见到有人进入危险区时，应立即停拉，并稍稍放松卷扬机钢丝绳；

（6）用延伸率控制的装置，应装设明显的限位标志，并应有专人指挥；

（7）夜间作业的照明设施应装设在张拉危险区外，当需要装设在场地上空时，其高度应超过5m，灯泡应加防护罩，导线严禁采用裸线；

（8）作业后，应放松卷扬机钢丝绳，落下配重，切断电源，锁好开关箱。

16.3钢筋人工平直应遵守下列规定；

（1）作业前应检查矫正器，矫正器应牢固、板口无裂口、锤柄应坚实；

（2）钢筋解捆时，作业人员不得站在弹出的一面；

（3）在回直时应把扳手把平，若钢筋有扭转不平时，应将扳手适当使力；

（4）在进行人工平直钢筋时，抡锤人员周围应无其他人；

（5）抡锤人不得戴手套；

（6）抡锤人的对面不得有人，严禁两人面对面进行抡锤操作；

（7）不得用小直径工具弯动大直径的钢筋。

16.4钢筋机械调直应遵守下列规定：

（1）操作人员，应熟悉钢筋调直机的构造、性能、操作和保养方法；

（2）作业前应检查主要结合部分的牢固性和转动部分的润滑情况，机械上不得有其他物件和工具；

（3）料架料糟应安装平直，应对准导向筒、调直筒和下切刀的中心线；

（4）应用手转动飞轮，检查传动机构和工作装置，调整间隙，紧固螺栓，确认正常后，起动空运转，并应检查轴承无异响，齿轮啮合良好，运转正常后方可作业；

（5）应按调直钢筋的直径，选用适当的涧直块及传动速度。调直块的孔径应比钢筋直径大2～5mm，传动速度应根据钢筋直径选用，直径大的宜选用慢速，经调整合格，方可送料；

（6）在调直块未固定，防护罩来盖好前不得送料；作业中，严禁打开各部防护罩并调整间隙；

（7）当钢筋送入后，手与曳轮应保持一定距离，不得接近；

（8）送料前，应将不直的钢筋端头切除.导向筒前应安装一根lm长的钢管，钢筋应先穿过钢管再送入调直前端的导孔内；

（9）经过调直后的钢筋如仍有慢弯，可逐渐加大调直块偏移量，直到调直为止：

（10）钢筋调直到末端时，人员应躲开；

（11）作业中如发现传动部分有不正常的声音等情况，立即停车检查，不得使用；

（12）应经常注意轴承的温度，如果温升超过60℃时，应停机检查原因；

（13）机械作业时，操作人员不得离开工作岗位。

16.5钢筋切断应遵守下列规定：

（1）安放切断机时，应选择较坚实的地面，安装平稳，固定式切断机应有可靠的基础，移动式切断机作业时应楔紧行走轮；

（2）接送料的工作台面应和切刀下部保持水平，工作台的长度可根据加工材料的长度确定；启动前，应检查并确认切刀无裂纹，刀架螺栓紧固，防护罩牢靠.然后用手转动皮带轮，检查齿轮啮合间隙，调整切刀间隙；

（3）启动后，应先空转，检查各传动部分及轴承运转正常后，方可作业；

（4）机械未达到正常转速时不得切除。切料时应使用切刀的中下部位，紧握钢筋对准刃口迅速投入，操作者应站在固定刀片一侧用力压住钢筋。严禁用两手握住钢筋俯身送料；

（5）不得剪切直径及强度超过机械铭牌规定的钢筋和烧红的钢筋。一次切断多根钢筋时，其总面积应在规定范围内；

（6）剪切低合金钢时，应更换高硬度的切刀，剪切直径应符合铭牌规定；

（7）切断短料时，手与切刀之间的距离应保持在15cm以上，如手握端小于40cm时，应采用套管或夹具将钢筋短头压住和夹牢；

（8）运转中，严禁用手直接清除切刀附近的断头和杂物。钢筋摆动周围和切刀周围，不得停留非作业人员；

（9）当发现机械运转不正常、有异常响声或切刀歪斜时应立即停机检修；

（10）作业后，应切断电源，用钢筋清除切刀间的杂物，进行整机清理润滑；

（11）液压传动式切断机作业前，应检查并确认液压油位及电动机旋转方向符合要求.启动后，应空载运转，松开放油阀，除净液压缸体内的空气，方可进行切筋；

（12）手动液压式切断机使用前，应将放油阀按顺时针方向旋紧，切割完毕后，应立即按顺时针方向旋松。作业中，手应持稳切断机，并戴好绝缘手套；

（13）操作机器，应由专人负责，严禁其他人员擅自开动。

16.6钢筋人工弯曲应遵守下列规定：

（1）作业前应先对扳子等工具进行检查，工具应良好；

（2）拉板子的人，应在板子卡好后才能用劲拉，不得用力过猛；

（3）在同一工作台上，两头弯钢筋时应互相配合；

（4）工作地点四周，不得随便堆放材料和站人。

16.7钢筋机械弯曲应遵守下列规定：

（1）安置钢筋弯曲机时，应选择较坚实的地面，安装平稳，铁轮应用三角木块塞好，四周应有足够搬动钢筋的场地；

（2）作业前，应对各部机件进行检查，其运行情况应正常；

（3）导线应绝缘良好，需应装好触漏电保护器装置；

（4）机器的使用应由专人负责，作业时应精神集中；

（5）作业前先试车检查回转方向，作业先将钢筋插好，然后开车回转；

（6）应根据钢筋直径大小选择快慢速，并随时注意电动机的温度，必要时应停机冷却；

（7）钢筋应贴紧挡板，注意放入插头的位置和回转方向，不得开错；

（8）弯曲长钢筋时，应有专人扶住，并站在钢筋弯曲方向的外面，互相配合，不得拖拉；

（9）调头弯曲，应防止碰撞人和物，更换插头、加油和清理，均应停机后进行；

（10）工作台和弯曲机台面应保持水平，作业前应准备好各种芯轴及工具；

（11）应按钢筋加工的直径和弯曲半径的要求装好相应规格的芯轴和成型挡铁轴，芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍，挡铁轴应有轴套；

（12）挡铁轴的直径和强度不得小于被弯钢筋的直径和强度。不直的钢筋，不得在弯曲机上弯曲；

（13）应检查确认芯轴、挡铁轴、铁盘等无裂纹和损伤，防护罩坚固可靠，空载运转正常后，方可作业

（14）作业时应将钢筋需弯一端插入转盘固定销的间隙内，另一端紧靠机身固定销，并要压紧，应检查机身固定销并确认安放在挡住钢筋的一侧，方可开动；

（15）对超过机械铭牌规定直径的钢筋严禁弯曲。在弯曲未经冷拉或带有锈皮的钢筋时，应戴防护镜；

（16）弯曲高强度或低合金钢筋时，应按机械铭牌规定换算最大允许直径并应调换相应的芯轴。

（16）在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定销的一侧严禁站人。弯曲好的半成品，应堆放整齐，弯钩不得朝上；

（18）转盘换向时，应待停稳后进行；

（19）作业后，应及时清除转盘及插入座孔内的铁锈杂物。

16.8除锈作业应遵守下列规定：

（1）作业时应戴好防尘口罩、防护镜等防护用品。操作人员应站在上风的地方，在下风的地方不得有人停留；

（2）利用旋转钢丝刷除锈时，手不应离旋转刷太近；

（3）带钩的钢筋严禁上机除锈；

（4）除锈应在基本调后进行，操作时应放平握紧，站在钢丝刷侧面；

（5）钢筋的除锈工作应在人少的地方进行。

16.9点焊、对焊机(包括镦头机)：

（1）操作人员应经专业技术培训，考试合格后持证上岗；

（2）焊机应设在干燥的地方，平稳牢固，应有可靠的接地装置，导线绝缘良好；

（3）焊接前应根据钢筋截面调整电压，发现焊头漏电，应严禁使用，立即检修；

（4）操作时应戴防护眼镜和手套，并站在橡胶板或木板上。工作棚应用防火材料搭设，棚内。严禁堆放易燃、易爆物品，并备有灭火器材；

（5）对焊机断路器的接触点、电极(铜头)，应定期检查修理。冷却水管保持畅通，不得漏水和超过规定温度。

16.10钢筋运输与堆放：

（1）人工搬运钢筋时，应动作一致，在起落、停止和上下坡道或拐弯时，应互相呼应，步伐稳慢。应注意钢筋头尾摆动；

（2）搬运及堆放钢筋时，钢筋与电力线路应保持安全距离；

（3）人工垂直运送钢筋时，应搭设马道和防护栏，并应先对绳索绑扣等机具进行检查，绳索绑扣等机具应牢固。上边接料人员，应挂好安全带，应站在护身栏内操作，吊运时垂直下方严禁站人；

（4）吊运钢筋时，应捆绑牢固，吊点设置应合理，宜设在钢筋长度的1/4处，吊运时钢筋应平稳上升，不得超重起吊，严禁单吊点起吊；

（5）起吊钢筋或钢骨架时，下方严禁站人，待钢筋骨架降落至离地面或转运平台安装标高1m以内人员方可靠近操作，待就位加固后，方可摘钩；

（6）钢筋在运输和储存时，应保留标牌，并按类别批次分别堆放整齐，避免锈蚀和污染；钢筋或骨架堆放时，应垫方木或混凝土块。堆放带有弯钩的半成品，最上一层钢筋的弯钩，应朝上；

（7）临时堆放钢筋，不得过分集中，应考虑模板、平台或脚手架的承载能力。在混凝土强度未达到1.2Mpa前，不得堆放钢筋；

（8）还应遵守《水利水电工程土建施工安全技术规程》第6.3.3条的有关规定。

16.11钢筋连接：

（1）焊接与气压焊连接应遵守《水利水电工程土建施工安全技术规程》与《水利水电工程施工通用安全技术规程》的有关规定；

（2）机械连接应遵守《水利水电工程土建施工安全技术规程》第6.3.2条中第3款的有关规定。

16.12钢筋绑扎：

（1）绑扎钢筋，应搭有稳固的脚手架和工作平台；

（2）进出仓面应使用相应的爬梯，严禁任何人在钢筋上行走或站立；

（3）在脚手架或平台上放置钢筋时严禁超过规定重量；

（4）在低处向上传递钢筋时，每次只能传递一根，若用绳索往上吊时，其绳索应有足够的强度。绑扎应牢固；

（5）与电焊工配合作业时，不得正视电焊弧光；

（6）钢筋严禁和电线接触，夜晚照明线应架高走边；

（7）使用的工器具、零星材料等不得放在钢筋上；

（8）在起吊预制的钢筋和骨架前，应对其进行检查，其本身的结构和备部件的连接应牢固可靠；

（9）在洞内绑扎顶拱钢筋时，应在拱模两头侧搭设脚手架，并铺好脚手板；

（10）往顶拱运送时，不得强往里推。

### 十七、 混凝土工（含清基工）

17.1混凝土工进仓操作时，应戴安全帽，穿胶靴并使用必要防护用品。

17.2高处作业时，首先检查脚手架、马道平台、栏杆应安全可靠。铺设的脚手板应固定不得悬至探头。

17.3手推车向料斗倒料，应有挡车措施，不得用力过猛和撒把。

17.4用井架运输时，小车把不得伸出笼外，车轮前后应挡牢，稳起稳落。

17.5下料口应钉挡板，根据实际情况架设护身栏杆。

17.6机动自卸推斗车，作业前先检查斗车装置应完好，刹车应灵活可靠，斗车应清扫干净。

17.7电瓶机车拖拉斗车运行中，应服从统一指挥、统一信号，跟车人员严禁站在两斗车之间。

17.8在卸混凝土料前，应将斗车刹住，脚应站稳，两手握紧车斗倒料。

17.9每班工作结束时，使用的斗车应全部洗刷干净。

17.10使用卷场机运输混凝土时，卷扬机道应有专人负责斗车挂钩及指挥信号工作。严防跑车伤人。

17.11料斗垂直提升混凝土时，卸料人员的操作部位应搭设工作平台，周围应设护身栏杆，操作时不得站在溜槽帮上。使用拦载料斗的顶棍，应准确的顶在料斗边的中间。

17.12多层垂直运输，应装设灯、铃等联系信号。料斗运行时，不得向井筒内伸头看望或伸手招呼。

17.13使用溜槽、溜筒，应连接牢固，操作平台应有防护栏杆，不得站在溜槽、溜筒边上操作。溜槽、溜筒、出料口处不得站人。

17.14指挥机动自卸斗车、混凝土搅拌车就位卸料时，指挥人员应站在车辆的后侧面指挥不得直接站在车辆后面；

17.15用混凝土泵输送混凝土对，管道接头应完好，管道的脚手架应牢固，不得直接与钢筋或模板相连。

17.16使用立式、卧式吊罐，应在两只吊耳完全挂妥，卸料口关闭后才能起吊。

17.17卸料应规定联系信号和方式，吊罐下方严禁站人，吊罐就位时，不得用手或绳硬拉。

17.18混凝土工除应遵守本规定外，还应遵守《水利水电工程土建施工安全技术规程》第8.5.8条的有关规定。

17.19平仓掘捣：

（1）人工平仓时，作业人员动作应协调一致，使用的铁锹和拉绳应牢固；

（2）机械平仓时，操作人员应经专业培训合格后上岗作业，作业前应检查设备确认完好后作业。平仓时应安排专人指挥和监护，离模板应保持相应的安全距离；

（3）浇筑较高或特殊仓面时，不得随意更改和调整拉杆及支撑的位置：

（4）浇筑无板框架结构梁柱混凝土时，站在模板上或支撑上操作；

（5）浇筑梁板时，应搭设临时浇筑平台应搭设临时脚手架、作业平台，并设防护栏杆，不得不得乱踩钢筋，并防止钢筋钩挂住绊倒；

（6）浇筑圈梁、挑檐、阳台、雨罩混凝土时，外部应设安全网或其它防护措施；

（7）浇筑拱形结构，应自两边拱脚处对称下料振捣；

（8）凡现支模板浇筑混凝土时，应派专人监看承重支撑杆件，发现异常时，应立即停止浇筑撤离人员，采取措施处理。

17.20振动器的使用：

（1）电动插入式振动器使用应遵守下列规定：

1)操作人员应经过必要的用电安全教育，作业人员应穿绝缘鞋(胶鞋)戴绝缘手套；

2)使用振动器前，应经电工检验确以安全后方可使用，开关箱内应装设触漏电保护器，插座插头应完好无损，电源线不得破皮漏电；

3)电缆线应满足操作所需的长度，电缆线上不得堆压物品和让车辆挤压，不得用电缆线拖拉或吊挂振动器；

4)使用前应检查各部并确认连接牢固，旋转方向正确；

5)振动器不得在初凝的混凝土、地板、脚手架和干硬的地面上进行试振。在检修或作业间断时应断开电源；

6)作业时，振动棒软管的弯曲半径不得小于50cm，操作时，应将振动棒垂直地沉入混凝土，不得用力硬插斜推或让钢筋夹住棒头，也不得全部插入混凝土中，插入深度不应超过棒长的3/4，不宜触及钢筋芯管、预埋件和模板；

7)棒软管不得出现断裂，当软管使用过久长度增长时，应及时修复或更换；

8)作业停止需移动振动器时，先关闭电动机，再切断电源，不得用软管拖拉电机；

9)作业完毕应将电机(变频机组)软管振动棒清理干净，并应按规定要求进行保养作业。振动器存放时不得堆压软管应平直放好，并应对电机(含变频机组)采取防潮措施。

（2）风动插入式振捣器应遵守下列规定：

1)使用风动振捣器前，应先检查风管，其接头应牢固，风管本身应无破损，如有问题应及时处理。风管中的水份，应事先吹净；

2)开振捣器时，先检查风压应满足要求；

3)接上振捣器，拧紧丝套，将开关慢慢打开，使振捣器转动起来。振捣器使用间断时，应及时关上风门；

4)使用振捣器时，振捣棒不得插入过深。应防止振捣器与岩石、钢筋、模板、预埋件等碰撞。

（3）附着式、平板式振动器应遵守以下规定：

1)附着式、平板式振动器轴承不应承受轴向力，在使用时电动机应保持水平状态；

2)在一个模板上同时使用附着式振动器时，各振动器的频率应保持一致，相对面的振动器应错开安装；

3)安装时，振动器底板安装螺孔的位置应准确，应防止底脚螺栓安装扭斜而使机壳受损，底脚螺栓应紧固，各螺栓孔的紧固程度应一致；

4)作业前应对附着式振动器进行检查和试振，试振不得在干硬或硬质物体上进行；

5)使用时，引出电缆线不得拉得过紧，更不得断裂。作业对应随时观察电器设备的漏电保护器和接地或接零装置并确以合格；

6)附着式振动器安装在混凝土模板上时，每次振动时间不应超过1min，当混凝土在模内泛浆流动或成水平状即可停振，不得在混凝土初凝状态时再振；

7)装置振动器的构件模板应坚固牢靠，其面积应与振动器额定振动面积适应；

8)平板式振动器作业时，应使平板与混凝土保持接触，使振波有效地振实混凝土，待表面泛浆，不再下沉后，即可缓慢向前移动，移动速度应能保证混凝土振实出浆。在振的振动器，不得搁置在己凝或初凝的混凝土上。

17.20凿毛清理养护：

（1）混凝土手工凿毛，应先检查锤头柄安装牢固可靠，作业人员应戴防护眼镜；

（2）在较高垂直面上凿毛时，应搭设脚手架和马道板，严禁站在预埋件上作业，并拴好安全带；垂直面凿毛时，作业面不得重叠；

（3）风镐凿毛作业时，应遵守风镐的安全操作规程；

（4）采用混凝土表面处理剂处理毛面时，作业人员应穿戴好工作服、口罩、乳胶手套和防护  眼镜，并用低压水冲洗；

（5）在高处作业时，使用工具应放到工具袋内。作业人员应做到双保险并派专人监护；

（6）用风枪清理混凝土面时，应一人握紧风枪一人辅助，不得单人操作；作业人员应穿戴工作服、口罩和防护眼镜。在风枪作业范围内，不得有与本作业无关人员。风枪品不得正对人；冲毛机冲毛和清理仓面作业时，应遵守冲毛机的安全操作规程；

（7）使用覆盖物养护混凝土时，对所有的沟、孔、井等应按规定设牢固盖板或围栏，并设警示标志，不得随便挪动；

（8）电热法养护作业时，应设警示标志、围栏，无关人员不得进入养护区域；

（9）用软管洒水养护时，应将水管接头连接牢固，移动皮管不得猛拽，不应强行拉移皮管；

（10）电器设备应做防护，不得将养护用水喷洒到电闸，灯泡等电气设备上；

（11）蒸汽养护时，作业人员应注意脚下孔洞、磕绊物和防止烫伤；

（12）化学养护剂对养护作业时，喷涂人员应穿戴好工作服、口罩、乳胶手套和防护眼镜；

（13）覆盖物养护材料使用完毕后，应及时清理并存放到指定地点，码放整齐。

17.22料台配料应遵守下列规定：

（1）作业前，应检查所使用的工具牢固可靠；

（2）作业前应校正磅称，根据混凝土配料单定好磅称；

（3）使用机械推送砂石料时，应有专人指挥，卸料口应设相应的挡坎或警戒线；

（4）料堆上不得站人；

（5）地弄、料口、料斗、磅称等发生故障时，应立即停止作业进行处理；

（6）料口、称料口下料应匀速，非作业人员不得停留；

（7）带式输送机运料作业时，应遵守带式输送机运行安全操作规程，并应经常清扫洒落的砂石料；

（8）应定期检查地垄、拌和机台架等建筑的结构稳定情况，发现问题及时处理。

### 十八、 电气焊工

18.1电焊工

（1）电焊工(含从事焊接、热切割及碳弧气刨作业的人员)应遵守《水利水电工程通用安全技术规程》的相关规定。

（2）焊接及切割作业人员应符合如下规定：

1)身体健康，经专业培训考试合格，取得操作证后方可上岗作业；

2)熟练掌握焊、割机具的性能和有关电气、防火安全知识以及触电急救常识；

3)遵守各项安全管理钳制度，并应按规定穿戴劳动防护用品。

（3）焊机设备的外壳以及金属开关外壳应按说明书要求采取可靠的接地保护措施，露天作业时，应采取防雨、防潮措施，输入、输出接线端子应可靠紧固，保证良好的导电性能。

（4）使用质量合格的电焊钳(把)，且电焊钳(把)及导线的绝缘应良好，不得有损坏现象。

（5）焊接及切割作业应遵守如下规定：

1)作业前应了解焊接与热切割工艺技术以及周围环境情况，并应对焊、割机具作工前检查，严禁盲目施工；

2)工作面应设置防弧光和电火花的挡板或围屏；

3)严禁在易燃易爆场所和盛装有可燃液体或可燃气体的容器上进行焊、割作业；

4)焊、割盛装过可燃液体或气体的容器时，应事先对容器清洗干净，并打开容器孔盖，确认容器内无易燃液体或易燃气体后，方可作业；

5)在密闭或半密闭的工件内焊、割作业，应有二个以上通风口，并应设专人监护；

6)焊、割作业燃气瓶、氧气瓶之间的距离应不小于5m，气瓶与火源(火点)的距离应不小于10m；

7)焊、割后的灼热工件不得堆放在电焊钳(把)线、焊枪软管旁，也不得将电焊钳(把)线与焊枪软管绞在一起；

8)作业过程中不得将焊接电缆、气带等缠绕在自己的身上或踩在脚下；

9)作业完成后，应切断电源和气源，盘收电焊钳(把)线和焊枪软管，清扫工作场地，做到工完场清。

18.2气焊工

（1）焊工必须经过专业训练，掌握设备、工具的构造和性能，并具备焊工操作知识和性能，熟悉焊工安全操作规程，考试合格并取得操作证者方能独立工作。

（2）徒工必须有师傅的在旁指导监护下，可做一般的焊接工作，学徒期未满，未经考试合格者，严禁独立操作。

（3）焊工工作前，必须穿戴劳动防护用品，对使用的工具，要做全面的检查，确无问题方可开始工作。

（4）非气焊工严禁动用气焊工具和施焊，“多面手”必须经考试合格后，发给许可证方能施焊。

（5）在通风不良的地点或塔、罐容器内作业时，熔焊器应先在外面点好火，而后再开始工作。

（6）施工前应检查周围有无易燃易爆物品，在易燃易爆危险区动火，应按规定办理动火证，无动火证监禁动火，进塔、罐工作时，必须办理进入设备作业证。

（7）高处作业时必须办理“高处作业证”，高空切割时，地面应有专人看管，或采取其它安全措施。对切割下来的物件应放在指定地点，以防掉落伤人。

（8）在非动火区域焊接、切割以前必须取得消防部门同意后方可施焊，否则不准动火。

（9）使甩氧气瓶安全操作规程：

1)氧气瓶禁止与一切油类接触，开氧气瓶的扳手上不得沾有油蜡。

2)氧气瓶应距离火源10米以上，距离乙炔气瓶5米以上，距离暖气或其它热源也应在1米以上，放置氧气瓶处，温度不得超过35℃。

3)夏季露天作业时，氧气瓶须放在通风处，用隔热材料遮盖，严禁日光曝晒。

4)氧气瓶绝对禁止与电焊机的钳子线或接地线接触。更不准用氧气瓶作导线托滚使用。

5)氧气瓶要绝对避免撞击，一般不准背负、肩扛。

6)氧气瓶的气体不准全部用光，应留有不小于0.05Mpa的余压并将气瓶分别存放，做好标记。

7)氧气瓶上必须有两个防震胶圈，氧气瓶应与易燃易爆物品分开存放。

8)氧气瓶附件如果有缺陷和阀门螺杆滑丝等应停用。

9)氧气瓶装减压阀前先打开风门将赃物吹除，开闭风门和减压阀时，人身与头部要在侧面，不准对立，氧气表装上后应用扳手拧紧，扣丝至少拧5扣以上。

（10）使用乙炔气瓶安全操作规程：

1)禁止敲击、碰撞。

2)不准拿近热源和电气设备，夏季要防止曝晒，与明火距离一般不少于10米(高处作业时，应是垂直地面外的平行距离)。

3)瓶阀冻结，严禁用火烘烤，必要时可用40℃以下的温水解冻。

4)吊装、搬运时应使用夹具和防震的运轨车，严禁用电磁起重机和链绳吊装搬运。

5)严禁放置在通风不良以及有放射性射线的场所，且不得放在橡胶绝缘体上。

6)工作地点不固定，且移动较频繁时，应装在专用小车上，同时使用乙炔瓶和氧气瓶时应注意尽量避免放在一起。

7)使用时要注意固定，防止倾斜。严禁卧放使用。

8)使用压力不得超过0.15Mpa，输气流速不应超过1.5～2.0m3/时。

9)瓶内气体严禁用尽，必须留有不低于下表规定的剩余压力，见下表。

| 环境温度 | 0 | 0-15 | 12-25 | 25-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 剩余压力Mpa | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |

## 机械设备安全操作规程

机械设备安全操作规程

### 总则

为规范水利工程施工安全操作程序，消除和控制机械设备的不安全状态，预防机械设备伤亡事故，确保作业人员和机械设备安全，特制定本规程。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《水利建设工程安全生产管理规定》等国家安全生产法律法规，结合公司实际，编制本机械设备操作规程。

本规程适用于公司承建的所有水利建设工程，由安质环保部负责管理，并具体解释工作。

### 一、卷扬机

1.1使用前，要检查减速箱油量和纯度以及润滑部分是否有效，减速箱通常使用10号机油。

1.2开车前，先用手盘动传动系统，检查各部零件是否灵活，特别是制动装置是否灵敏可靠。

1.1卷扬机安放地点应设置防雨棚，防止电气部分受潮失灵，影响正常的吊运作业。

1.4操作人员，应经过考试舍格，持证上岗，对卷扬机的构造、性能比较熟悉，操作时精神集中，听从信号指挥。

1.5起吊设备时，卷扬机卷筒上钢丝绳预留圈数应不少于1圈。

1.6卷扬机的卷筒与选用的钢丝绳直径应当匹配。通常卷筒直径应为铜丝绳直径的16~25倍。

1.7卷扬机严禁超载使用，以防止出现人身和设备事故。

1.8用多台卷扬机吊装设备时，其牵引速度和起重能力应相同，并且要做到统一指挥，统一动作，同步操作。

1.9吊装大型设备时，对卷扬机应设专人监护，发现不正常情况，应及时进行处理。

1.10卷扬机应完整无损，如发现卷筒壁减薄10％，筒体裂纹和变形、卷筒轴磨损严重时，必须进行修理或更换。

1.11卷扬机用完后，要切断电源，将控制器放到零位。用保险闸自动刹紧，并使跑绳放松。

1.12卷扬机长期不使用时，要作好定期保养和维修工作。其内容包括：测定电机绝缘电阻，拆洗检查零件，更换润滑油等。

### 二、履带式挖掘机

2.1启动前准备

（1）应对发动机传动部分、液压部分、作业部分、制动部分，各种仪表和钢丝绳等进行检查确认情况正常后方得开始工作。

（2）挖掘机工作与带电线路之间的安全距离不得小于表中规定：

| 线路电压 | 1KV以下 | 1~20 | 32~110 | 124 | 220 | 330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全距离（米） | 1.2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 |

（3）启动发动机前，应将离合器分离，各操纵杆置于空挡位置，按发动机启动程序启动。

（4）开动前应发出信号，检查各制动器动作是否灵活可靠。

2.2作业运行

（1）作业时应做到“五不碰”：不碰车轮、不碰保险盒、不碰履带板及机架、不碰缓冲木、不碰装载车辆车厢。

（2）作业时需做到“八不准”：不准“2条腿”作业、不准单边斗牙碰啃、不准强力挖掘大块石和硬啃固石或根底、不准用斗牙挑大块石装车、铲斗未撤出掌子酉，不准回轮或行走、运输车辆未停稳不准装车、铲斗不准从汽车驾驶室上越过、不准用铲斗推动汽车。

（3）铲斗装满回转时，不得采用紧急制动，以防飞料肇事。

（4）禁止在装满时将铲斗悬空，进行行走或变更动臂倾角。

（5）铲斗应在汽车车厢上方的中间位置卸料，不得偏装，卸料高度以铲斗底版打开不碰及车厢为宜。

（6）掌子面不得留有伞沿及松动的大块石，如发现有塌方危险，应立即处理或将挖掘机撤至安全地点。

（7）挖掘机回转时，禁止任何人上下车，在回转范围内不得通行及停留。

（8）运转中应随时监听各部位有无异常声响并监视各仪表指示灯是否在正常范围内。

（9）运转中，禁止在转动部位注油、调整、修理或清扫。

（10）禁止挖掘未经爆破的五级以上岩石。

（11）严禁用铲斗进行起吊作业。

（12）操作人员离开工作岗位，必须将铲斗落地。

（13）挖掘悬崖时，要注意悬崖上的岩石，如有可能发生塌落伤人损坏物件时，应及时处理；

（14）发动机发动后，禁止任何人员站在铲斗和履带上。

（15）严禁使用挖掘机的回转作用来拉车辆和重物。

（16）挖掘机不宜进行长距离行驶，最长行走距离不得超过2Km，在行走前应检查行走电动机的运转情况。

（17）行走前，应查看好路面宽度和承载能力，扫除障碍，道路山坡要坚固可靠，行走时，挖掘机与边缘要保持适当距离。

（18）行走前，司机和指挥人员应了解路面情况，行走时，司机要听从指挥，移动前应先发出信号。

（19）作业行走时，驱动应在行驶方向的后面，臂杆应与履带同一方向，提升、推压、回转抱闸均应在制动位置，铲斗离地面0.2～1.2m为宜，改作吊车时，起重臂杆倾角应降至20～30度。

（20）上下坡道的坡度，不得超过设备的爬坡能力，上下坡通过时，禁止中途变速或空挡滑行，并应有防止滑坡措施。

（21）转弯角度小时，应分级进行，不得一次急拐死弯。

（22）通过松软或沼泽地段，应预先夯实或用枕木垫好，以防陷车。

（23）通过桥涵时，必须了解允许载重吨位，确认可靠后，方可通行。

（24）通过风水管道及电缆等明设线路和铁道时，应采取加垫等措施，以防压坏。

（25）用拖拉机牵引时，不得超过本机的最大行走速度。

（26）电动挖掘机必须遵守下列规定：

1)禁止非工作人员接近带电的设备。

2)挖掘机行走时，应严格检查电缆有无损坏，挪移电缆时应穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套以防触电。

3)接通电源的电气装置，禁止任何检修工作。

4)电气装置如遇跳闸时，应查明原因，排除障碍，不得强行合闸。

5)应经常检查设备的电气部分，电磁制动器，安全装置是否灵敏可靠。

6)在有水的工作面挖渣时，电源接线盒不许进水，水面距离线盒要有一定的高度(一般不得少于20cm)。

7)夜间工作时，要有充分的照明设备。

8)加油时禁止有明火。

2.3停机应遵守下列规定：

（1）挖掘机应停放在坚实、平坦的地方，禁止停在可能塌方或受洪水威胁的危险地段。

（2）停放就位后，将铲斗落地，使提升绳拉紧适度，起重臂杆倾角应降至40～200位置，将回转制动器拉紧。

（3）以内燃机为动力的挖掘机，停机前应先脱开主离合器，空转3～2分钟，待发动机逐渐减速后再停机，停机后应将主离合器再行结合。当气温在零度以下时，应放净未加防冻液的冷却水。禁止停机前轰油门或用减压杆熄火。

（4）将各操作手柄置于零位。

（5）长时间停车时，应做好一次性维护保养工作，对发动机各润滑部位要加注润滑油，堵严各进、排气管口和各油、水管口。以防进入杂物，造成锈蚀、损坏。

（6）上述工作完毕，应进行一次全面检查、确认妥当无误后，将门窗关闭加锁。

### 三、轮胎式装载机

3.1出车前检查

（1）发动机电器、仪表部分

1)检查水箱水位。

2)检查燃油箱油量。

3)检查发动机油底壳机油量。

4)检查各油管、水管、气管及各部附件的密封性。

5)检查蓄电池接线。

（2）底盘部分

1)检查液压工作油油量。

2)检查液压系统管路、附件密封性。

3)检查行车制动、紧急和停车制动工作是否可靠。

4)检查各操纵杆是否灵活并放在空位。

5)检查轮胎气压是否正常。

3.2启动

（1）进行“出车前检查”确认各部均属于正常后启动发动机。

（2）启动前应将变速杆、操纵阀杆置于中间档位置，把钥匙插入电锁，接逶电锁开关，微踏下油门，扭动启动旋钮。

（3）一次扭动旋钮时间是5s(起动机的连续工作时间不应超过15s)，尚不能启动，应立即释放电钮，待经过1min后，再作第2次启动。如连续4次以上仍无法启动，则应检查原因，排除故障后再启动。

（4）启动后应在300～750r/min进行暖机，并检查下列各部位：

1)检查各仪表指示是否正常(特别是机油压力表)。

2)检查各照明设备、指示灯、喇叭、刮水器、制动灯的工作情况。

3)检查操纵装置的动作情况。

4)低速运转中倾听发动机工作是否正常。

待制动气压达到0.3～0.35Mpa时，按下紧急和停止制动阀按钮方可挂档行车。

3.3作业

（1）作业准备

1)铲装物料车速应降到4km/h以下。

2)清理作业场地，填平凹坑，铲除尖石及损坏轮胎和妨碍作业的障碍物。

（2）铲装作业

1)以I挡向料堆前进，动臂下铰接点距地面200mm，铲斗与地面平行。

2)距料堆前lm，下降动臂使铲斗底接地，切进料堆。

3)踩下油门使铲斗权力切进料堆，挡阻力很大时，采用配合铲装法，即同时间断地操纵铲斗上升和动臂上升，以达到装满斗位止。

4)当斗装满后往载重汽车或货场倾卸物料时，应将动臂提升到铲斗前翻碰不到车箱或货堆为止，前推斗操纵杆使铲斗前倾卸载，通过铲斗操纵杆的控制可全部卸载或卸去部分，卸载时要求动作缓和以减轻物料对载重汽车的冲击。

5)当物料粘积铲斗时，可来回扳动操纵杆，馒铲斗弹振脱落物料。

6)卸载完毕，可利用铲斗自动放平机构，将转斗杆后拉到后限位点，动臂杆前推到下降位置，以准备第二循环作业。

（3）搬运作业

在以下情况下可采用自行搬运：

1)路基过软，未经平整的场地，不能用载重汽车时。

2)搬运距离在500m以内，用载重汽车运输浪费时间。

3)搬运的车速根据搬运距离和路面条件决定，为使搬运时安全稳定和具有良好的视线，应上转铲斗到极限位置和保持动臂下铰接点距地面400mm左右。

（4）推运作业

1)铲斗平贴地面

2)踩油门向前推进，推进中发现阻碍车前进时，可稍稍提升动臂继续进行。操纵动臂升降时，操纵杆应在下降和上升之间进行，不可扳到上升或下降任一固定位置，保证推运作业的顺利进行。

（5）刮平作业

1)铲斗翻转到底使刀扳触及地面。

2)对硬顶路面，动臂操纵杆应放在浮动位置，对软质路面则应放在中间位置。

3)接通后退挡用铲刀刮平地面。

3.4停车

（1）发动机停车前，应先在800～1000r/min运转几分钟，以便各部均匀冷却。

（2）停车前操纵铲斗平放地面，关闭电源总开关，拉起紧急和停车制动阀手柄。

（3）冬季停车后应及时拧开发动机所有放水阀，放完冷却系统中全部积水，防止机件冻裂。如水中已加入防冻液，则不必放水。当气温降到-30℃时，应将蓄电池取下，搬入暖室以免冻裂。

3.5每天作业结束后检查与保养

（1）检查燃油贮量。

（2）检查发动机油底壳油面及清洁情况，若发现油面过高而且变稀，应找出原因予以排除。

（3）检查油管、水管、气管及各附件有无渗漏现象。

（4）检查变速箱、变矩器、液压泵、转向器、前后桥的固定密封以及有无过热现象。

（5）检查轮辋螺栓、传动轴螺栓以及各销轴有否松动。

（6）工作装置情况是否正常。

（7）检查轮胎外观及气压是否正常。

（8）气温低于-5℃时，应将冷却水放出。

（9）向工作装管各注油点按规定压注黄油。

3.3注意事项

（1）加添的柴油必须是纯洁并经过至少72h沉淀的，柴油牌号应符合规定的质量要求。

（2）变速器、变矩器使用的液力传动油和液压系统使用的液压油必须清洁。

（3）按规定进往定期保养和润滑。

（4）发动机启动后，空运转待水温达到55℃及气压达到0.3Mpa后再进行起步行驶。

（5）一般气温5℃以下，发动机启动前应用热水或蒸汽进行预热，待预热到30～40℃以上再行启动。

（6）行驶中换挡不必停车，也不必踩制动踏板，由低速变高速时先松一下油门同时踩离合器，操纵变速杆，然后再踩下油门：由高速换低速时，则加大油门，同时踩离合器，使变速器输出轴与传动轴转速一致。

（7）因行车制动同时自动切断离合器油路，制动前不必将变速杆置于空挡。

（8）当操纵动臂与转斗达到需要位置后，应将操纵阀杆置于中间位置。

（9）倒车要求在停车后进行。

（10）柴油机出水温度达到55℃，机油温度达到45℃才允许进行全负荷运转。作业时发动机水温机油温不超过90℃。变矩器油温不超过110℃，由于重载作业油温超过允许值应停车冷却。

（11）不得将铲斗提升到最高位置运输物料，运载物料时应保持动臂下铰点离地。100mm，以保证稳定行驶。

（12）装载机所用的柴油机，其功率随着海拔高度、环境温度和相对湿度的增加而降低。为此，在使用该装载机时，必须注意到当地的环境状况，按柴油机使用保养说明书中功率修正表中的要求，得出柴油机在当地状况下的实出功率，以便正确地使用该机。

（13）除非发生紧急情况外，不得在行车时使用紧急及停车制动，否则会导致该部件破坏。

（14）当因为故障或别的原因不能启动发动机，要用另外车辆牵引装载机时，必须先将紧急及停车制动的制动器拉杆与制动气室的双头螺栓连接处拆开。让制动器恢复非制动状态。注意：此时机器既无转向、亦无制动，必须小心。

3.7几种特殊情况处理

（1）在凹凸不平地段行驶，不能挂高速挡，只能慢速缓行，采用四轮驱动。

（2）坡道上行驶时，应低速慢行，不得在较陡的地段换挡，更不能利用惯性下滑，要随时注意制动。

（3）陷车处理：装载机陷车后，可先放倒铲斗，用动臀支起前轮，再后退，同时慢慢提起动臂，如此反复多次操纵，即可脱出。

（4）水中作业：装载机在水中作业前，应将变速器、发动机、前后牙包的下部油堵拧紧，作业水深限为轮胎的一半。作业后应进行清洗及防腐蚀保养。

（5）夜间作业：装载机在夜间作业时，应特别注意照明良好、观前顾后，确保安全。

### 四、推土机

4.1作业前检查

（1）各系统管路应无裂纹或泄露。

（2）各部螺栓连接件应紧固。

（3）备操纵杆和制动踏板的行程，履带的松紧度，轮胎气压均应符合要求。

（4）绞盘、液压缸等处应无污泥。

（5）推土机行驶前严禁有人站在履带或刀片的支架上，设备四周应无障碍，确认安全后，方可开动，严禁拖、顶启动。

（6）夜间作业时，工作场地必须有足够的照明，设备的前后灯应完好无损。

4.2作业

（1）启动发动机时，应将主离台器分离、变速杆和进退操纵杆放在空挡位置；启动后，应试验离合器、刹车和油压操纵系统等是否灵活可靠。

（2）起步前，应先检查设备四周是否有人靠立，以及履带上是否有人或其它物件，确认没有时，方可起步。

（3）推土祝在行驶中，禁止任何人员上下设备或传递物件。

（4）推土机在坚硬土壤或多石土壤地作业时，应先进行爆破或用松土器翻松。

（5）不得用推土机推石灰、烟灰等粉尘和用作碾碎石块的作业。

（6）牵引其它施工设备时，钢丝绳必须牢固，连接可靠，并有专人负责指挥。起步时，必须鸣号低速慢行，待钢丝绳拉紧后，方可逐渐加大油门行驶，指挥人员和其它人员必须注意安全，以免钢丝绳拉断伤人；在坡道及长距离牵引时，应用牵引杆连接。

（7）运转中必须随时注意各仪表的指示值，离合器、制动器、绞盘和液压操纵系统等动作灵活可靠。

（8）越障碍物时，必须用低速行驶，不得采用斜行或脱开一侧转向离合器超越。

（9）推土机上下坡应用低速行驶，上坡不得换挡，下坡不得脱档滑行，横向行驶的坡度不得超过10度，如须在陡坡上推土时，应先进行挖填，使机身保持平衡后，方可作业。

（10）在上坡途中，如内燃机突然熄火，应立即放下刀片并锁住制动踏板，分离主离合器后，方可重新启动。

（11）填沟作业驶进边坡时，刀片不得越出边缘，后退时应先换挡，方可提升刀片进行倒车。

（12）在深沟、基坑或陡坡地区作业时，必须有专人指挥，其垂直边坡高度一般不超过2m，否则应放出安全边坡。

（13）推房屋的围墙或旧房墙面对，其高度一般不超过2.5m。严禁推带有钢筋或与地基基础连接的混凝土柱等建筑物。

（14）严禁长距离倒退行驶。

4.3安全注意事项

（1）发动机运转时，禁止在推土机下进行任何工作。

（2）加油时禁止抽烟或接近明火，加油时应将油渍擦净。

（3）推土机在陡坡上行驶时禁止拐死弯，下坡时可将刀片放下触地，倒车下行。

（4）转弯时，应观察是否有人。

（5）推土机推土时，如有大块石头，须派人用撬棍配合进行工作。

（6）推土机在工作中发生陷车时，禁止用另一台推土机的刀片在前、后硬推。

（7）推土机发生故障时，如无可靠措施不得在斜坡上进行修理。

（8）推土机涉水过河前，应先探明水深和河底状况，在确认可以通过后，以低速挡行驶。

（9）在水中作业时，水深以托链轮不淹没为限度；冷却风扇不可搅溅水花。

（10）在石子和粘士面上行驶对，切勿高速急转弯；需要原地旋转和急转弯时，必须在降低发动机转速后避行。

（11）在崎岖地面，必须低速行驶，刀片不可上升过高，离地面40cm即可，以保持车身稳定。

（12）当推土作业遭到过大阻力，履带产生“打滑”或发动机出现减速现象时，应立即停止推铲，切不可强行作业。

4.4停机

（1）推土机应停放在平坦、安全、无任何障碍的地方，且不影响其他车辆遥行，禁止停放在可能发生塌方或受洪水威胁的危险地段。

（2）停机时，应先分离离合器，落下刀片，锁住制动踏板，将主离合器操纵杆、变速杆置于空挡，然后关闭内燃机。坡道停机应将变速杆挂低档，按主离台器，并将轮胎或履带楔住。

（3）寒冷季节应将车身泥土洗净，停于干燥较硬的地方。放净未加防冻液的冷却水。放泄燃油系统内的积水；将液压缸活塞杆表面的水滴擦净。

（4）每班工作结束后做好设备的日常保养。

### 五、混凝土搅拌机

5.1固定式搅拌机应安装在牢固的台座上，并用水平尺校正水平。当长期固定时，应埋置地脚螺栓。在短期使用时，应在机座上铺设木枕并找平放稳。

5.2固定式搅拌机的操纵台，应使操作人员能看到各部工作情况。电动搅拌机的操纵台，应垫上橡胶板或干燥木板。

5.3移动式搅拌机的停放位置应选择平整坚实的场地。周围应有良好的排水沟渠。就位后，应放下支腿将机架顶起达到水平位置，使轮胎离地。当使用较长时，应将轮胎卸下妥善保管，轮轴端部用油布包扎好，并用枕木将机架垫起支牢。

5.4对需设置上料斗地坑的搅拌机，其坑口周围应垫高夯实，应防止地上水流入坑内。上料轨道架的底端支承面应夯实或铺砖，轨道架的后面应采用木料加以支承，应防止作业时轨道变形。

5.5料斗放到最低位置时，在料斗与地面之间，应加。层缓冲垫术。

5.6作业前重点检查项目应符合下列要求：

（1）电源电压升降幅度不超过额定值的5％幅度。

（2）电动机和电器元件的接线牢固，保护接零或接地电阻符合规定。

（3）各传动机构、工作装置、制动器等均紧固可靠，开式齿轮、皮带轮等均有防护罩。

（4）齿轮箱的油质、油量符合规定。

（5）作业前，应先启动搅拌机空载运转。应确认搅拌筒或叶片旋转方向与筒体上箭头所示方向一致。对反转出料的搅拌机，应使搅拌筒正、反转运转数分钟，并应无冲击抖动现象和异常嗓音。

（6）作业前，应进行料斗提升试验，应观察并确认离合器、制动器灵活可靠。

（7）应检查并校正供水系统的指示水量与实际水量的一致性。当误差超过2％时，应检查管路的漏水点，或应校正节流阀。

（8）应检查骨料规格并应与搅拌机性能相符，超出许可范围的不得使用。

5.7搅拌机启动后，应使搅拌筒达到正常转速后进行上料。上料时应及时加水。每次加入的拌台料不得超过搅拌机的额定容量并应减少物料粘罐现象，加料的次序应为石子→水泥→砂子或砂子→水泥→石子。

5.8进料时，严禁将头或手伸入料斗与机架之间。运转中，严禁用手或工具伸入搅拌筒内扒科、出料。

5.9搅拌机作业中，当料斗升起时，严禁任何人在料斗下停留或通过；当需要在料斗下检修或清理料坑时，应将料斗提升后用铁链或捶入销锁住。

5.10向搅拌简内加料应在运转中进行，添加新料应先将搅拌筒内原有的混凝土全部卸出后方可进行。

5.11作业中，不得进行检修、调整和加油。并勿使砂、石等物料落入机器的传动机构内。应观察设备运转情况，当有异常或轴承温升过高等现象时，应停机检查。当需检修时，应将搅拌筒内的混凝土清除干净，然后再进行检修。

5.12搅拌过程中不宜停车，如因故必须停车，在再次启动前应卸除荷载，不得带载启动。

5.13搅拌机有气动装置的，风源气压应稳定在0.6MP左右。作业时不得打开检修孔，入孔检修时先把空气开关关闭，并派人监护。

5.14加入强制式搅拌机的骨料最大粒径不得超过允许值，并应防止卡料。每次搅拌时，加入搅拌筒的物料不应超过规定的进料容量。

5.15强制式搅拌机的搅拌叶片与搅拌筒底及侧壁的间隙，应经常检查并确认符合规定，当间隙超过标准时，应及时调整。当搅拌叶片磨损超过标准时，应及时修补或更换。

5.16作业后，应对搅拌机进行全面清理；当操作人员需进入筒内时，必须切断电源或卸下熔断器，锁好开关箱，挂上“禁止合闸”标牌，并应有专人在外监护。

5.17作业后，应将料斗降落到坑底，当需升起时，应用链条或插销扣牢。

5.18冬季作业后，应将水泵、放水开关、量水器中的积水排尽。

5.19搅拌机在场内移动或远距离运输时，应将进料斗提升到上止点，用保险铁链或插销锁住。

### 六、插入式振动器

6.l插入式振动器的电动机电源上，应安装漏电保护装置，接地或接零应安全可靠。

6.2操作人员应经过用电教育，作业时应穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套。

6.3电缆线应满足操作所需的长度。电缆线上不得堆压物品或让车辆挤压，严禁用电缆线拖拉或吊挂振动器。

6.4使用前，应检查电动机的绝缘情况是否良好，长期闲置的振动器启用时必须测试电动机的绝缘电阻，并确认连接牢固，旋转方向正确，方可接通电源进行试运转。

6.5振动器的电动机旋转时，若软轴不转，振动棒不振，系电动机旋转方向不对，可调换任意两相电源即可，若软轴转动，振动棒不起振，可摇晃棒头或交棒头轻磕地面，即可起振。当试运转正常后，方可投入作业。

6.6作业时，要使振动器自然沉入混凝土，不可用猛力往下推。一般应垂直插入，并插到下层尚未初凝层中50-100mm处，以促使上下层相互结合。

6.7振捣时，要做到“快插慢拔”。快插是为了防止将表层混凝土先振实，与下层混凝土发生分层离析现象。慢拔是为了使混凝土能来得及填满振动棒抽出时所形成的空间。

6.8振动棒各插点间距应均匀，一般间距不应超过振动棒有效半径的1.5倍。

6.9振动器不得在初凝的混凝土、地板、脚手架和干硬的地面上进行试振。在检修或作业间断时，应断开电源。

6.10作业时，振动棒软管的弯曲半径不得小于800mm，并不得多于两个弯，操作时应将振动棒垂直地沉入混凝土，不得用力硬插、斜推或让钢筋夹住棒头，也不得全部插入混凝土中，插入深度不应超过棒长的3/4，不宜触及钢筋、芯管及预埋件。更不得采取通过振动棒振动钢筋的方法来促使混凝土振密。否则，会因振动而使钢筋位置变动，还会降低钢筋与混凝土之间的粘结力，甚至会发生相互脱离，这对预应力钢筋影响更大。

6.11振动棒在混凝上内振密的时间，一般每插点振密20~30s，见到混凝土不再显著下沉，不再出现气泡，表面泛出水泥浆和外观均匀为止。如振密时间过长，有效作业半径虽然能有所增加，但总的生产率反而降低，而且还会使振动棒附近混凝土产生离析。这对塑性混凝土更为重要。此外振动棒下部振幅比上部要大，故在振密时，应将振动棒上下抽动5～10cm，使混凝土振密均匀。

6.12振动器在使用中如遇温度过高，应立即停机检查，如机件故障，要及时进行修理。冬季低温时，振动器作业前，要采取缓慢加温，使棒内的润滑油解冻后，方能作业。

6.13振动棒软管不得出现断裂，当软管使用过久使长度增长时，应及时修复或更换。

6.14作业停止需移动振动器时，应先关闭电动机，再切断电源。不得用软管各电费线拖拉电动机。

6.15作业完毕，应将电动机、软管、振动棒清理干净，并应按规定要求进行保养作业。振动器存放时，不得堆压软管，应平直放好，并应对电动机采取防潮措施。

### 七、附着式、平板式振动器

7.1附着式、平板式振动器轴承不应承受轴向力，在使用时，电动机轴应保持水平状态。

7.2在一个模板上同时使用多台附着式振动器时，各振动器的频率应保持致，相对面的振动器应错开安装。

7.3作业前，应对附着式振动器进行检查和试振。试振不得在于硬土或硬质物体上进行。安装在搅拌站料仓上的振动器，应安置橡胶垫。

7.4安装时，振动器底板安装螺孔的位置应正确，应防止底脚螺栓安装扭斜而使机壳受损。底脚螺栓应紧固，各螺栓的紧固程度应一致。

7.5使用时，引出电缆线不得拉得过紧，更不得断裂。作业时，应随时观察电气设备的漏电保护器和接地或接零装置并确认合格。

7.6附着式振动器安装在混凝土模板上时，每次振动时间不应超过1min，当混凝土在模内泛浆流动或成水平状即可停振，不得在混凝土初凝状态时再振。

7.7装置振动器的构件模板应坚固牢靠，其面积应与振动器额定振动面积相适应。作业过程中注意防止因振动而松，并及时坚固螺栓，防止松动。

7.8在水平混凝土表面进行振捣作业时，平板振动器是利用电动机振子所产生的惯性的水平分力自行移动的，操作者需控制移动的方向则可。但必须注意作业时应保持振动器的平板与混凝土保持接触，使振波有效地振实混凝土，待表面出浆，不再下沉后，即可缓慢向前移动，移动速度应能保证混凝土振实出浆。在振的振动器，不得搁置在已凝或初凝的混凝土上。

7.9在平板振动器振动时，应分层分段进行大面积的振动，移动时应有列有序。前排振捣一段落后可原排返回进行第二次振动或振动第二排，两排搭接5cm为宜。

7.10振动中移动的速度和次数，应根据混凝土的干硬程度及其浇筑(一次)厚度而定，振动的混凝厚度不超过20cm时，振动两遍遍可满足质量要求。第一遍横向振动使混凝土密实，第二遍纵向振动，使表面平整，对于干硬性混凝土视实际情况，必要时增加振捣遍数，以确保工程质量。

### 八、钢筋切断机

8.1被切钢筋应先调直后才能切断。

8.2在断料时，不用手扶的一端应用1m以上长度的钢管套压。

8.3切断钢筋时，操作者的手只准握在靠边一端的钢筋上，禁止使用双手分别握在钢筋的两端剪切。

8 4向切断机送料时，要注意：

（1）钢筋要摆直，不要将钢筋弯成弧形。

（2）操作者要将钢筋握紧。

（3）应在冲切刀片向后退时送进钢筋，如来不及送料，宁可等下一次退刀时再送料。否则，可能发生人身安全或设备事故。

（4）切断30cm以下的短钢筋时，不能用手直接送料。可用钳子将钢筋夹住送料。

（5）机器运转时，不得进行任何修理、校正或取下防护罩，不得触及运转部位，严禁将手放在刀片切断位置，铁屑、铁末不得用手抹或嘴吹，一切清洁扫除应停机后进行。

（6）禁止切断规定范围外的材料、烧红的钢筋及超过刀刃硬度的材料。

（7）操作过程中如发现设备运转不正常，或有异常响声，或者刀片离台不好等情况，要立即停机，并进行检查、修理。

8.5电动液压式钢筋切断机需注意：

（1）检查油位及电动机旋转方向是否正确。

（2）先松开放油阀，空载运转2min，排掉缸体内空气，然后拧紧。手握钢筋稍微用力将活塞刀片拨动一下，绘活塞以压力，即可进行剪切工作。

8.6手动液压式钢筋切断机还须注意；

（1）使用前先将放油阀按顺时针方向旋紧，切割完毕，立即按逆时针方向旋开。

（2）在准备工作完毕，拔出插销、拉开滑轨，将钢筋安放在滑轨圆槽中，合上滑轨，即可切割。

### 九、钢筋弯曲机

9.1操作前要对设备各部件进行全面检查以及试运转，并检查齿轮、轴套等备件是否齐全。

9.2要熟悉倒顺开关的使用方法以及所控制的工作盘的旋转方向，钢筋放置要和成型轴、工作盘旋转方向相配合，不要放反。变换工作盘旋转方向时，要按正转一停一倒转操作，不要直接按正一倒或倒一正操作。

9.3钢筋弯曲时，其圆弧直径是由中心轴直径决定的，因此要根据钢筋粗细和所要求的圆弧弯曲直径大小随时更换中心轴或轴套。

9.4严禁在设备运转过程中更换中心轴、成型轴、挡铁轴。或进行清扫、加油。如果需要更换，必须切断电源，当机器停止转动后才能更换。

9.5弯曲钢筋时，应使钢筋挡架上的挡板贴紧钢筋，以保证弯曲质量。

9.6弯曲较长的钢筋时，要有专人挟持钢筋。扶持人员应按操作人员的指挥进行工作，不能任意推拉。

9.7在运转过程中如发现卡盘、颤动、电动机温升超过规定值，均应停机检修。

9.8不直的钢筋，禁止在弯曲机上弯曲。

### 十、载重汽车

10.1载重汽车的公路行驶部分参考汽车起重机操作规程的底盘部分。

10.2本规程只侧重载重汽车在施工现场的安全操作注意事项。

10.3装载物品应捆绑稳固牢靠。轮式机具和圆筒形物件装运时应采取防止滚动的措施。

10.4不得人货混装。因工作需要搭人时，人不得在货物之间或货物与前车厢板间隙内。严禁攀爬或坐卧在货物上面。

10.5拖挂车对，应检查与挂车相连的制动气管、电气线路、牵引装置、灯光信号等，挂车的车轮制动器和制动灯、转向灯应配备齐全，并应与牵引车的制动器和灯光信号同时起作用。确认后方可运行。起步应缓慢并减速行驶，宜避免紧急制动。

10.6运载易燃、易爆、有毒、强腐蚀等危险化学品时，其装载、包装、遮蔽、运输、卸载等必须符合有关的安全规定，并应备有性能良好、有效期内的灭火器。

10.7运载上述危险品途中停放应避开火源、火种、居民区、建筑群等，炎热季节应选择阴凉处停放。

10.8除必要的行车人员外，不得搭乘其他人员。严禁混装备用燃油。

10.9装运易爆物资或器材时，车厢底部应垫有减轻货物振动的软垫层。装载重量不得超过额定载重量的70％。装运炸药时，层数不得超过两层。

10.10装运氧气瓶时，车厢板的油污应清除干净，严禁混装油料或盛油容器。

10.11辆必须按国家有关规定定期检验，不合格不得进入工地使用。

### 十一、自卸汽车

11.1自卸汽车的底盘部分操作规程请参考汽车起重机安全操作规程的底盘部分。

11.2本规程只侧重自卸汽车在施工现场作业的安全操作注意事项。

11.3自卸汽车应保持顶升液压系统完好，工作平稳，操纵灵活，不得有卡阻现象。各节液压缸表面应保持清洁。

11.4非顶升作业时，需将顶升操纵杆放在空挡位置。顶升前，应拔出车厢固定销。作业后，应插入车厢固定销。

11.5配合挖装设备装料时，自卸汽车就位后拉紧手制动器，在铲斗需越过驾驶室对，驾驶室内严禁有人。

11.6卸料前，车厢上方应无电线或障碍物，四周应无人员来往。卸料时，应将车停稳，不得边卸边行驶。举升车厢时，应控制内燃机中速运转，当车厢升到顶点时，应降低内燃机转速，减少车厢振动。

11.7向坑洼地区卸料时，应和坑边保持安全距离，防止塌方翻车。严禁在斜坡侧向倾卸。

11.8卸料后，应及时使车厢复位，方可起步，不得在倾斜情况下行驶。严禁在车厢内载人。

11.9车厢举升后需进行检修、润滑等作业时，应将车厢支撑牢靠后，方可进入车厢下面工作。

11.10装运混凝土或粘性物料后，应将车厢内外清洗干净，防止凝结在车厢上。

11.11自卸汽车同样必须按国家有关规定定期检验，不合格不得进入工地使用。

### 十二、柴油发电机组

12.1一般操作规程

（1）操作人员应经专门培训，必须全面了解本发电机组及附属设备的构造性能和作用，熟悉操作和维护保养规程，并经考试合格后，方可单独操作。

（2）严禁酒后操作。操作人员不得从事与运行无关的事情。不得擅自离开工作岗位，不得擅自决定由非本机操作人员代替工作。

（3）操作人员必须穿工作服。女同志应将发辫扎入帽内。

（4）发电机停放地点应配有足够的灭火设备，运行人员应会熟练使用。

（5）夜间工作时，工作区域应有足够的照明。

（6）冬季应做好发电机的防冻保养工作。

（7）新机或旧机大、中修理后投入运转，必须按规定经试运转，确认性能可靠后，方可带负荷运行。

（8）拖行前应仔细检查转向、行走部分的固定和完好情况，拖行速度和转弯半径应符合规定。

（9）用柴油或机油清洗机件时，严禁吸烟，附近不得有火种。用过的废油、破布、棉纱要妥善处理，不得乱扔、乱泼。

（10）对各运转部件进行清洗、紧固等保养工作，必须在停机后进行。

（11）机房内应配备有足够的灭火设备，运行人员应会熟练使用。

（12）放泄润滑油应在作业终了，油尚未冷却以前进行。

12.2准备

（1）机组应安装在机房内，机房布置要求如下：

1)机组宜横向布置，当受建筑物场地限制时，可以纵向布置。

2)当机房与控制室毗邻时，发电机出线端及电缆沟应靠近配电室。

3)蓄电池应靠近起动马达侧。

4)机房应有足够的新风进口。热风和排烟道应伸出室外，进风口应设置在电机侧，排风口设置在水箱侧。

5)机房应采用机组消音及机房隔音综合治理措施。

（2）发电机组的安装

1)机组安装在混凝土地板上时：

①应在地板上浇注一个钢筋混凝土底座。

②混凝土底座应经过一个月173Kpa以上压力测试合格。

③混凝土底座应高于地板至少150mm，延机组底盘每边至少扩展150mm，水泥机座上应预埋“J”或“L”型地脚螺栓。

2)机组固定在底盘式油箱上时：

①发动机，发动机与油箱之间必须加装减振器。

②油箱结构和强度必须能承受机组的静载荷和动载荷。

③油箱底部和地面之间必须留有一定距离，便于检修维护。

3)机组安装在振动隔离基础上时：

①各紧固件应无松动，零部件连接可靠，润滑系统、供油系统接头无破裂和渗漏现象。

②水箱冷却水应加满，机油、柴油足够，蓄电池充电充足，接线应可靠，所有电气线路可靠。

③进行安全接地联接且可靠。

④发电机各部接触良好，绝缘电阻值符合要求。

12.3启动

（1）每次启动不能超过12s，连续启动不能超过三次，每次间隔不得少于2min。

（2）如三次仍未启动成功，则应查明故障，待故障排除后再行启动。

12.4运行作业

（1）操作人员要坚守工作岗位。

（2）输送电源时，应与施工人员联系好，得到明确送电信号后方可合上总电源。

（3）设备运转中，要密切注意有关发动机、发电机组有关仪表指示值，发现异常后立即采取措施或停机处理。

（4）运转中，不得对运转机构进行保养调整等工作。输送电源时，不得打开电源控制箱。

12.5停机

（1）按停机操作程序，依次操作停机。

（2）做好有关记录和交接班工作。

（3）附件、工具放回原处，关闭所有车门，扣紧箱子盖。

（4）将发电机组可靠地挂在主车挂钩上，并接通刹车及刹车尾灯，放松手刹车。

（5）检查轮胎气压是否足够，钢板弹簧是否有断片现象。

（6）行走部分各紧固件是否可靠，各运动部分是否灵活。

（7）各润滑部位是否有充足的润滑脂，最好且全部加注一次，一切检查无误，即可牵行。

12.6存放

（1）存放地点应干燥，气温不低于+5℃，存放时最好用木块垫在车架与地面之间，减轻存放期间轮胎和钢板弹簧的负荷，禁止与酸碱品放在同一室内。

（2）存放期间必须对外露金属加工表面进行涂封保护，各润滑部位加满润滑油，把蓄电池取下，另行保存。

（3）每月检查一次，如发现有腐蚀现象，应及时除去，并重新进行油封。

（4）柴油机内部一般不进行油封，存放时可不定期地进行起动，使气缸内部保持干燥，以免产生锈蚀现象，保存期间发动机的进气口和排气口需严密包封，以防湿气及尘埃侵入。

12.7发动机的保养

（1）冷却系统

1)新机启动前要加注冷却液。加注时，应打开发动机上部冷却系统的放气阀门，缓慢地将冷却液从进热水箱的加水口加入到发动机中，直至没有气泡再从放气阀门中排出为止。冷却液应加注至散热水箱加水口颈部部下方，不宜过满。

2)加注完毕后，将放气阀门关闭，并将水滤器安装座上的截门打开，以便DCA4添加剂能够混合进入冷却系统中。

3)冷却系统所用冷却液主要应由纯净水、防冻液及DCA4添加剂3种成分构成，每升冷却液含50％的纯净水、50％的防冻液和0.5单位的DCA4添加剂。

4)配好的冷却液一年四季均可使用，并且可以连续使用两年。

（2）润滑系统

1)新机启动前应通过加油口加注机油。加注时发动机应置于水平位置并注意观察油位的变化。

2)加完油要等一会儿再看油标尺上的油位，即等机油都流入油底壳后所看到的油位才是正确值。

3)每个机油滤清器处都应加满清洁机油，然后才能装在发动机上。

### 十三、变压器

13 1新装或检修后的变压器投入运行前应作下列检查：

（1）核对铭牌，查看铭牌电压等级与线路电压等级是否相符。

（2）变压器绝缘是否合格，检查时用1000或2500伏摇表，测定时间不少于1min

为止。表针稳定为止。绝缘电阻每kv不低予1MΩ，测定顺序为高压对地，低压对地，高低压闸。

（3）油箱有无漏油和渗油现象，油面是否在油标所指示的范围内，油表是否畅通否通气，呼吸器内硅胶呈蓝色。

（4）分接头开关位置是否正确，接触是否良好。

（5）瓷套管应清洁，无松动。

13.2电力变压器应定期进行外部检查。经常有人值班的变电所内的变压器每天至少检查一次，每周应有一次夜间检查。

13.3无人值班的变压器，其容量在3200kva以上者每10天至少检查一次，并在每次投入使用静和停用后进行检查。容量大于320kva，但小于3200kva者，每月至少检查一次，并应在每次投入使用前和停用后进行检查。

13.4大修后或所装变压器开始运行的48h内，每班要进行两次检查。

13.5变压器在异常情况下运行时(如油温高、声音不正常、漏油等)应加强监视，增加检查次数。

13.6运行变压器应巡视和检查如下项目：

（1）声音是否正常，正常运行有均匀的“嗡嗡”声。

（2）上层油温不宜超过85℃。

（3）有无渗、漏油现象，油色及油位指示是否正常。

（4）套管是否清洁，有无破损、裂纹、放电痕迹及其它现象。

（5）防爆管膜无破裂，无漏油。

（6）瓦斯继电器窗内油面是否正常，有无瓦斯气体。

13.7变压器的允许动作方式

（1）运行中上层油温不宜经常超过85℃，最高不得超过95℃。

（2）加在电压分接头上的电压不得超过额定值的5％。

（3）变压器可以在正常过负荷和事故过负荷情况下运行，正常过负荷可以经常使用，其允许值根据变压器的负荷曲线、冷却介质的温度以及过负荷前变压器所带的负荷，由单位主管技术人员确定。在事故情况下，许可过负荷30％运行两小时，但上层油温不得超过85℃。

13.8变压器可以并列运行，但必须满足下列条件：

（1）线组接线组别相同。

（2）电压比相等，误差不超过0.5％。

（3）短路电压相等，误差不超出10％。

（4）变压器容量比不大于3：1。

（5）相序相同。

13.9变压器第一次并联前必须作好相序校验。

13.10不带有载调压装置的变压器不允许带电倒分接头。320kV以上的变压器在分接头倒换前后，应测量直流电阻，检查回路的完整性和三相电阻的均一性。

13.1l变压器投入或退出运行须遵守以下程序；

（1）高低压侧都有油开关和隔离开关的变压器投入运行时，应先投入变压器两侧的所有隔离开关，然后投入高压侧的油开关，向变压器充电，再投入低压侧油开关向低压母线充电，停电时顺序相反。

（2）低压侧无油开关的变压器投入运行时，先投入高压油开关一侧的隔离开关，然后投入高压侧的油开关，向变压器充电，再投入低压侧的刀闸、空气开关等向低压母线供电。停电时顺序相反。

13.12变压器运行中发现下列异常现象后，应准备投入备用变压器。

（1）上层油温超过85℃。

（2）外壳漏油，油面变化，油位下降。

（3）套管发生裂纹，有放电现象。

13.13变压器有下列情况时，应立即联系停电处理：

（1）变压器内部响声很大，有放电声。

（2）变压器的温度剧烈上升。

（3）漏油严重，油面下降很快。

13 14变压器发生下列严重事故，应立即停电处理。

（1）变压器防爆管喷油、喷火，变压器本身起火。

（2）变压器套管爆裂。

（3）变压器本体铁壳破裂，大量向外喷油。

（4）变压器着火时，应首先打开放油门，将油放入油池，同时用二氧化碳、四氯化碳灭火器进行灭火。变压器及周围电源全部切断后用泡沫灭火机灭火，禁止用水灭火。

13.16出现轻瓦斯信号时应对变压器检查。如由于油位降低，油枕无油时应加油。如瓦斯继电器内有气体时，应观察气体颜色及时上报，并作相应处理。

13.17运行变压器和各用变压器内的油，应按规定进行耐压试验和简化试验。

13.18备用变压器必须保持良好，准备随时投入运行。

### 十四、空压机

14.1主题内容与适用范围

（1）本规程规定了高压型空压缩机(如：XRHS385型)的使用方法和维护保养等。

（2）本规程适用于高压型空缩机(如：XRHS385型)的操作。

14.2空气压缩机的操作

（1）停放

1)机体尽量平放，倾斜度不要超过150。

2)移动空压机时，排气管不要与排出阀相连接。

3)空压机停放时要用手刹车。

（2）启动前

1)清扫每一个空气滤清器。

2)连接排气软管至排气阀(空气管与排出阀相连接要系安全绳，保证出口阀门不受外力)。

3)检查发动机油位，需要时加满(专用油)。

4)检查空压机油位(GL)，如果油位过低在GL中无显示则旋转FCl一周，露出排气孔以排除系统压力，待到压力排除之后恢复FCI，注油至GL中有显示(专用油)。

5)按动0n/off，打开关S1检查油位表(P1)，充油(要按发动机说明书来选择油型号)，注油后重按on/off(初次注油后，按动FP用以解除注油)。

6)按动FFl排出水和残渣。

7)检查散热器冷却液位。只有在冷却剂温度低于60℃时才可拧开发动机冷却系统的盖子，转动盖子到第一档以减轻压力，然后转到第二档后移开，在注入口边缘凹槽处加注。

（3）启动

1)启动前保证储气罐完全释放压力。

2)按动on/off，sl，并检查交流发电机的指示器灯(H1)和运行灯(H6)是否全亮，油位表是否显示油位。

3)按动s1，不要放开，以接通空气滤清器警示灯(H3)、油位显示警示灯(H2)、照明灯(H22)，还可以给发动机线圈加电压。

4)寒冷天气下施工时，要打开储气罐上部的球阀（详见“寒冷天气下的启动”)。

5)按动s3，启动马达，打火后立即松开按钮。

6)按动s3不要超过10s(寒冷天气下最大不超过20s)，每次启动间隔3分钟，如果启动失败或在寒冷天气下启动参见发动机操作说明书。

7)关闭储气罐顶部的球阀(指在寒冷天气下启动)。

8)按P2观察发动机油压表，如果发动机油压表在启动后无显示，立即停机，参阅发动机操作说明，松开s2可熄灭空气滤清器警示灯(H3)和低油位警示灯(H2)，还可以熄灭照明灯(H22)，如果上述灯继续亮，停机检查。

9)发动机运转时，交流发电机充电灯(H1)应熄灭。

10)发动机要无负荷预热几分钟，在此期间检查压力表的气压(GPW)。

11)按动空压机负荷按钮(s4)。

12)当压力表(GPW)上无负荷压力显示时，证明空压机无负荷运转。

（4）在寒冷天气下启动

1)顶部的球阀应始终关闭，只有当发动机速度不够时方可开启。这样可使储气罐保持低压，减轻负荷。当发动机正常运行时球阀应关闭。

2)压力开关的作用是当储气罐压力低于1.6bar时重新启动发动机，这防止了驱动马达超载。

（5）操作中

1)检查发动机油压(P2)，冷却液温度(P4)和应正常显示的灯。

2)检查调节阀上的调节器，阀门是否在储气罐达到预定压力时使发动机减速。

3)检查排出口温度(Gtl)。

（6）停机

1)关闭排气口阀门，并空载运行几分钟。

2)按动on/off，S1。

14.3更换润滑油和滤油器：

(1)启动空压机使机体发热，然后关闭排气阀停机，等到溢流阀减压后，拧油塞一周，使系统减压。

(2)取下滤油器。

(3)清洁油路，防止东西掉入，清洗新的滤油器、密封圈，然后放入，拧紧(半周即可)。

(4)拧开注油盖，向所有的注油孔内注油，注油后使用新的密封圈。

(5)给储气罐注油时要达到油管的螺纹处，注意不要让脏物进入，拧上盖子。

(6)空压机空载几分钟，使油循环起来，要用最大转数达到正常压力直到打开油冷却器，关闭排气阀，停机，降压至“l”档，加油至GL显示，盖上盖子。

14.4空气压缩机的调节

（1）空压机滤清器

空压机开启时不要移动零件，零件的清洗不要超过3次，新零件安装前要检查，损坏的零件不可再用，不允许用脏的滤芯，滤芯脏时不能清洗只能更换滤芯和过滤器。

（2）冷却器

清洗时要用纤维质的刷子，不要用铁刷，然后用压缩空气吹，如有油污则用清洗剂或柴油清洗，然后用压缩空气吹。

（3）安全阀。

安全阀的维修和调节要经过专人调整，不得随意调动。必须进行下列检查：

1)升降齿轮一年要检查两次。

2)设定压力装置一年一次，要经过专门的试验。

（4）燃油系统

1)滤油器可以滤出水和其它杂质。

2)燃油由FFl出口，经FP泵和滤油器到达发动机射油泵。

3)只有三分之一的燃油用于燃烧，剩余的用于冷却发动机泵并由冷却器回到油箱。

4)粗滤油器有一个注油孔(DMI)，每个滤油器都有除污系统。

5)粗滤油器注油松开VPl，拧动注油孔旋塞(DMI)一周或两周，水完全分离之后，恢复VPl和DMI。

（5）断路开关

1)空压机出口温度

将开关的传感器侵入热油中，开关必须在预置温度时打开，其位置可由螺丝调整。

2)发动机冷却剂温度

按上述进行试验，开关应在预置温度下关闭。

3)发动机油压

用压缩空气管试验开关，开关应在指定压力下打开或闭合。

4)低油位

通过上下移动浮子来试验开关，开关应在最低油位时打开，浮子上升顶位后闭台。

（6）空气滤清器真空开关

1)停机，卸下开关上的电线，并卸下联结器。

2)将开关放入丁字管内，接上一个真空管和管子。

3)重新将开关接线，按动。on/off。

4)造真空，则警示灯会亮，否则应更换。

（7）刹车调节

1)支起车身，让轮胎离地，超重装置要大于2500kg。

2)松开刹车。

3)拧紧刹车调节螺母，使刹车器对轮毂产生制动阻力。

4)调节螺母，使轮毂自由运转。否则应取下轮子，用砂纸清除杂物。

5)空压机试车并检查是否发热，如果轮毂有阻力再进行松动调节。

14.5检验规程

（1）检查空压机运行记录是否按要求记载了设备使用情况和维护保养情况。

（2）检查空压机的发动机，包括机油、冷却水、燃油等是否按说明书要求添加。

（3）检查空压机各操作按钮是否灵验。

### 十五、电焊机

15.1焊接前准备

（1）电焊机应放在通风、干燥处，放置平稳。

（2）检查焊接面罩应无漏光、破损。焊接人员和辅助人员应穿戴好规定的劳保防护用品，并设置挡光屏隔离焊件发出的辐射热。

（3）电焊机、焊钳、电源线以及各接头部位要联结可靠，绝缘良好，不允许接线处发生过热现象，电源接线端头不得外露，应用绝缘胶布包扎好。

（4）电焊机与焊钳问导线长度不得超过30m，如特殊需要时，也不得超过50m长。导线有受潮、断股现象应立即更换。

15.2交、直流电焊机

（1）初、次级线路接线，应准确无误。输入电压应符合设备规定，严禁接触初线路带电部分。

（2）次级抽头联结铜板必须压紧，接线柱要有垫圈。

（3）直流电焊机使用前，应擦净换向器上污物，保持换向器与电刷接触良好。

15.3焊接中的注意事项

（1）应根据工件技术条件，选用合理的焊接工艺(焊条、焊接电流和暂载率)，不允许超负载使用，并应尽量采用无载停电装置。不准采用大电流施焊，不准用电焊机进行金属切割作业。

（2）在载荷施焊中，焊机温升不应超过A级600、B级800，否则应停机降温后，再进行焊接。

（3）电焊机工作场地应保持干燥，通风良好。移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动焊机，如焊接中突然断电，应切断电源。

（4）在焊接中，不准调节电流，必须在停焊时使用手柄调节焊机电流，不得过快过猛，以免损坏调节器。

（5）直流电焊机启动时，应检查转子的旋转的方向要符合焊机标志的箭头方向。

（6）直流电焊机的碳刷架边缘和换向器表面的间隙不得少于2～3mm，并注意经常调整和擦净污物。

（7）硅整流电焊机使用时，必须先开启风扇电机，电压表指示值应正常，仔细察听应无异响。停机后，应清洁硅整流器及其它部件。

（8）严禁用摇表测试硅整流电焊机主变压器的次级线圈和控制变压器次级线圈。

（9）必须在潮湿处施焊时，焊工应站在绝缘木板上，不准用手触摸焊机导线，不准用臂夹持带电焊钳，以免触电。

15.4焊接完后的注意事项

（1）完成焊接作业后，应立即切断电源，关闭焊机开关分别清理整好焊钳电源和地线，以免合闸时造成短路。

（2）施焊中，如发现自动停电装置失效时，应及时停机断电后检修处理。

（3）清除焊缝焊渣时，要戴上眼镜，注意头部应避开敲击焊渣飞溅方向，以免刺伤眼睛，不能对着在场人员敲打焊渣。

（4）露天作业完后，应将焊机遮盖好，以免雨淋。

（5）不进行焊接时(移动、修理、调整、工作休息)时间，应切断电源，以免发生事故。