有限空间作业安全制度汇编

1 范围

本制度汇编规定了有限空间作业安全责任制度、审批制度、现场安全管理制度、相关人员安全培训教育制度、应急管理制度、安全操作规程。

本制度汇编适用于本公司内的有限空间作业安全管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB8958-2006 缺氧危险作业安全规程

GBZ2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素

GB/T18664-2002 呼吸防护用品的选择、使用与维护

GB50058-1992 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

3 有限空间作业安全责任制度

3.1 主要负责人职责

公司主要负责人应加强有限空间作业的安全管理，履行以下职责：

a) 建立、健全有限空间作业安全生产责任制，明确有限空间作业负责人、作业者、监护者职责；

b) 组织制定专项作业方案、安全作业操作规程、事故应急救援预案、安全技术措施等有限空间作业管理制度；

c) 保证有限空间作业的安全投入，提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品；

d) 督促、检查本单位有限空间作业的安全生产工作，落实有限空间作业的各项安全要求； e) 提供应急救援保障，做好应急救援工作；

f) 及时、如实报告生产安全事故；

g) 应对有限空间作业负责人员、作业者和监护者开展安全教育培训，培训内容包括： 1) 有限空间存在的危险特性和安全作业的要求；

2) 进入有限空间的程序；

3) 检测仪器、个人防护用品等设备的正确使用；

4) 事故应急救援措施与应急救援预案等；

培训应有记录，培训结束后，应记载培训的内容、日期等有关情况。

3.2 作业负责人职责

a) 应了解整个作业过程中存在的危险危害因素；

b) 确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求后，授权批准作业；

c) 及时掌握作业过程中可能发生的条件变化，当有限空间作业条件不符合安全要求时，终

止作业。

3.3 监护者职责

a) 应接受有限空间作业安全生产培训；

b) 必须有较强的责任心，熟悉作业区域的环境、工艺情况，能及时判断和处理异常情况；

c) 全过程掌握作业者作业期间情况，保证在有限空间外持续监护，能够与作业者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通；

d) 应对安全措施落实情况进行检查，发现落实不好或安全措施不完善时，有权提出暂不进行作业。

e) 应熟悉应急预案，掌握和熟练使用配备的应急救护设备、设施、报警装置等，并坚守岗位。

f) 在紧急情况时向作业者发出撤离警告，必要时立即呼叫应急救援服务，并在有限空间外实施紧急救援工作；

g) 防止未经授权的人员进入。 现场应携带《有限空间作业安全许可证》（见附件1）并负责保管、记录有关问题。

3.4 作业者职责

a) 应接受有限空间作业安全生产培训；

b) 遵守有限空间作业安全操作规程，正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品；

c) 应与监护者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通；

d) 严格按照“安全审批表”上签署的任务、地点、时间作业；

e) 作业前应检查作业场所安全措施是否符合要求；

f) 按规定穿戴劳动防护服装、防护器具和使用工具；

g) 熟悉应急预案，掌握报警联络方式。

3.5 承包管理

a) 委托承包单位进行有限空间作业时，应严格承包管理，规范承包行为，不得将工程发包给不具备安全生产条件的单位和个人；

b) 有限空间作业发包时，应当与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责。存在多个承包单位时，应对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理；

c) 承包单位应严格遵守安全协议，遵守各项操作规程，严禁违章指挥、违章作业。

4 有限空间作业审批制度

有限空间作业审批制度有利于各级安全管理人员对检修、处理临时设备故障时对安全防护措施等内容进行有效把关，对不合格事项在作业前能够及时调整，从而保障作业人员安全。负责有限空间作业的相关部门应按制度办理《有限空间作业安全许可证》。

4.1 《有限空间作业安全许可证》的申请及审批：

a) 进入有限空间的作业负责人向有限空间所在部门提出申请，填写《有限空间作业安全许可证》中的申请栏内容并签字；

b) 部门作业负责人接到申请后，与作业单位负责人共同对作业进行风险识别并制定安全措施，在制定安全措施栏填写有关内容（如果作业安全许可证中列出的综合安全措施不能满足时可增加补充措施）并确认后签字。同时，安排有关人员落实安全措施，并对有限空间内的氧气、可燃气体、有毒有害气体的浓度进行分析；

c) 部门领导应对现场进行全面检查核对，确认无误后，向作业人员进行施工安全交底，并在审批栏内签字，批准作业。作业现场负责人和监护人确认合格后，在安全措施落实栏内签字；

d) 该安全许可证至少一式三份，一份交公司安全部门存档，一份由施工人员保存作为有限空间作业的凭证以备检查，另一份由主管部门兼职安全员保存，许可证不得涂改且要求存档时间至少一年；

e) 未经审批，任何人不得独自进入有限空间作业。

4.2 填写《有限空间作业安全许可证》时，应注意以下要点：

a) 设施名称：填写详细，应写到具体设施、设备，任何人无权扩大或更改作业对象； b) 作业内容：指作业的具体内容，如对作业对象进行清理、检修、电焊、涂刷防腐涂料等作业种类，任何人无权更改作业内容；

c) 作业人员：指直接进入有限空间作业的人员姓名，有几人就填写几人，进去几人，出来几人，要相互一致，必须本人签名；

d) 监护人员：

1) 监护人员自始至终必须在作业现场，对作业前必须落实的安全措施进行检查，然后

签字确认；

2) 作业中密切注意作业安全状况并与作业人员保持联络和沟通；

3) 作业后清点人员和器材，确认安全后方可离开；

4) 按事故应急救援，携带好相应的救援器材，以备急用；

5) 进行有限空间气体检测时必须详细的填写检测时间、检测地点、气体名称、检测结

果，并对检测的气体的代表性和准确性负责，然后签字确认。

e) 作业负责人：作业负责人应为现场作业负责人，对整个作业安全负直接领导责任，自始至终在现场直接指挥、参与作业。现场作业负责人应对安全措施给予确认，有权补充完善。

5 有限空间作业现场安全管理制度

5.1 职责

5.1.1 安全管理部门负责进入有限空间作业的监督管理。

5.1.2 化学供水组负责取样分析及数据填报。

5.1.3 作业现场所属部门负责制定安全措施，填写并审批《有限空间作业安全许可证》。

5.2 管理范围

包括在生产区域内进入或探入炉、塔、釜、罐、槽车以及管道、炉膛、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞等封闭、半封闭设施及场所作业。

5.2.1 凡进入有限空间作业，必须办理《有限空间作业安全许可证》，未办理许可证，严禁作业。

5.2.2 《有限空间作业安全许可证》的申请及审批见《有限空间作业审批制度》。

5.2.3 《有限空间作业安全许可证》有效期不超过24小时。装置全面停车检修期间，经全面检查合格后，《有限空间作业安全许可证》有效时间不超过72小时。

5.2.4 作业期间如果安全措施发生变化，应立即停止作业，待处理达到作业的安全条件后，方可再进入有限空间作业。

5.2.5 在有限空间作业期间，严禁同时进行各类与该有限空间相关的试车、试压、或试验等工作。

5.2.6 进入有限空间作业的综合安全技术措施

a) 《有限空间作业安全许可证》的审批人应对监护人和作业人员进行必要的安全教育和作业环境交底，内容应包括：

1) 所从事作业的风险及应急计划；

2) 必要的安全知识、救护方法；

3) 便携式检测仪使用方法、急救方法等。

b) 对所进入的有限空间要切实做要工艺处理，所有与有限空间相连的可燃、有毒有害介质（含氮气）系统，必须用盲板与有限空间隔绝，不得用关闭阀门替代，盲板应挂牌表示；带有搅拌器等转动部件的设备，必须有可视的明显断开点，配电室电源开关应挂有“有人检修、禁止合闸”标示牌，并设有监护；

c) 取样分析要有代表性、全面性。有限空间容积较大时，要对上、中、下各部位分别取样分析。应保证有限空间内部任何部位的可燃气含量不超过该介质与空气混合物的爆炸下限的10%(体积)。有毒有害物质含量不超过国家规定的部门空气中有害物质最高容许浓度指标。氧气浓度在19.5%—23.5%(体积)之间，容器内温度宜在常温左右。作业期间应每隔四小时取样复查一次（特殊情况下，根据实际确定检测频率），如有一项不合格时，应立即停止作业。如不符合上述条件而必须进入有限空间内作业时，应由作业单位与有限空间所在部门共同制定作业方案，采取特殊防护措施，并在作业前组织模拟演练，确认安全可靠后，经公司分管生产领导批准方可作业。分析结果报出后，样品至少保留8小时；

d) 分析合格1小时后作业，应再次分析，确认合格后方可作业；

e) 进入有限空间内作业，应有足够的照明，照明要符合防爆要求，电压在24V以下。要遵守用火、临时用电、起重吊装、高处作业等有关安全规定，用火应办理“动火动焊许可证”，不得以《有限空间作业安全许可证》代替；

f) 在有放射源的有限空间内作业，作业前要对放射源进行处理，保证人员作业时接触剂量符合国家要求；

g) 有限空间的出入口内外应畅通无阻，不得有障碍物；

h) 进入有限空间作业一般不得使用卷扬机、吊出设备运送作业人员，特殊情况需经单位安全部门批准；

i) 进入有限空间作业人员的工具、材料要登记。作业结束后应清点，以防遗留在作业现场。作业人员超过3人时，应对人员进行登记、清点；

j) 有限空间外的现场要配备一定数量的防毒面具、呼吸器、安全绳索等急救器材；

k) 作业人员进入有限空间前，应首先拟定紧急情况时的外出路线和方法。作业时，应视作业条件实施安排人员轮换作业或休息；

l) 为保证有限空间内空气新鲜，可采用自然通风或强制通风等方法通风。必要时，作业人员可戴供风式长管面具、空气呼吸器等防护器具。佩戴长管面具前，一定要仔细检查其气密性，同时要采取防止长管被挤压的措施，吸气口应置新鲜空气的上风口处，并有人监护；

m) 出现有人中毒、窒息的紧急情况，抢救人员必须佩戴防护器具进入有限空间，同时至少有一人在外部做联络、报告工作。

5.2.7 其它非生产区域的进入有限空间作业，可参照本规定执行。

6 有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度

6.1 总则

6.1.1 为加强和规范有限空间作业安全培训教育工作，提高职工的安全素质，增强防范伤亡事故的能力，根据安全生产法和有关法律、法规，制定本制度。

6.1.2 所有有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员都应当接受安全培训和教育，熟悉有关安全生产规章制度和安全规程，具备必要的安全生产知识，掌握有限空间操作的安全技能，增强事故预防和应急处理能力。

6.1.3 未经培训合格的人员，不得从事有限空间作业。

6.2 有限空间作业安全教育

6.2.1 凡新调入有限空间作业班组职工或离岗三个月以上返岗等人员都必须进行有限空间作业安全教育培训，经闭卷考试80分以上，考核合格后才能参与有限空间作业。

6.2.2 有限空间培训内容包括：

a) 有限空间的危险有害因素和安全防范措施；

b) 有限空间作业的安全操作规程；

c) 检测仪器、劳动防护用品的正确使用；

d) 紧急情况下的应急处置措施；

e) 有关事故案例等。

6.2.3 每年由部门负责人组织本部门有限空间作业相关人员的安全知识培训考试，将培训教案、考勤、试卷、成绩、评估等相关材料定期归档保存。

6.3 有限空间安全教育常识

6.3.1 有限空间是指封闭或部分封闭，进出口较为狭窄有限，未被设计为固定工作场所，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。

6.3.2 有限空间作业是指作业人员进入有限空间实施的作业活动。

6.3.3 有限空间分为三类：

a) 一是密闭设备，如船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔（釜）、冷藏箱、压力容器、管道、烟道、锅炉等；

b) 二是地下有限空间，如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地窖、污水池（井）、沼气池、化粪池、下水道等；

c) 三是地上有限空间，如储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。

6.4 有限空间作业安全技术要求

6.4.1 检测

a) 施工单位应严格执行“先检测、后作业”的原则；

b) 检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度值、有毒气体浓度值等。最低限度应检测下列三项：氧浓度（应在19.5-23.5%范围内），易燃/可燃

3气体浓度（应< 最低爆炸极限的10%），一氧化碳浓度（应<20mg/m）；

c) 未经检测合格，严禁作业人员进入有限空间；

d) 在作业环境条件可能发生变化时，应对作业场所中危害因素进行持续或定时检测； e) 实施检测时，检测人员应处于安全环境，检测时要做好检测记录，包括检测时间、地点、气体种类和检测浓度等。

6.4.2 危害评估

a) 实施有限空间作业前，应根据检测结果对作业环境危害状况进行评估； b) 制定消除、控制危害的措施，确保整个作业期间处于安全受控状态；

c) 危害评估应依据GB8958-2006《缺氧危险作业安全规程》、GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》等标准进行。

6.4.3 通风

a) 生产经营单位实施有限空间作业前和作业过程中，可采取强制性持续通风措施降低危险，保持空气流通；

b) 严禁用纯氧进行通风换气。

6.4.4 防护设备

a) 应为作业人员配备符合国家标准要求的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备和个人防护用品；

b) 当有限空间存在可燃性气体和爆炸性粉尘时，检测、照明、通讯设备应符合防爆要求，作业人员应使用防爆工具、配备可燃气体报警仪等；

c) 防护装备以及应急救援设备设施应妥善保管，并按规定定期进行检验、维护，以保证设施的正常运行。

6.4.5 呼吸防护用品

a) 呼吸防护用品的选择应符合GB/T18664-2002《呼吸防护用品的选择、使用与维护》要求；

b) 缺氧条件下，应符合GB8958-2006《缺氧危险作业安全规程》要求。

6.4.6 配备应急救援装备

a) 全面罩正压式空气呼吸器或长管面具等隔离式呼吸保护器具；

b) 应急通讯报警器材；

c) 现场快速检测设备；

d) 大功率强制通风设备；

e) 应急照明设备；

f) 安全绳，救生索，安全梯等。

7 有限空间作业应急管理制度

7.1 应急组织机构

组长：公司分管安全生产副总

副组长：安全部门负责人、生产技术部负责人

应急救援组名单：见附录B

7.2 职责

a) 组长：

1) 保证有限空间作业的安全投入；

2) 组织制定事故应急救援预案并每年组织演练；

3) 对应急救护组员进行培训；

4) 指挥现场救护。

b) 副组长：

1) 提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品；

2) 提供应急救援保障，做好应急救援工作；

3) 及时、如实报告生产安全事故。

c) 组员：

1) 参加应急救援预案培训和预案演练；

2) 了解救援过程中存在的危险危害因素；

3) 禁止不明情况的盲目救护；

4) 在保证安全的情况下在有限空间实施紧急救援工作。

7.3 预防与预警

7.3.1 危险源监控

现场危险源的监控主要由各主管部门兼职安全管理员对现场施工进行监控，安全管理部门对各部门进行监督检查，各个施工队伍对所施工程中的危险源进行监督、控制。

7.3.2 信息报告与处理

由项目负责人负责信息报告，做好记录，如有问题及时通知生产安全事故应急救援领导小组成员进行处理。

7.3.3 生产安全事故应急救援指挥程序：生产安全事故现场第一发现人→施工项目负责人→应急救援组长→启动应急救援预案按职责分工进行救援。

7.3.4 生产安全事故应急救援程序：生产安全事故→保护事故现场→控制事态发展→组织抢救→疏导人员→调查了解事故简况及伤亡人员情况→向上级报告。

7.3.5 生产安全事故应急救援程序流程图见附录C。

7.4 应急响应

7.4.1 应急响应行动由应急救援小组组织按照应急预案进行响应实施，同时动员社会力量进行支援。超出其应急救援处置能力时，及时报请政府通知有关专业人员赶赴现场参加应急增援。

7.4.2 应急救援小组成员赶赴救援现场成立应急救援指挥部。

7.4.3 及时向公司及当地政府报告安全生产事故基本情况、事态发展和救援进展情况。

7.4.4 现场应急救援指挥部负责现场应急救援的指挥，现场应急救援指挥部成立前，事发部门负责人应组织先期到达的应急救援队伍迅速、有效地实施先期处置，全力控制事故发展态势，防止次生、衍生和耦合事故（事件）发生，果断控制或切断事故灾害链。

7.5 紧急处置及救助防护

7.5.1 现场处置主要依靠本项目所在地地方政府的应急处置力量。事故灾难发生后，项目部门配合当地人民政府按照应急预案迅速采取措施。

7.5.2 医疗卫生救助：及时向事发地附近医院请求支援。组织开展紧急医疗救护和现场卫生处置工作。

7.5.3 应急人员的安全防护：现场应急救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。

7.5.4 施工人员的安全防护：现场应急救援指挥部负责组织施工人员的安全防护工作，主要工作内容如下：

a) 项目部门与工程所在地政府、施工队伍建立应急互动机制，确保施工人员安全撤离需要采取的防护措施；

a) 根据现场实际情况决定应急状态下施工人员疏散、转移和安置的方式、范围、路线、程序。（现场人员突发事故疏散路线图）

7.5.5 社会力量的动员与参与：现场应急救援指挥部组织动员工程项目周边企业、居民等社会力量参与应急救援工作。

7.6 现场检测与评估

根据需要，成立事故现场检测小组配合政府相关部门进行检测、鉴定与评估，综合分析和评价检测数据，查找事故原因，评估事故发展趋势，预测事故后果，为制订现场以后此类预防方案和事故调查提供参考。

7.7 应急结束

当遇险人员全部得救，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经现场应急救援指挥部确认和批准，现场应急处置工作结束，应急救援队伍在专业救援队伍撤离现场后经过仔细检查确认安全后撤离。

7.8 信息发布

应急救援组长会同有关部门具体负责将事故发生的原因、经过、抢救过程、经济损失、人员伤亡等情况向社会进行公布，向上级进行汇报。

7.9 后期处置

7.9.1 善后处置：

项目部门及相关部门负责人牵头组织安全生产事故的善后处置工作，包括人员安置、补偿，征用物资补偿，污染物收集、清理与处理等事项。尽快消除事故影响，妥善安置和慰问受害及受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复正常施工秩序。

7.9.2 事故灾难调查报告、经验教训总结及改进建议：

由安委会牵头组成调查组进行事故调查，具体措施措施如下：

a) 查明事故原因及责任人；

b) 以书面形式向上级写出报告，包括发生事故时间、地点、受伤(死亡)人员姓名、性别、年龄、工种、伤害程度、受伤部位；

c) 制定有效的预防措施，防止此类事故再次发生；

d) 组织所有人员进行事故教育；

e) 向所有人员宣读事故结果及对责任人的处理意见；

f) 对应急预案进行评审。

7.10 应急物资

呼吸器具、梯子、绳缆以及其它必要的器具和设备。

7.11 培训与演练

7.11.1 培训：

应急小组以及相关人员进行上岗前培训，培训内容包括：

a) 有限空间存在的危险特性和安全作业的要求；

b) 进入有限空间的程序；

c) 检测仪器、个人防护用品等设备的正确使用；

d) 事故应急救援措施与应急救援预案等。

培训留存记录，有参加人员的签字确认。

7.11.2 演练

根据有有限空间作业特点，应急救援小组长组织应急小组成员在有限空间作业前组织安全生产事故应急救援演习。演习结束后及时进行总结经验并对预案进行评估，为实战中救援做好准备。

7.12 奖励与责任追究

7.12.1 奖励

在安全生产事故应急救援工作中有下列表现之一的部门和个人，依据法律、项目部及公司有关规定给予奖励：

a) 出色完成应急处置任务，成绩显著的；

b) 防止或抢救事故有功，使国家、集体和人民群众的财产免受损失或者减少损失的； c) 对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的；

d) 有其他特殊贡献的。

7.12.2 责任追究

在安全生产事故应急救援工作中有阻挡行为的，按照法律、法规及有关规定，对有关责任人员视情节和危害后果给予处分：

a) 属于违反公司有关规定的，由公司按有关规定进行处罚；

b) 属于违反治安管理行为的，由公安机关依照有关法律法规的规定予以处罚；

c) 构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

8 有限空间作业安全操作规程。

8.1 按照先检测、后作业的原则，凡要进入有限空间危险作业场所作业，必须根据实际情况事先测定其氧气、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度，符合安全要求后，方可进入。在未准确测定氧气浓度、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度前，严禁进入该作业场所。

8.2 确保有限空间危险作业现场的空气质量。氧气含量应在18%以上，23.5%以下。其有害有毒气体、可燃气体、粉尘容许浓度必须符合国家标准的安全要求。

8.3 在有限空间危险作业进行过程中，应加强通风换气，在氧气浓度、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度可能发生变化的危险作业中应保持必要的测定次数或连续检测。

8.4 作业时所用的一切电气设备，必须符合有关用电安全技术操作规程。照明应使用安全矿灯或36伏以下的安全灯，使用超过安全电压的手持电动工具，必须按规定配备漏电保护器。

8.5 发现可能存在有害气体、可燃气体时，检测人员应同时使用有害气体检测仪表、可燃气体测试仪等设备进行检测。

8.6 检测人员应佩戴隔离式呼吸器，严禁使用氧气呼吸器；

8.7 有可燃气体或可燃性粉尘存在的作业现场，所有的检测仪器，电动工具，照明灯具等，必须使用符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》要求的防爆型产品。

8.8 对由于防爆、防氧化不能采用通风换气措施或受作业环境限制不易充分通风换气的场所，作业人员必须配备并使用空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具。

8.9 作业人员进入有限空间危险作业场所作业前和离开时应准确清点人数。

8.10 进入有限空间危险作业场所作业，作业人员与监护人员应事先规定明确的联络信号。

8.11 如果作业场所的缺氧危险可能影响附近作业场所人员的安全时，应及时通知这些作业场所的有关人员。

8.12 严禁无关人员进入有限空间危险作业场所，并应在醒目处设置警示标志。

8.13 在有限空间危险作业场所，必须配备抢救器具，如：呼吸器具、梯子、绳缆以及其它必要的器具和设备，以便在非常情况下抢救作业人员。

8.14 在密闭容器内使用二氧化碳或氦气进行焊接作业时，必须在作业过程中通风换气，确保空气符合安全要求。

8.15 当作业人员在与输送管道连接的密闭设备（如油罐、反应塔、储罐、锅炉等）内部作业时必须严密关闭阀门，装好盲板，并在醒目处设立禁止启动的标志。

8.16 当作业人员在密闭设备内作业时，一般打开出入口的门或盖，如果设备与正在抽气或已经处于负压的管路相通时，严禁关闭出入口的门或盖。

8.17 在地下进行压气作业时，应防止缺氧空气泄至作业场所，如与作业场所相通的设施中存在缺氧空气，应直接排除，防止缺氧空气进入作业场所。

有限空间作业专项方案

目 录

一、有限空间施工程序 11

二、有限空间作业准备工作 11

三、有限空间作业安全管理要求 11

四、有限空间安全作业技术要求 12

一、有限空间施工程序

1、作业申请

本工程所涉及的有限空间作业均必须按要求办理《有限空间作业许可证》，具体的办理程序如下： 本班组根据施工安排向项目部质安部申请有限空间作业申请→质安部核实后向业主提出有限空间作业申请→检验有限空间的氧气、有毒有害气体的浓度→质安部根据施工情况确认安全措施→业主和质安部检验防护措施及应急措施是否合格→办领《有限空间作业许可证》。

2、作业方案

施工班组办理好《有限空间作业许可证》后方可进入有限空间作业。有限空间在进行有限空间作业时还应遵循以下程序：

作业前质安部对监护人和作业人员进行安全教育→对作业人员进行安全交底和工作环境交底→检验安全措施和应急措施符合要求→作业人员作业。

二、有限空间作业准备工作

1、进入有限空间作业，必须办理《有限空间作业许可证》。《有限空间作业许可证》需包括空间作业场所的名称、作业单位、作业的负责人及作业人员、监护人、签发的日期及作业时限、作业内容、进入有限空间作业可能造成的危害、有限空间内的氧气、有毒有害气体浓度的检验结果和有限时限和进入有限空间作业防护和应急措施。

2、有限空间作业的出入口内外不得有障碍物，应确保出入口畅通无阻，以便人员出入和抢救疏散。

3、作业环境内应配备一定数量符合规定的应急救护器具和灭火器。

4、每次进入有限空间作业时，应对作业空间进行通风。但禁止用纯氧气对有限空间通风。

三、有限空间作业安全管理要求

1、生产经营单位主要负责人应加强有限空间作业的安全管理，履行以下职责：

①建立、健全有限空间作业安全生产责任制，明确有限空间作业负责人、作业者、监护者职责； ②组织制定专项作业方案、安全作业操作规程、事故应急救援预案、安全技术措施等有限空间作业管理制度；

③保证有限空间作业的安全投入，提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品；

④督促、检查本单位有限空间作业的安全生产工作，落实有限空间作业的各项安全要求； ⑤提供应急救援保障，做好应急救援工作；

⑥及时、如实报告生产安全事故。

2、凡进入有限空间进行施工、检修、清理作业的，生产经营单位应实施作业审批。未经作业负责人审批，任何人不得进入有限空间作业。

3、生产经营单位应在有限空间进入点附近设置醒目的警示标志标识，并告知作业者存在的危险有害因素和防控措施，防止未经许可人员进入作业现场。

4、有限空间作业现场应明确作业负责人、监护人员和作业人员，不得在没有监护人的情况下作业。 ①作业负责人职责：应了解整个作业过程中存在的危险危害因素；确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求后，授权批准作业；及时掌握作业过程中可能发生的条件变化，当有限空间作业条件不符合安全要求时，终止作业。

②作业者职责：应接受有限空间作业安全生产培训；遵守有限空间作业安全操作规程，正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品；应与监护者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通。

③监护者职责：应接受有限空间作业安全生产培训；全过程掌握作业者作业期间情况，保证在有限空间外持续监护，能够与作业者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通；在紧急情况时向作业者发出撤离警告，必要时立即呼叫应急救援服务，并在有限空间外实施紧急救援工作；防止未经授权的人员进入。

5、生产经营单位委托承包单位进行有限空间作业时，应严格承包管理，规范承包行为，不得将工程发包给不具备安全生产条件的单位和个人。

生产经营单位将有限空间作业发包时，应当与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责。存在多个承包单位时，生产经营单位应对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理。

承包单位应严格遵守安全协议，遵守各项操作规程，严禁违章指挥、违章作业。

6、生产经营单位在有限空间实施临时作业时，应严格遵照本规范要求。如缺乏必备的检测、防护条件，不得自行组织施工作业，应与有关部门联系求助配合或采用委托形式进行。

7、生产经营单位应对有限空间作业负责人员、作业者和监护者开展安全教育培训，培训内容包括：有限空间存在的危险特性和安全作业的要求；进入有限空间的程序;检测仪器、个人防护用品等设备的正确使用；事故应急救援措施与应急救援预案等。培训应有记录。培训结束后，应记载培训的内容、日期等有关情况。生产经营单位没有条件开展培训的，应委托具有资质的培训机构开展培训工作。

8、生产经营单位应制定有限空间作业应急救援预案，明确救援人员及职责，落实救援设备器材，掌握事故处置程序，提高对突发事件的应急处置能力。预案每年至少进行一次演练，并不断进行修改完善。

有限空间发生事故时，监护者应及时报警，救援人员应做好自身防护，配备必要的呼吸器具、救援器材，严禁盲目施救，导致事故扩大。

9、有限空间发生事故后，生产经营单位应当按照国家和本市有关规定向所在区县政府、安全生产监督管理部门和相关行业监管部门报告。

四、有限空间安全作业技术要求

1、检测

生产经营单位应严格执行“先检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度值、有毒气体浓度值等。最低限度应检测下列三项：氧浓度（应在19.5-23.5%范围内），易燃/可燃气体浓度（应< 最低爆炸极限的10%），一氧化碳浓度（应<25ppm）。未经检测合格，严禁作业人员进入有限空间。

在作业环境条件可能发生变化时，应对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。实施检测时，检测人员应处于安全环境，检测时要做好检测记录，包括检测时间、地点、气体种类和检测浓度等。

在有限空间危险作业进行过程中，应加强通风换气，在氧气浓度、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度可能发生变化的危险作业中应保持必要的测定次数或连续检测。

有可燃气体或可燃性粉尘存在的作业现场，所有的检测仪器，电动工具，照明灯具等，必须使用符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》要求的防爆型产品。

严禁无关人员进入有限空间危险作业场所，并应在醒目处设置警示标志。

2、危害评估

实施有限空间作业前，生产经营单位应根据检测结果对作业环境危害状况进行评估，制定消除、控制危害的措施，确保整个作业期间处于安全受控状态。

危害评估应依据GB8958《缺氧危险作业安全规程》、GBZ2.1《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》等标准进行。

3、通风

生产经营单位实施有限空间作业前和作业过程中，可采取强制性持续通风措施降低危险，保持空气流通。严禁用纯氧进行通风换气。

4、防护设备

生产经营单位应为作业人员配备符合国家标准要求的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备和个人防护用品。当有限空间存在可燃性气体和爆炸性粉尘时，检测、照明、通讯设备应符合防爆要求，作业人员应使用防爆工具、配备可燃气体报警仪等。

防护装备以及应急救援设备设施应妥善保管，并按规定定期进行检验、维护，以保证设施的正常运行。

作业时所用的一切电气设备，必须符合有关用电安全技术操作规程。照明应使用安全矿灯或36伏以下的安全灯，使用超过安全电压的手持电动工具，必须按规定配备漏电保护器。

5、呼吸防护用品

呼吸防护用品的选择应符合GB/T18664《呼吸防护用品的选择、使用与维护》要求。缺氧条件下，应符合GB8958《缺氧危险作业安全规程》要求。

6、应急救援装备

生产经营单位应配备全面罩正压式空气呼吸器或长管面具等隔离式呼吸保护器具，应急通讯报警器材，现场快速检测设备，大功率强制通风设备，应急照明设备，安全绳，救生索，安全梯等。

10、有限空间作业应急救援预案

1.1 为加强有限空间作业中突发事故的应急救援能力，掌握事故处置程序，最大限度地减少事故人员伤亡，同时避免因盲目施救而导致事故扩大，制定本预案。

1.2 本预案适用于爱樱精密机械（无锡）公司。各级管理人员、涉及有限空间工作的现场作业人员应熟知本预案。

1.3 本预案应每年至少进行一次演练，并不断进行修改完善。

1.4 编制依据文件

《中华人民共和国安全生产法》国家主席令[2002]第70号

《生产安全事故应急预案管理办法》国家安监总局令第17号

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013

《劳动防护用品监督管理规定》国家安监总局令第1号

2. 危险源（点）分析

2.1 危险源（点）种类

本单位涉及的有限空间主要为泡菜的发酵池（罐）。

2.2 危险源（点）特性

2.2.1 发酵池（罐）在使用过程中，人员有阶段性进入工作，池（罐）内氧气不充分或池（罐）内泡菜的发酵时产生的有害气体，易造成作业人员中毒、窒息。

2.2.2 作业人员进出及要维护清洗过程中，易受到中毒、窒息的危险。

3.应急救援

3.1 应急救援组织机构

3.1.1应急救援小组

公司为有效进行应急救援，特成立应急救援小组，其人员为：

组长：蔡建明（职务：车间组长 ） 电话：

第一副组长：华文兴（职务：制造一组长 ）电话：

第二副组长：陈文勇（职务：制造二组长 ）电话：

小组成员：茹柯、顾永刚、胡成明、雍其政

3.1.2人员职责

组长职责：1、负责指挥事故现场抢救工作，掌握现场事故情况和人员安全情况，确定现场抢救决策，并迅速通知相关的员到达现场开展应急抢险行动；2、在非工作日时间，接受抢险信息，立即按预案发布指令；监守岗位做好抢险过程信息沟通工作。

第一副组长职责：1、立即赶赴现场，做好现场组织协调工作；2、组织技术人员积极落实抢险工作；3、负责为抢险提供安全技术支撑和防护物质支持，并对现场实施安全监督。4、在组长未在岗时立即接手组长工作。

第二副组长职责：1、副组长协助组长完成任务，根据决策部署事故现场抢险及救护任务，并检查落实，保证事故现场抢险任务完成和救护人员的安全撤离；2、在组长及第一副组长不在岗时接手其工作。

小组成员职责：积极协助现场抢险工作，服从现场应急救援小组统一派遣和安排。

有限空间事故发生区域现场目击者职责：1、事故发生后应迅速召集附近人员参加抢险救护，并利用现场配备的呼吸设备、保险绳等应急救援器材迅速开展现场抢险救护行动；2、对伤员进行迅速转移；3、迅速利用现场配备的通风换气设备增加发酵池（罐）内通风排气。

3.2 应急救援器材（本单位配备的救援器材具体型号、数量、防爆要求、保管、定期检验、维护等情况）

呼吸防护用品：（全面罩正压式空气呼吸器、长管面具等隔离式呼吸保护器具）

应急通讯（报警）器材：

现场快速检测设备：

大功率强制通风设备：

应急照明设备：

安全绳：

救生索：

安全梯：

3.3 应急处理程序

（1）初步分析

现场应急指挥负责人和应急救援人员首先对事故情况进行初始评估。根据观察到的情况，初步分析事故的范围和扩展的潜在可能性。

（2）快速检测

使用检测仪器对有限空间有毒有害气体的浓度和氧气的含量进行检测。无检测仪器可以使用动物检测法或蜡烛法进行检测。

动物检测法：在进入有限空间前，先往有限空间内放入鸡、鸭、鸽子等动物，观察一段时间其情况，若生命体态正常则证明有限空间空气没有问题，反之则有问题，需继续进行通风换气。然后再次检测。

蜡烛法：在有限空间内点燃一支蜡烛，观察一段时间，看其火焰是否熄灭，熄灭则表示空气质量不佳，需继续通风换气。然后再次检测。反之则证明空气质量良好。

（3）强制通风

根据测定结果采取强制性持续通风等措施降低危险，保持空气流通。严禁用纯氧进行通风换气。

（4）自身防护

应急救援人员要穿戴好必要的劳动防护用品（呼吸器、工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳等），系好安全带，以防止受到伤害。

（5）应急照明

在有限空间内救援照明灯应使用12V以下安全行灯，照明电源的导线要使用绝缘性能好的软导线。

（6）脱离危险区域

发现有限空间有受伤人员，用安全带系好被抢救者两腿根部及上体妥善提升使患者脱离危险区域，避免影响其呼吸或触及受伤部位。

（7）保持通讯

救援过程中，有限空间内救援人员与外面监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号，在救援人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。

（8）紧急救护

救出伤员对伤员进行现场紧急救护，并及时将伤员转送医院。

4. 紧急救护原则

（1）迅速撤离现场，将窒息者移到有新鲜空气的通风处。

（2）进行人工呼吸（心肺复苏）救护。

（3）呼叫“120”急救服务，在急救医生到来之前，坚持做心肺复苏。

5. 事故报告

有限空间发生事故后，有关班组和个人应在第一时间通知XXX董事长，XXX总经理，安全员XXX。 预案的实施启动

公司各单位在对本单位发酵池（罐）进行维修、清洗作业时，一旦发生有限限空间窒息中毒事故，本预案自行启动。

附 录 A

（规范性附录）

生产安全事故应急救援程序流程图

受限空间安全操作规程

受限空间作业必须办理《受限空间作业许可证》，落实各项安全措施后，方可进行作业，具体如下：

（一）落实各类人员的安全职责

1、作业负责人的职责

⑴对受限空间作业安全负全面责任。

⑵在受限空间作业环境、作业方案和防护设施及用品达到安全要求后，可安排人员进入受限空间作业。

⑶在受限空间及其附近发生异常情况时，应停止作业。

⑷检查、确认应急准备情况，核实内外联络及呼叫方法。

⑸对未经允许试图进入或已经进入受限空间者进行劝阻或责令退出。

2、监护人员的职责

⑴对受限空间作业人员的安全负有监督和保护的职责。

⑵了解可能面临的危害，对作业人员出现的异常行为能够及时警觉并做出判断。与作业人员保持联系和交流，观察作业人员的状况。

⑶当发现异常时，立即向作业人员发出撤离警报，并帮助作业人员从受限空间逃生，同时立即呼叫紧急救援。

⑷掌握应急救援的基本知识。

3、作业人员的职责

⑴负责在保障安全的前提下进入受限空间实施作业任务。作业前应了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。

⑵确认安全防护措施落实情况。

⑶遵守受限空间作业安全操作规程，正确使用受限空间作业安全设施与个体防护用品。

⑷应与监护人员进行必要的、有效的安全、报警、撤离等双向信息交流。

⑸服从作业监护人的指挥，如发现作业监护人员不履行职责时，应停止作业并撤出受限空间。

⑹在作业中如出现异常情况或感到不适或呼吸困难时，应立即向作业监护人发出信号，迅速撤离现场。

4、审批人员的职责

⑴审查《作业证》的办理是否符合要求。

⑵到现场了解受限空间内外情况。

⑶督促检查各项安全措施的落实情况。

（二）作业前必须认真进行危害辨识

1、是否存在可燃气体、液体或可燃固体的粉尘发生火灾或爆炸而引起正在作业的人员受到伤害的危险；

2、是否存在因有毒、有害气体或缺氧而引起正在作业的人员中毒或窒息的危险；

3、是否存在因极端的温度、湿滑的作业面、坠落、尖锐锋利的物体等物理危害而引起正在作业的人员受到伤害的危险；

4、是否存在腐蚀性化学品、带电等因素而引起正在作业的人员受到伤害的危险等等。

（三）进行有效的安全隔绝

1、受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施。

2、管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝，不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道。

3、与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵。

4、受限空间带有搅拌器等用电设备时，应在停机后切断电源（最好的做法是安排电工停电并拆除电源线），上锁并加挂警示牌。

（四）严格清洗或置换

1、受限空间作业前，应根据受限空间盛装（过）的物料的特性，对受限空间进行清洗或置换，并达到下列要求：

⑴氧含量一般为18%～21%，在富氧环境下不得大于23.5%。

⑵有毒气体（物质）浓度应符合GBZ 2的规定。

⑶可燃气体浓度：当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓度不大于0.5%（体积百分数）当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度不大于0.2%;（体积百分数）。

（五）采取有效通风

应采取措施，保持受限空间空气良好流通。

1、打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。

2、必要时，可采取强制通风。

3、采用管道送风时，送风前应对管道内介质和风源进行分析确认。

4、禁止向受限空间充氧气或富氧空气。

（六）作业前、作业中严密监测

1、作业前30 min内，应对受限空间进行气体采样分析，分析合格后方可进入。

2、分析仪器应在校验有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态。

3、采样点应有代表性，容积较大的受限空间，应采取上、中、下各部位取样。

4、作业中应定时监测，至少每2h监测一次，如监测分析结果有明显变化，则应加大监测频率；作业中断超过30 min应重新进行监测分析，对可能释放有害物质的受限空间，应连续监测。情况异常时应立即停止作业，撤离人员，经对现场处理，并取样分析合格后方可恢复作业。

5、涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应做连续分析，并采取强制通风措施。

（七）采取个体防护措施

受限空间经清洗或置换不能达到的要求而又非进不可时（如设备内扒渣），应采取相应的防护措施方可作业。

1、在缺氧或有毒的受限空间作业时，应佩戴隔离式防护面具，必要时作业人员应拴带救生绳。

2、在易燃易爆的受限空间作业时，应穿防静电工作服、工作鞋，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具。

3、在有酸碱等腐蚀性介质的受限空间作业时，应穿戴好防酸碱工作服、工作鞋、手套等护品。

4、在产生噪声的受限空间作业时，应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具。

（八）保证照明及用电安全

1、受限空间照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于12V。

2、使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时，应配备漏电保护器。在潮湿容器中，作业人员应站在绝缘板上，同时保证金属容器接地可靠。

3、临时用电应办理用电手续。

（九）做好监护

1、受限空间作业，在受限空间外应设有专人监护。

2、进入受限空间前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号。

3、在风险较大的受限空间作业，应增设监护人员，并随时保持与受限空间作业人员的联络。

4、监护人员不得脱离岗位，并应掌握受限空间作业人员的人数和身份，对人员和工器具进行清点。

（十）制订应急预案（措施）

1、在实施受限空间作业前，相关人员应在危险辨识、风险评价的基础上，在作业之前针对本次作业制订严密的、有针对性的应急救援计划，明确紧急情况下作业人员的逃生、自救、互救方法。并配备必要的应急救援器材，防止因施救不当造成事故扩大。

2、现场作业人员、管理人员等都要熟知预案内容和救护设施使用方法。要加强应急预案的演练，使作业人员提高自救、互救及应急处置的能力。

（十一）其它安全要求

1、在受限空间作业时应在受限空间外设置安全警示标志。

2、受限空间出入口应保持畅通。

3、多工种、多层交叉作业应采取互相之间避免伤害的措施。

4、作业人员不得携带与作业无关的物品进入受限空间，作业中不得抛掷材料、器具 等物品。

5、受限空间外应备有空气呼吸器(氧气呼吸器)、消防器材和清水等相应的应急用品。

6、严禁作业人员在有毒、窒息环境下摘下防毒面具。

7、难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业应采取轮换作业。

8、在受限空间进行高处作业应按AQ3026-2008 《化学品生产单位高处作业安全规范》的规定进行，应搭设安全梯或安全平台。

9、在受限空间进行动火作业应按AQ3022-2008 《化学品生产单位动火作业安全规范》的规定进行。

10、作业前后应清点作业人员和作业工器具。作业人员离开受限空间作业点时，应将作业工器具带出。

11、作业结束后，由受限空间所在单位和作业单位共同检查受限空间内外，确认无问题后方可封闭受限空间。

附：受限空间安全作业证

《作业证》由作业单位负责办理

《作业证》所列项目应逐项填写。

《作业证》应由受限空间所在单位负责人审批。一处受限空间、同一作业内容办理一张《作业证》，当受限空间工艺条件、作业环境条件改变时，应重新办理《作业证》。《作业证》一式三联，一、二联分别由作业负责人、监护人持有，第三联由受限空间所在单位存查,《作业证》保存期限至少为1年。

主要安全措施

1、作业前对进入受限空间危险性进行分析。

2、所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离，列出盲板清单，并落实拆盲板责任人。

3、设备经过置换、吹扫、蒸煮。

4、设备打开通风口孔自然通风，温度适宜人员作业。必要时采用强制通风或佩戴隔离式防毒面具，但设备内缺氧时，严禁用通氧的方法补氧。

5、带搅拌机的设备要切断电源。挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护。

6、盛装过可燃、有毒液体、气体的受限空间，应分析可燃、有毒有害气体含量。

工贸企业有限空间辨识管理台账

单位名称：                                                                                    建档时间：

| 序号 | 存在区域 | 有限空间名称 | 主要危害因素 | 可能事故后果 | 防护要求 | 审批责任人 | 现场责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

受限空间作业：

进出口受限，通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧，对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所，如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑（池）、下水道或其他封闭、半封闭场所。（山东省79号令）

受限空间等级分为（两级）：

特殊受限空间作业

一级受限空间作业

部门拼音简写+作业名称简写+年份+编号

受限空间安全作业证

| 申请单位 |  |  | 作业单位 | 申请人 |  |  |  |  | 作业人或作业负责人 |  |  |  | 作业级别 |  | 特级、一级 |  |  |  | 作业证编号 |  |  |  |  | WX-SX-2016-001或 GJ-SX-2016-001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受限空间所在单位 |  |  | XX车间 |  |  |  | 受限空间名称 |  |  |  | XX车间1#罐 |  |  |  |  |  | 原有介质名称 |  |  |  | 料液 |  |  |  |  |
| 作业内容 |  |  | 受限空间作业： 不超过24小时 对储罐内衬进行防腐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业时间 |  |  | 自2016年3月 20日8时30分始 至 2016年3月20日16时30分止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业单位现场负责人 |  |  | 王xx |  |  | 监护人员姓名 |  |  |  | 张xx |  |  |  |  |  | 工 种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业人员姓名 |  |  | 作业人1、作业人2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涉及的其它特殊作业 |  |  | 临时用电、动火作业 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全教育人 |  |  |  |  | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析 | 分析项目 |  | 有毒介质 |  | 可燃气体 |  |  |  |  | 氧含量 |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 部位 |  |  |  |  | 分析人 |  |
|  | 分析数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动火分析与动火作业时间间隔≤30min，＞30min后，重新分析。一级受限空间作业过程中每2h分析一次，特殊受限空间作业随时监测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害辨识 |  |  | 中毒和窒息、触电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 选项 |  |  | 确认人 |
| 1 | 对进入受限空间危险性进行分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | 车间负责人或安全员 |
| 2 | 所有与受限空间联系的阀门、管线加盲板隔离，列出盲板清单，落实了盲板抽堵负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 3 | 设备经过置换、吹扫、蒸煮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 4 | 设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风或佩戴隔离正压防护面具，不得用通氧气或富氧空气的方法补充氧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 5 | 相关设备进行处理，带搅拌机的设备已切断电源，电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 6 | 检查受限空间内部已具备作业条件，作业是（无需要/已采用）防爆工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | 作业单位现场负责人 |
| 7 | 检查受限空间进出口通道，无阻碍人员进出的障碍物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 8 | 分析盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间内可燃、有毒有害气体含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 9 | 作业人员、监护人员清楚受限空间内存在的危险有害因素，明确作业风险，如内部附件、集渣坑等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 10 | 作业监护措施：消防器材（灭火器2具）、救生绳（1根）、救生三脚架（/）、气防装备（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 11 | 其它安全措施：现场作业人员正确穿戴劳保用品，对受限空间有毒有害物质进行置换或放空 编制人：车间安全员或主任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | 作业现场负责人 |
| 申请单位意见 同意 |  |  |  |  |  |  |  | 设备（工程）部门意见 同意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字：申请单位负责人 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  | 签字：设备部门负责人 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产（技术）部门意见 同意 签字：生产部门负责人 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  | 安全管理部门意见 同意 签字：安全负责人 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批人意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业前，岗位当班班长验票 安全措施到位，可以作业 签字：当班班长/安全员 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工验收 |  | 完工时间：2016年5月13日16时20分 |  |  |  |  |  |  | 动火所在单位 |  |  |  | 签字：所在单位负责人 |  |  |  |  | 动火单位： |  |  |  |  | 签字：作业负责人 |  |  |

安全交底和风险告知确认卡

| 作业单位 |  | XX建设有限公司/维修 | 车间项目负责人 | 所在车间安全员或主任 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业内容 |  | XX车间1#罐内衬进行防腐处理 |  |  |
| 作业时间 |  | 2016年 5月13日8时30分至5月13日16时30分 |  |  |
| 作业人员：作业人1、作业人2 |  |  |  |  |
| 基 本 要 求 |  |  |  |  |
| 作业前，项目负责人应对施工作业人员进行安全交底和风险告知，内容包括作业许可范围及作业环境、作业风险、防范措施（工艺、设备、个体防护等）、应急措施及其他注意事项。作业人员应按照风险告知内容，逐条对接确认，落实到位后方可作业。 |  |  |  |  |
| 安全交底和风险告知内容 | 作业许可范围及作业环境： xx储罐内防腐作业，作业时间8小时，作业前现场检测有毒介质气体和可燃气体浓度为0.0%，氧含量20.4%。 |  |  |  |
|  | 作业风险： 中毒和窒息 |  |  |  |
|  | 防范措施（工艺、设备、个体防护等）： 对储罐内的物质进行置换、放空，穿戴好劳保用品，现场配备灭火器，救援绳，安排专人看护，保持与作业人员通讯正常。 |  |  |  |
|  | 应急措施： 发生中毒或窒息事故时，现场人员大声呼叫，并拨打急救电话6299226、6299209，救援时，戴好空气呼吸器，迅速将人员转移到空气流通的地方，进行心肺复苏急救。 |  |  |  |
|  | 其他注意事项： 照明设备使用安全电压，在潮湿容器内，作业人员站在绝缘板上。 |  |  |  |
|  | 企业负责人签字： 车间安全员或主任 |  |  |  |
| 我方所有施工作业人员已明确该项目的风险并清楚了危害、防范措施和其它注意事项。 作业单位现场负责人签字：张XX 时 间：2016年5月13日 |  |  |  |  |

## 有限空间事故专项应急预案

1事故类型和危害程度分析

1.1 事故类型

事故类型：中毒窒息事故。

主要危险场所：破碎机、磨机、原料仓、除尘器、地下电缆沟、下水道等。

1.2 事故可能发生的季节

有限空间中毒窒息事故在春夏季较多，春季多潮湿天气，气压较低，空气中有毒有害含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。

1.3 危险程度分析

在有限空间、有毒气体挥发泄漏区域、高温火灾易发区域、扬尘严重区域、入磨作业等位置，由于通风不良、高温、颗粒物堵塞等引起作业环境中严重缺氧、呼吸困难、有毒气体急剧增加等问题，并导致作业人员昏倒、急性中毒、窒息伤害等。此类事故具有不可预见性，一人出现中毒窒息情况，若未能及时重视和采取措施，则可能导致人员的伤亡。通过预先危险性分析，其危险等级是危险的，事故涉及的人员主要是主述区域内的作业员工。

2 应急处置基本原则

根据本公司实际，坚持以下原则：

- 及时抢救原则：各级管理人员，遵照“先到先指挥”原则，力所能及的调集救助力量，迅速控制事态发展，以及组织自救、互救工作；

- 以人为本原则：先抢救遇险员工，迅速组织切断危险源和灾害链，防止事态扩大，后抢救生产设施；

- 预防为主原则：做好事故预警和预报工作，做好应急队伍演练工作、应急装备完善、定期维护等工作；

（4）重视善后原则：积极妥善处理善后事宜。根据有关政策、法规，结合实际情况，采取“一对一”的保护安抚等措施，有效维护社会稳定；

3 组织机构及职责

本预案的组织机构及职责与本公司《安全生产事故应急预案》综合预案的第三章相同，由公司应急管理办公室负责应急预案的管理和维护。

4 处置程序

4.1 处置预警

当生产巡检人员、中控室人员、值班人员发现发生有限空间事故时，发出警报预警，按照下列程序进行处置：

（1）公司内三级响应：最早发现者应立即向值班长报告，值班长通知相关人员立即安全撤离，及时向本单位负责人及公司安全值班人员报告，启动公司内三级响应，并采取一切办法切断事故源。公司领导接到报警后，应根据事故的级别，决定启动响应程序。

（2）公司二级响应，经理任总指挥，各应急小组全部参与应急行动。由现场抢险组组长任现场指挥；警戒、疏散组负责警戒和疏导工作；救护组负责受伤、中毒人员的抢救；通讯保障组负责应急器材、工具的后勤保障；通讯、联络组负责应急救援的通讯和向外报警求援联络。

一旦发生火灾、爆炸、中毒事故，公司应急指挥部根据事故发生地点及火灾事故严重程度启动本应急救援预案相应响应级别，如事故不能有效处置，或者有扩大、发展的趋势，或者影响到公司周边社区时，应急指挥部应扩大应急响应，向社会救援机构、政府单位求援。

（3）一级应急响应。当公司应急力量不能控制时，立即向平罗县政府应急指挥部报警，请求上级政府单位（平罗县应急指挥部、平罗县消防队等）应急救援。          事故应急响应程序图如下

否

发生有限空间事故

接警

应急启动

事态控制

公司应急启动

是

厂外应急增援

响应升级

现场清理洗消

解除警戒

善后处理

事故调查

应急恢复

总  结

应急结束

现场抢险组

警戒疏散组

通讯联络组

救护组

后勤保障组

4.2  预警行动

4.2.1  事故预警的条件

(1) 员工工作期间，感觉精神状态不好，如感觉眼睛不适、流涕、呛咳、胸闷或头晕、头痛、恶心、耳鸣、视力模糊、气短、呼吸急促、四肢软弱乏力、意识模糊、嘴唇变紫、指甲青紫等。

(2) 有刺激性气味和高浓度粉尘，空间出现雾气。

(3) 作业人员未佩戴安全防护用具或照明不足情况下进入有限容器。

(4) 工作监护人离开工作现场，且没有指定能胜任的人员接替监护任务。工作成员工作随意，不听工作负责人和监护人的劝阻。

存在以上预兆时，人员应该立即发出预警信号，并向外部预警。

（1）值班人员接到预警信息，应立即向单位负责人及公司安全值班人员报告。单位负责人和公司安全管理单位负责人立即向公司主管经理汇报，主管经理必须第一时间赶赴事故现场，同时按照综合应急预案程序决定是否启动应急救援指挥部和启动综合应急预案。

（2）应急救援总指挥根据现场情况，确定预警级别后，通知应急救援指挥部统一发布预警信息，同时启动预警信号（事故警铃或手提扩音器）。各应急组织与单位根据发布的预警级别，开展应急宣传、救援与人员疏散工作。预警信号级别通过事故警铃和扩音器进行识别。

（3）预警发布内容：预警信息包括事故的类别、位置、氮气泄露事故性质、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布机关等。

5有限空间事故处置措施

5.1 有限空间处置措施

（1）有限空间粉尘中毒及缺氧事故的有害人员，在能够或勉强自理的情况下，要立即选择正确的避灾路线，迎着新鲜风流的来向迅速撤离到安全地带。

（2）有限空间事故发生后，应急救援小组立即做出响应，根据自己的职责和规定权限，赶往现场，组织附近人员进行现场救护，将有伤人员移至新鲜风流处，给有伤人员解开衣服，进行人工呼吸等。

（3）应急救援小组成员到达事故现场后，要向在事故区内工作的脱险人员或在附近工作的其他人员了解事故经过、事故原因、遇难遇险人员的分布位置等情况，控制事态发展，组织开展应急救援工作，并及时向应急领导办公室汇报。抢险人员进入现场前，必须确定危险是否解除。

（4）应急救援组到达事故现场后，如果有害气体的浓度太高，要马上安排风扇进行局部强力通风，条件允许时也可发放毛巾并湿水使用，严禁以压缩空气代替其它手段向工作面送风，直到有毒有害气体的含量已降到允许浓度时，可立即进行抢救。

（5）应急办要根据中毒窒息特征迅速判定事故根源，采取相应的急救方法进行必要的现场急救，并用应急专用车辆将伤员转移到附近医院治疗。

（6）应急办在了解事故中毒窒息的同时，启动应急预案，并立即到达现场指挥，及时有效的控制事态，进行处置。同时向上级政府报告事故信息。

（7）医疗救护组负责安排和协助护理患病人员，如发现人数较多，治疗护理可在宿舍进行，对已确定的重病人员，负责及时安排车辆转送医院治疗。

（8）各小组要积极配合政府行政部门及上级主管部门做好事故调查，仔细向患者了解事故的经过，统计确认有伤人数。

（9）一旦发生重大事故，超出自身的控制能力时，应立即向上当地政府发出求救，请求支援。

5.2 窒息事故处置措施

（1）及时有效的现场医疗救护是减少伤亡的重要一环。一旦发生窒息事故，现场人员首先要做好自救互救。

（2）救护组到达现场后，立即先将中毒者移离至安全地点，采取人工呼吸等措施，然后根据中毒和受伤程度用救护车转送医院，转送路线应在应急救援指挥部的统一指挥下选择安全、快捷的路线，应遵循就近和专业对口原则。

（3）警戒、疏散组到达现场后，对有毒环境进行封锁，设置警戒线，疏散无关人员,撤离时应向上风侧方向疏散。

（4）现场抢险组到达现场后，用砂包对泄漏源进行堵截，防止溢流。

（5）后勤保障组应确保车辆的应急器材的供给。

（6）通信联络组，应根据指挥部的命令向120报警和医院求援。

5.3 应急物资与装备保障

应配备的主要应急物资：防毒面具、消防沙、消防铲、消防服、外伤急救药品、其它应急物资等。

重要物料装备见清单

应急物资与装备必须有专人保管，使其经常处于完好可用状态。

## 受限空间作业事故现场处置方案

车间：     各车间           班组：          各班组     岗位：       各岗位

| 事故 特征 | 危险程度 | 高。易造成人员伤亡。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 易发区域 | 建筑安装现场、清理检修作业。 |  |  |
|  | 事故危害 | 1.受限空间作业为非常规作业，空间小，导致行动不便，不利于监护，发生事故不易被发现，且施救困难。 2.场地狭窄、湿度大，易导致漏电、触电、碰伤、坍塌埋压等。 3.通风不良，易导致中毒窒息、高温中暑、火灾、爆炸等。 4.照明不良，易导致误操作、碰伤、砸伤等。 |  |  |
|  | 事故征兆 | 1.未办理相关作业证、安全手续。 2.技术措施、通风降温措施、安全防护措施办理不完善。 3.未与生产系统可靠隔绝。 4.未使用安全电压、灯具。 |  | 5.施工前，未进行有毒检测、置换、通风。 6.个体防护用品穿戴不齐全。 7.未设置监护或未实施全程监护。 |
|  | 易发季节 | 无季节性 |  |  |
| 应急组织 | 应急小组 | 组 长：车间主任 副组长：事故区域班长 成 员：现场运行、作业人员、车间技术人员、专业电工（外协） |  |  |
|  | 小组职责 | 1.开展专业教育、日常培训。 2.组织、指挥、实施自救行动. 3.向上级汇报事故情况，发出救援请求。 |  |  |
|  | 现场职责 | 1.组长负责全面指挥、协调应急行动。 2.组长接到事故报警后，立即组织车间应急救援队伍赶到现场。 3.组长根据事故状况向周边协议单位预警，向分厂报告。 4.副组长及现场人员要向救援队伍简单说明事故情况、已伤亡人数，指出事故危害。 5.副组长负责现场指挥疏散、引导、救护和安全防护，协助组长、技术人员制定应急处置方案。 6.副组长负责提供现场及周边全部的应急救援器材、工具的具体位置及数量。 7.若副组长不在，由组长临时指定副组长。 8.技术人员迅速弄清泄漏源的确切位置、特性、初步原因及波及范围，判断是否要全面停产。 9.小组成员根据分工，进行救助、抢险、自救和避灾。 |  |  |
| 应急处置 | 事故报告与 前期处置 | 1.事故发生后，监护人员不可盲目进入，应设法帮助内部人员迅速逃离现场，对伤者进行现场急救。 2.若伤者伤势严重，立即拨打山铝医院急救电话（4587），或迅速将伤者送往医院。 3.紧急情况下，可停下全部电源、生产设备，及采取强力通风、喷水、卸料、破坏性拆除等措施，必要时及时拨打0119请求救援。 |  |  |
|  | 现场处置措施 | 1.救护人员首先检查伤者的伤害程度，实施现场急救。 2.救援人员判明事故类型、分析现场危险性后，方可进入现场救援伤者。 3.若发生触电，确定已全部停电后，进入现场将伤者救出。 4.若发生火灾，确定全部停电后，用灭火器或水灭火，进入现场将伤者救出。 5.若发生中毒窒息，首先切断毒气源，开启强制通风，佩戴空气呼吸器、过滤式防毒面具进入现场将伤者救出。 6.若发生坍塌掩埋，增设内部照明，开启或破拆其他通道。不确定被埋者方位时，尽量用手慢慢挖开掩埋物，大声呼唤。已确定方位后，可以配合使用工具挖掘被埋者，注意不要伤及被埋人员。 7.伤者救出后，带离事故区域，立即清理伤者创面、伤口，进行止血、包扎等初步救治，视伤情送往医院。 8.若伤者伤势不重，让其安静休息，不要走动，严密观察。 9.若严重骨折，尽量留在原地，等待专业救援。 10.抬运伤者时，要多人平托缓缓用力。运送时，要用木板或硬材料，不能用软质担架。 11.若呼吸及心脏停止，立即进行人工呼吸和胸外心脏挤压或送往医院救治，途中不能终止急救。 12.保持道路畅通、实施现场警戒、引导无关人员疏散、撤离。 13.应急组长根据事故处置情况、发展态势，决定是否需要扩大应急、向分厂、周边车间（协议单位）发出预警或应急支援。 |  |  |
| 后期处置 | 1.险情排除后，应对现场进行认真的检查，拆除临时用电线、管线、盲板及其他防护措施，防止再次造成事故。 2.做好现场保护，为查清事故原因、分析事故做好第一手资料。 3.汲取教训、制定防范措施，保证今后的安全生产。 |  |  |  |
| 注意事项 | 1.在进入现场前，一定要切断受限空间现场的事故源，如有毒气源、电源、物料源等。 2.在帮助伤者脱离事故现场时，救护人员既要救人，也要注意保护自己，穿戴好必要的防护用具，切勿单独行动、盲目施救。 3.急救必须分秒必争，并坚持不断地进行，同时及早与山铝医院联系，争取医务人员接替救治，在医务人员未接替救治前，不能放弃现场抢救。 4.胸外按压要以均匀速度进行，每分钟80次左右，深度3~5cm每次按压和放松时间相等。 5.胸外按压与口对口（鼻）人工呼吸同时进行，其节奏为：单人抢救时，每按压15次后吹气2次，反复进行；双人抢救时，每按压5次后由另一人吹气1次，反复进行。 6.当伤者在高处脚手架等特殊的情况下，应考虑人员防坠落措施。 7.若事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，以利于抢救，并避免事故扩大。 |  |  |  |
| 应急物资 | 空气呼吸器、过滤式防毒面具、有毒气体检测仪、消防器材、急救药品、清水、应急灯、对讲机等。 |  |  |  |
| 联系方式 | 车间主任：班(组)长： |  | 医院急诊：火警（内线）： |  |

有限空间作业检查表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 企业负责人 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业安全 生产负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 检查人员 |  | 检查时间 |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查内容 |  |  |  | 检查结果 | 整改情况 |  |
| 1 | 有限空间排查辨识 |  |  | 排查、辨识本企业的有限空间且无遗漏，并确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 建立有限空间管理台账，并及时更新。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 将管理台账报送属地县级安监部门及行业主管部门。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全管理制度和操作规程 |  |  | 有限空间作业安全责任制度。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有限空间作业审批制度。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有限空间作业现场安全管理制度。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有限空间作业应急管理制度。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有限空间作业安全操作规程。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全教育培训 |  |  | 开展全员安全培训，普及有限空间作业安全常识。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 对有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员（含外来劳务人员、外包单位作业人员等）进行专项安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全设施 |  | 警示标识 | 设置警示标识于有限空间作业场所的醒目位置，警示标识必须指出主要危险有害因素，警示有限空间风险，标明严禁擅自进入和盲目施救风险。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 照明灯具 | 有限空间作业场所的照明灯具电压应当符合《特低电压限值》(GB/T3805)等国家标准或者行业标准的规定；作业场所存在可燃性气体、粉尘的，其电气设施设备及照明灯具的防爆安全要求应当符合《爆炸性环境第一部分：设备通用要求》（GB3836.1）等国家标准或者行业标准的规定。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 劳动防护用品 | 根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品，教育监督作业人员正确佩戴与使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 有限空间作业管理 |  | 环境评估 | 实施有限空间作业前，应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 作业审批 | 实施有限空间作业前，制定有限空间作业方案，经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全职责 | 明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全交底 | 将有限空间作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全隔离 | 采取可靠隔断（隔离）措施，将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清洗置换 | 有限空间内盛装或者残留的物料对作业存在危害时，应当在作业前对物料进行清洗、清空或者置换。经检测符合《工作场所有害因素职业接触限值第一部分化学有害因素》（GBZ2.1）要求后，方可进入作业。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通风 | 严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。 作业过程中采取通风措施，保持空气流通，禁止采用纯氧通风换气。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发现通风设备停止运转、有限空间内氧含量浓度低于或者有毒有害气体浓度高于国家标准或者行业标准规定的限值时，必须立即停止作业，清点作业人员，撤离作业现场。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检测 | 未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业。检测时间不得早于作业开始前30分钟。检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度、有毒有害气体浓度。检测应当符合相关国家标准或者行业标准的规定。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检测人员进行检测时，应当记录检测的时间、地点、气体种类、浓度等信息，经检测人员签字后存档。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 作业过程中，应当对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测。作业中断超过30分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、检测合格后方可进入。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 作业过程监督 | 作业开始前，现场负责人应当监督作业人员按照方案进行作业准备。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 作业过程中，监护人员不得离开作业现场，并与作业人员保持联系。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 作业结束后，现场负责人、监护人员应当对作业现场进行清理，撤离作业人员。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他 | 保持有限空间出入口畅通；作业前清点作业人员和工器具；作业人员与外部有可靠的通讯联络；存在交叉作业时，采取避免互相伤害的措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 应急救援 |  |  | 根据本企业有限空间作业的特点制定应急预案，并配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员应当掌握相关应急预案内容，每年至少一次进行演练，提高应急处置能力。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 作业中发生事故后，现场有关人员应当立即报警，禁止盲目施救。应急救援人员实施救援时，应当做好自身防护，佩戴必要的呼吸器具、救援器材。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 发包转包 |  |  | 将有限空间作业发包给其他单位实施的，应当发包给具备国家规定资质或者安全生产条件的承包方，并与承包方签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中明确各自的安全生产职责。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。对其发包的有限空间作业安全承担主体责任。承包方对其承包的有限空间作业安全承担直接责任。 |  |  |  |  |  |  |
| 处理意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立即整改项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限期整改项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

有限空间作业应急演练

一、演练目的

为加强我公司有限空间作业安全管理、预防和控制高温、有毒有害气体、粉尘中暑、窒息等生产安全事故发生，切实保护作业人员的生命安全，在突发事故后能够迅速有效地进行现场救护，最大限度减少人员伤亡，控制事故的扩展，根据《中华人民共和国安全生产法》和国家相关法律法规和有关标准，结合我公司有限空间维修清理等实际情况，特筹备此次演练。

- 演习时间

2018年8月10号

（发出演习通知后，如因天气变化和特殊原因，由污水办更改时间）

三、演习地点

福州开发区正点食品有限公司污水处理站

四、参加总要求

按照有限空间作业安全管理规程进行演习

五、参加演习人员及职责

参加人员：正点食品所有部门，其中污水站与工务人员为主，其他部门为辅。

职责：现场总指挥：温明辉      现场监督：包胜生

后勤保障：曾章財 朱能晶 刘莹莹

六、演习步骤

(一)检测

应严格执行“先检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度值、有毒气体浓度值等。

最低限度应检测下列三项：氧浓度（19.5%-23.5%）易燃/可燃气体浓度（小于最低爆炸极限的10%）一氧化碳浓度（小于25ppm）未经检测合格，严禁作业人员进入有限空间。

在作业环境条件可能发生变化时，应对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。实施检测时，检测人员应处于安全环境，检测时要做好检测记录，包括检测时间、地点、气体种类和检测浓度等。

(二)危害评估

实施有限空间作业前，应根据检测结果对作业环境危害状况进行评估，制定消除、控制危害的措施，确保整个作业期间处于安全受控状态。

(三)通风

生产经营单位实施有限空间作业前和作业过程中，可采取强制性持续通风措施降低危险，保持空气流通。严禁用纯氧进行通风换气。

(四)防护设备

生产经营单位应为作业人员配备符合国家标准的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备和个人防护用品。当有限空间存在可燃性气体和爆炸性粉尘时，检测、照明、通讯设备应符合防爆要求，作业人员应使用防爆工具、配备可燃气体报警仪等。防护装备以及应急救援设备设施应妥善保管，并按规定定期进行检验、维护，以保证设施的正常运行。

(五)呼吸防护用品

呼吸防护用品的选择应符合《呼吸防护用品的选择、使用与维护要求》（GBT18664-2002）。缺氧条件下，应符合《缺氧危险作业安全规程》（GB8958－88）要求。

(六)应急救援设备

生产经营单位应配备全面罩正压式空气呼吸器或长管面具等隔离式呼吸保护器具，应急通讯报警器材，现场快速检测设备，大功率强制通风设备，应急照明设备，安全绳，救生索，安全梯等。

七、演习准备物资

根据污水站实际情况，现场运转工人2人；污水办成员6人，按照此数据，按照每2个人为一个小组进行考核。共计分为4组。物品清单详见表1

| 物品名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 防腐蚀、防酸工作服 | 4 |
| 防腐蚀、防酸手套 | 4 |
| 检测设备 | 1 |
| 正压式空气呼吸器 | 1 |
| 大功率强制通风设备 | 1 |
| 三角架 | 1 |
| 滑轮 | 1 |
| 保险钩 | 1 |
| 对讲机 | 4 |
| 手电筒 | 2 |
| 安全绳 | 2 |
| 救生索 | 1 |
| 安全梯 | 1 |

八、全体人员观看《安全为上---有限空间作业》教育视频。通过学习，使大家进一步了解什么叫有限空间，有限空间作业存在哪些危险性，有限空间作业有什么特点，有限空间作业及应急救援设备功能及使用方法，有限空间作业及应急救援流程等内容。

九、现场进行有限空间作业及应急救援预案演练活动。现场演习模拟三个场景：场景一，演习人员在完成审批手续，明确作业、监护等人员职责，对有限空间进行通风，通过毒性测定仪和生物测定法对有毒气体测定，确认安全后后，佩戴个人防护用品顺利完成有限空间作业。场景二，在履行完有限空间作业前相关流程后，作业人员进入有限空间作业，监护人员在喊话中得知操作人员感觉不适，通过三脚架将作业人员救出，再次对有限空间进行通风和有毒气体检测。场景三，作业人员在进入有限空间作业后，因管道突然破裂，涌出大量污泥，浓重的气味导致作业人员晕倒；地面监护人员立即向上级报告并拨打120急救电话，救援人员佩戴正压式空气呼吸器将晕倒人员救出，并用担架抬至通风处，插入氧气袋吸氧，待120急救车救援。

场景模拟结束后，现场总指挥温明辉作总结发言。温总首先对整个演练过程表示肯定，模拟的三个场景基本涵盖了有限空间作业时可能发生的事件，整个演练情景逼真，应急人员动作迅速，事故发生后应急预案按照流程顺利启动，各项措施和行动准确迅速到位，成功完成演练。最后温总代表对全体参与人员表示感谢，并宣布演习结束。

此次培训和演练活动，基本达到了预期的效果，提高了职工的安全意识和安全知识，普及了自救互救技能，增加了各级人员指挥处置事故的能力，检验了《有限空间作业事故应急处理预案》操作性和科学性，检查了应急救援物资、装备、技术的准备情况，提高了作业人员操作设备的熟练程度，锻炼了应急救援队伍，圆满的完成了各项预定任务。

有限空间应急演练记录表

| 日期： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 负责人 | 包胜生 |  |
| 演习时间 | 参加部门 | 参加人数 | 演习项目 | 演练成绩 | 备注 |
| 下午13点 | 生产部行政部 | 12 | 以上内容 | 合格 |  |
| 填表人 |  |  | 审核人 |  |  |

附演习图片：