- 江苏省工业企业较大以上安全生产风险目录（第四批）

- 本目录适用于判定本省行政区域内煤炭开采、危险废物处置行业的工业企业较大以上安全生产风险。

| 序号 | 管理 类别 | 风险 代码 | 风险名称 | 主要事故 类别 | 风险点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （12） 煤矿 | 1201 | 在煤矿采掘活动中，存在顶板冒落、煤壁片帮造成人员伤亡风险 | 冒顶片帮 | 采掘工作面及其它巷道 |
| 2 |  | 1202 | 大倾角采掘作业及修护时，存在滚矸、窜矸及物料下滑伤人风险 | 物体打击 | 采掘工作面及修护作业地点 |
| 3 |  | 1203 | 在具有冲击倾向性煤岩层中进行采掘活动时，存在冲击地压风险 | 冲击地压 | 采掘工作面及其它巷道 |
| 4 |  | 1204 | 雨季期间，地表水及强降水倒灌进入井下导致伤人事故 | 淹溺 | 有地表水及强降水倒灌井下矿井 |
| 5 |  | 1205 | 在存在透水威胁区域进行采掘活动时，存在水灾伤人风险 | 透水 | 井下受透水威胁地点 |
| 6 |  | 1206 | 井下运送人员或者物料过程中，存在跑车、撞车、翻车、断绳等原因造成人员伤亡的风险 | 车辆伤害、物体打击 | 运输平巷、斜巷等地点 |
| 7 |  | 1207 | 斜巷带式输送机运输作业，存在物料滚落伤人、断带伤人的风险 | 物体打击 | 倾斜皮带运输巷 |
| 8 |  | 1208 | 主副井提升及检修过程中，因为保护失效、断绳、卡罐、井筒坠物等原因，存在造成人员伤亡的风险 | 物体打击、高处坠落、机械伤害 | 主、副井筒 |
| 9 |  | 1209 | 大型设备组装、拆除、起吊过程中，存在重物伤人的风险 | 起重伤害 | 起吊作业地点 |
| 10 |  | 1210 | 供电系统保护失效、操作、检修、搬迁电气设备等过程中，存在触电伤人的风险 | 触电 | 井下变电所，高低压配电点及其它用电地点 |
| 11 |  | 1211 | 在有瓦斯涌出的煤岩层中采掘活动时，存在瓦斯超限爆炸的风险 | 瓦斯爆炸 | 采掘工作面、髙冒点、盲巷、恢复通风排放瓦斯路线、通风不良的煤巷或半煤岩巷、采空区、煤仓等瓦斯积聚地点 |
| 12 |  | 1212 | 在具有自燃倾向性的煤层中进行采掘活动时，存在自然发火的风险 | 火灾 | 采掘工作面、采空区 |
| 13 |  | 1213 | 煤矿井下由于动火作业、机械摩擦、爆破作业、机电设备运转不良、电流短路等外来热源，存在引燃可燃物发生火灾的风险 | 火灾 | 采掘工作面、皮带机巷、井口、机电硐室等场所 |
| 14 |  | 1214 | 在具有煤尘爆炸危险性的矿井，开采、运输、储存煤炭过程中产生煤尘，存在爆炸风险 | 其它爆炸 | 采掘工作面、皮带机巷、煤仓等产尘点 |
| 15 |  | 1215 | 通风设备运行不正常、设施设置不合理等原因，造成有毒有害气体积聚，存在中毒窒息的风险 | 中毒和窒息 | 井下作业地点及盲巷 |
| 16 |  | 1216 | 井下压注二氧化碳（氮气），存在气体泄漏造成人员窒息的风险 | 中毒和窒息 | 采煤工作面、压注管路沿线、采空区密闭墙外等地点 |
| 17 |  | 1217 | 井下运输、存储、使用爆炸物品时，存在意外爆炸伤人的风险 | 放炮、火药爆炸 | 炸药库、运输路线及爆破作业地点 |
| 18 |  | 1218 | 地面燃气锅炉、空压机储气罐等压力容器，存在容器爆炸的风险 | 容器爆炸 | 燃气锅炉房、空压机房、风包等压力容器 |
| 19 |  | 1219 | 油脂、汽油、乙炔等危化品存储、运输、使用过程中，存在伤人的风险 | 其它爆炸、火灾、中毒和窒息 | 存储、运输、使用危化品的场所 |
| 20 |  | 1299 | 经企业辨识后确定为较大以上的其他风险 |  |  |
| 21 | （18）危险废物处置 | 1801 | 具有易燃、有毒、腐蚀性的危险废物在厂区内运输及装卸过程中泄漏 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 易燃液体装卸场所；剧毒液体装卸场所；厂内易燃、有毒、腐蚀性危险废物运输车辆停放场所 |
| 22 |  | 1802 | 储存场所易燃、可燃、有毒危险废物泄露，造成可燃、有毒气体浓度超标 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 储存易燃、可燃、有毒危险废物的料坑、暂存点、仓库、堆场、储罐等场所 |
| 23 |  | 1803 | 在入厂分析、鉴别检测过程中易燃、有毒危险废物或化学试剂泄漏、燃烧 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息、灼烫 | 厂区分析检测室 |
| 24 |  | 1804 | 危险废物在配伍、预处理过程中未根据相容性等原理分类处理、破碎搅拌时产生可燃性粉尘作业 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 焚烧配伍车间、预处理车间等 |
| 25 |  | 1805 | 进料系统中危险废物夹带易燃物料造成料坑反应或起火 | 火灾、其他爆炸 | 危废料坑 |
| 26 |  | 1806 | 焚烧系统燃烧器、回转窑、二燃室内的压力高于管道的压力，发生回火 | 火灾、其他爆炸、灼伤 | 焚烧系统 |
| 27 |  | 1807 | 活性炭吸附有机废气放热导致温度升高，引发火灾 | 火灾、其他爆炸 | 活性炭吸附装置 |
| 28 |  | 1808 | 填埋库边坡因外力因素坍塌 | 坍塌 | 填埋库 |
| 29 |  | 1809 | 受限空间作业 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 各类工艺炉窑（回转窑、热解炉、二燃室等）；危废料坑、储罐（有机废液罐、酸碱罐等）；各类公辅设备设施（余热锅炉、管道、急冷塔、洗涤塔、脱酸塔、除尘器、除臭装置、烟道、污水处理池（井）、下水道、雨水井、消防水池等） |
| 30 |  | 1810 | 易燃易爆场所动火作业 | 火灾、其他爆炸 | 涉及易燃危险废物的危废料坑、危废暂存处、危废仓库、危废储罐等以及生产装置区天然气管道经过位置、天然气调压站、气瓶间等 |
| 31 |  | 1811 | 叉车在装卸、堆垛、运输过程中物料倾覆或溢出 | 起重伤害、车辆伤害、火灾 | 装卸、堆垛、运输危险废物的叉车 |
| 32 |  | 1812 | 厂际天然气输送管道爆裂、泄露 | 火灾、其他爆炸 | 输送天然气的厂际输送管道 |
| 33 |  | 1813 | 危险化学品重大危险源 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 危险化学品储存单元 |
| 34 |  | 1899 | 经企业辨识后确定为较大以上的其他风险 |  |  |