江苏省安全生产委员会办公室文件

- 江苏省工业企业较大以上安全生产风险目录（第二批）

- 本目录适用于判定本省行政区域内的谷物磨制、畜禽屠宰行业工业企业较大以上安全生产风险。相关定义按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）执行。

- 一、谷物磨制行业

- 主要包括：131谷物磨制1个中类。

- 二、畜禽屠宰行业

- 主要包括：1351牲畜屠宰、1352	禽类屠宰2个小类。

- 附件

- 谷物磨制、畜禽屠宰等行业

- 工业企业较大以上安全风险目录

| 序号 | 管理 类别 | 风险代码 | 风险名称 | 主要事故 类别 | 风险点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谷物 磨制 | 1301 | 粮食出入库作业 | 掩埋、机械伤害 | 粮仓（筒仓、平房仓） |
| 2 |  | 1302 | 熏蒸、气调作业 | 中毒和窒息 | 粮仓（筒仓、平房仓） |
| 3 |  | 1303 | 磷化铝等熏蒸药剂遇湿遇水 | 中毒和窒息 | 熏蒸药剂储存场所 |
| 4 |  | 1304 | 碾米、制粉工序等作业 | 机械伤害、其他爆炸 | 加工区，堵塞设备、粉碎研磨作业、打包及传动作业区 |
| 5 |  | 1305 | 粮食类粉尘爆炸 | 其他爆炸 | 涉及粮食类粉尘的场所或设备，如筒仓、制粉机、磨粉机、皮带、绞龙、刮板、除尘系统 |
| 6 |  | 1306 | 清仓或维修作业 | 坍塌 | 粮仓（筒仓、平房仓） |
| 7 |  | 1399 | 经企业辨识后确定为较大以上的其他风险 |  |  |
| 8 | 畜禽 屠宰 | 1401 | 液氨制冷系统氨气泄漏 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 储氨罐、蒸发器、压缩机、冷凝器、阀门、氨气管道。 |
| 9 |  | 1402 | 燃气储存设施、使用设施燃气泄漏 | 火灾、其他爆炸 | 各类燃气储存设施、使用设施。 |
| 10 |  | 1403 | 冷库动火作业 | 火灾、中毒和窒息 | 冷库。 |
| 11 |  | 1404 | 有限空间作业 | 中毒和窒息 | 各类工艺设备；各类公辅设备设施；各类井（污水井等）、池（污水池、化粪池、沼气池、蓄水池等）。 |
| 12 |  | 1499 | 经企业辨识后确定为较大以上的其他风险 |  |  |