| 版本版次： A1 | 环境管理系统 | 制定日期：年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 文 件 编 号 | 噪音、废水、废气管制程序 | 修改日期： |
| XX-2-12 |  | 页 次： 1/2 |
| - 目的 为了保证废水、废气、噪音污染物能够有效的得以控制、排放和处理，尽可能减少污染物对环境造成的污染。 二、范围 本程序适用于本公司废水、废气、噪音污染物处理有关的所有部门和全部过程。 三、标准 ISO14001/2015 8.1运行策划和控制。 四.职责 4.1行政部负责污水、废气排放处理的控制和监督管理。 4.2生产部负责厂界噪音的控制，以及主要噪声设备的维护和管理。 五，内容 5.1废气管理 5.1.1产生及排放废气主要有：叉车尾气、油漆抽风机废气。 5.1.2行政部每年按交通运输部门规定，将公司的叉车送交有检验资格的单位进行检测﹐确定公司叉车尾气是否符合国家标准﹐当不符合国家标准时﹐必须按车辆管理部门的要求进行整修或整改并达到国家规定的排放标准﹐检测报告存放于行政部。 5.1.3油漆抽风机废气收集后集中排放，生产车间对抽风设施进行日常维护保养，每年监测如发现超标即进行废气治理。 5.2废水的管理： 5.2.1本公司的污水包括：洗手间产生的生活污水，油漆车间水淋机、清洁油漆废渣的水、钢质车间红外线清洗机所产生的废水。控制要求如下： a) 减少用水量，避免长流水现象； b) 空调循环/冷却水: 延长循环水的使用寿命，减少排放量;对分体空调的冷却水收集,减少环境污染。 c) 空压机含油废水设置专用的容器统一收集,经油水分离,回收废油后经雨水沟排放,回收废油按《废弃物控制程序》进行处理。 d) 油漆车间水淋机、清洁油漆废渣的水、钢质车间红外线清洗机所产生的废水,由部门设置专区和容器收集，禁止往下水道倾倒化学品废液和废油液，收集的化学品、油品的废水和残液的处理按《废弃物控制程序》进行处理。 e) 各部门在生产过程中，不得在生活水龙头处清洗化学品容器桶，清理出来的设备泄漏的机油，不得倒入水沟里 |  |  |

广州市XX有限公司

| 版本版次： A1 | 环境管理系统 | 制定日期：16年05月15日 |
| --- | --- | --- |
| 文 件 编 号 | 噪音、废水、废气管制程序 | 修改日期： |
| XX-2-12 |  | 页 次： 2/2 |
| 5.3噪音的控制和管理： 5.3.1公司内主要环境噪声源是生产设备和车辆运行时产生的噪声。控制要求如下： 当机器设备异常产生噪声对周边产生影响时﹐有关部门应通知生产部﹐生产部立即安排维修﹐并将维修的结果记录于《设备维护保养点检表》上。 a,车间关闭门窗,以减少噪音对周边区域的影响。 b,运输车辆在进入厂区内，提醒驾驶员禁止鸣笛。 c,当有周边居民或单位对本公司进行投诉﹐行政部认为有必要时﹐联络外部进行厂界噪声监测或处理﹐并将监测或处理结果回复投诉方。 六、参考文件 6.1 废弃物控制程序 七、表单记录 7.1 《设备维护保养点检表》 |  |  |

广州市XX有限公司